ТЕМА 2.2 ПРОДУКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

Продуктивністю машин називається кількість продукції, виражена в певних одиницях вимірювання (вагових, кг; об’ємних, м3 та ін.), які машина виробляє або може виробити за одиницю часу (годину, зміну, місяць або рік).

Продуктивність машини залежить від конструктивних властивостей, виробничих умов, в яких вона працює, кваліфікації і майстерності робітників, організації будівництва і технологій проведення будівельно-монтажних робіт.

Конструктивні властивості машини – це робочі розміри, параметри (швидкості й потужності двигуна), система управління, зручність і розташування управління, надійність окремих вузлів і машини в цілому, зручність у технічному обслуговуванні.

До виробничих умов відносять тип будівлі або споруди, що зводиться, вид і характер виконуваної роботи (виїмка ґрунту, підйом вантажу, дальність і висота подачі бетонної суміші тощо).

2.2.1. Категорії продуктивності машин

Розрізняють три категорії продуктивності машин: теоретична (конструктивна), технічна і експлуатаційна.

Теоретична продуктивність – це кількість продукції, яка виробляється за одиницю часу безперервної роботи:

| Пк = 3600qn , | (2.1) |
| --- | --- |

де q – продукція, що виробляється за один робочий цикл, м3 або кг;

п– число циклів, що виробляються машиною, 1/с; n=1/tц (tц – тривалість циклу, с).

Продуктивність Пк  встановлюється розрахунком за досконалої організації робіт, без урахування простоїв машини. Вона перевіряється під час заводських випробувань машини і заноситься в технічний паспорт.

Технічна продуктивність – це кількість продукції, що виробляється за одиницю часу безперервної роботи машини безпосередньо у виробничих умовах за правильно вибраних режимів роботи і навантажень на робочі механізми:

| Пт = Пк×Кт , | (2.2) |
| --- | --- |

де Кт – коефіцієнт, що враховує конкретні умови роботи.

Так, для екскаваторів враховують групи ґрунту, висоту забою, коефіцієнт наповнення ковша, кут повороту; під час роботи час на зміну транспортних засобів у забої.

Технічна продуктивність є основою для порівняння машин і визначення ступеня їх використання. Вона є також основним показником технічної характеристики машини під час розробки технічних вимог на проектування.

Експлуатаційна продуктивність – це кількість продукції, що виробляється за одиницю часу з урахуванням всіх перерв у роботі, що викликаються вимогами експлуатації, умовами праці, організаційними причинами, а також простоїв машини в ремонті:

| Пе=Пт×Ке×Ку, | (2.3) |
| --- | --- |

де Ке – коефіцієнт використання машини за часом;

Ку – коефіцієнт, що враховує умови праці і кваліфікацію машиніста.

Будівельні машини за характером виконуваної роботи поділяють на машини циклічної і безперервної дії.

2.2.2. Продуктивність машин циклічної дії

Для машин циклічної дії характерно, що процес їх роботи проходить у чергуванні робочих і неробочих рухів. Наприклад, цикл одноківшевого екскаватора включає робочий рух (заповнення ґрунтом ковша і вивантаження його в кузов автомобіля) і неробочий (поворотний рух, тобто повернення порожнього ковша в забій).

Для циклічних вантажопідйомних, навантажувально-розванта-жувальних, землерийних та інших типів машин технічну продуктив-ність можна визначити за формулою:

| Пт = 3600×G×п×К | (2.4) |
| --- | --- |
| або |  |
| Пт = 3600×q×п×К, | (2.5) |

де Пт – технічна продуктивність, т/год або м3/год; G(q) – вантажопідйомність, т (об’єм, м3);

п – число циклів, 1/с;

К – коефіцієнт, що враховує ступінь використання вантажо-підйомності або об’єму ковша машини.

Приймаючи формулу 2.4 або 2.5 за основу, можна отримати формулу для визначення технічної продуктивності будь-якої машини циклічної дії.

Так, для одноківшевих екскаваторів:

Пт = 3600×q×п×Кн×Кр ,

де Кн – коефіцієнт наповнення ковша (рівний відношенню об’єму розпушеного ґрунту в ковші до його місткості);

Кр – коефіцієнт розпушування (рівний відношенню об’єму ґрунту в щільному тілі до об’єму, який він став займати після розпушування).

Експлуатаційна продуктивність:

| Пе = Пт×Ке×Ку , | (2.6) |
| --- | --- |

де Ке – коефіцієнт використання машин у часі;

Ку – коефіцієнт впливу якості системи управління і кваліфікації машиніста.

| Технічна продуктивність скреперів: |  |
| --- | --- |
| Пт = 3600×q×п×Кн×Кр :tц , | (2.7) |
| де tц – тривалість одного циклу, с. |  |

Так само можна отримати формули й для інших циклічних машин. Наприклад, продуктивність змішувальних машин циклічної дії залежить від місткості їх барабана і часу, що витрачається на приготування одного замісу.

Час, що витрачається на приготування одного замісу, складається з таких елементів: часу, що витрачається на завантаження змішувального барабана, t1; часу перемішування t2; часу, що затрачується на розвантаження готової суміші, t3; часу, необхідного для повернення нахиленого барабана в початкове положення або для закриття затвору під час розвантаження через отвір у днищі барабана t4.

Тривалість завантаження змішувального барабана t1 складає в середньому 15–20 с під час подачі матеріалів завантажувальним ковшем і 10–15 с під час завантаження з бункеру. Тривалість перемішування t2 залежить від об’єму замісу, для звичайного бетону перемішування триває 60–120 с; для нормальних вапняних або змішаних розчинів цей час дорівнює 60–90 с, а для розчинів з легкими заповнювачами – 120–150 с. Час розвантаження готової суміші t3 за перекидного або нахиленого барабана складає 10–20 с, а за неперекидного – 20–30 с. Затрата часу на повернення барабана або закриття затвору t4 складає 10–12 с.

Кількість замісів протягом години роботи:

| н | 3600 | (2.8) |
| --- | --- | --- |
|  | , |  |

t1	t2	t3	t3

Годинна технічна продуктивність змішувальної машини, м3/год, з місткістю барабана Vс , л, за готовою сумішшю:

| П | техн |  | Vс п | , | (2.9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 |  |  |  |

Із формул (2.8) і (2.9) видно, що продуктивність змішувальних машин може підвищуватися внаслідок збільшення місткості барабана по завантаженню або скорочення часу операцій циклу.

2.2.3. Продуктивність машин безперервної дії

Процес роботи машин безперервної дії характеризується поєднанням у часі робочого ходу з неробочим. Такі машини можуть видавати продукцію безперервним потоком (наприклад, стрічковий конвеєр, змішувач тощо) або окремими порціями, які рухаються одна за одною (наприклад, багатоківшевий навантажувач, багатоківшевий екскаватор).

Технічна продуктивність машин безперервної дії в загальному вигляді визначається за формулою

| Птехн = 3600×Q(V)× υ | (2.10) |
| --- | --- |

де Q(V) – маса вантажу, кг (Q), або об’єм матеріалу, л (V), що доводиться на 1м довжини несучого органу машини;

– лінійна швидкість руху робочого органу, м/с. Використовуючи формулу (2.10), можна отримати інші для визначення продуктивності будь-якої машини.

Наприклад, технічна продуктивність стрічкових конвеєрів або змішувачів безперервної дії:

| Пт = 3600S×υ, м3/год, або Пт = | 3600 | S×V×υ×ρ, т/год, | (2.11) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 |  |  |  |

де S – переріз матеріалу, що переміщується, м2;

υ – швидкість руху цього матеріалу, м/с;

ρ – густина матеріалу, кг/м3.

Технічна  продуктивність  багатоківшевих  навантажувачів  та екскаваторів, т/год,

| Пт = 3600× V ×υ×Ψ, | (2.12) |
| --- | --- |

a

де V – об’єм ковша, м3;

а – відстань між ковшами, м;

Ψ – коефіцієнт наповнення ковшів.

Крім годинної продуктивності, під час розрахунків у практиці будівництва користуються місячною або річною продуктивністю машини.

Так, річна експлуатаційна продуктивність

| Пе. річ = N ×Пт×Кв. річ, | (2.13) |
| --- | --- |

де N – години роботи машини протягом року;

Кв.річ – коефіцієнт використання машини у часі протягом року. Під час розрахунку річної експлуатаційної продуктивності розглядається конкретно режим машини (вказується модель), тому розрахунок можливий лише за умови, якщо наперед відомий майбут-ній об’єм робіт цієї машини протягом року.