Лекція 3

Обладнання для збереження і підігріву бітуму

Для доставки бітуму по залізниці служать бітумовозні 25- і 50-тонні цистерни, а також платформи з чотирма перекидними бункерами на 10 т кожний. В окремих випадках з бітумних баз бітум доставляють автобітумовозами вантажопідйомністю 6,85 і 14,5 т.

Для збереження бітуму служать цистерни, що обігріваються, чи бітумосховища. Бітумосховища можуть мати загальний чи місцевий підігрів. При загальному підігріві бітум розігрівають до температури плинності донними паровими змійовиками, а потім системою вторинного підігріву, що включає паронагрівач, доводять температуру бітуму до 80...90°С, а потім бітумним насосом перекачують бітум у нагрівачі для подальшої теплової обробки.

Класифікація битумосховищ. Сховище являє собою резервуар місткістю 100—3000 т, що призначений для збереження бітуму і його підігріву до температури 80 – 100°С, що забезпечує можливість перекачування його насосами у нагрівач бітуму, чи до робочої температури 130—180°. Сховища повинні охороняти бітум від обводнювання і забруднення, зводити до мінімуму втрати при збереженні.

а – ямного; б – напівямного; в – наземного; г – підземного; д – переносного інвентарного

Рисунок 2 – Бітумосховища різних типів

По конструкції і призначенню сховища бувають постійного і тимчасового типів, закриті і відкриті. У залежності від положення резервуара щодо поверхні землі розрізняють сховища підземних, ямних, напівямних і наземного, типів. У сховищу підземного типу резервуар знаходиться нижче поверхні землі. Сховища цього типу влаштовують закритими. У сховищах ямного типу резервуар являє собою котлован. У таких сховищах постійного типу стінки влаштовують з чи бетону залізобетону, а дно зміцнюють шаром цементного бетону. У сховищах напівямного типу резервуар частково знаходиться в котловані, а частково в насипі, утвореної в ґрунті, вийнятому з котловану (рисунок 2). Таку конструкцію застосовують при близькому розташуванні ґрунтових вод і для зменшення обсягу грабарств. У сховищах наземного типу резервуар знаходиться на поверхні землі. Застосовують їх при близькому стоянні ґрунтових вод.

У залежності від наявності підігріву і його пристрою розрізняють сховища без підігріву, з місцевим підігрівом і з загальним підігрівом. У сховищах без підігріву для забору бітуму застосовують пересувні устрої-змійовики і пароутворювач. У сховищах з місцевим підігрівом система підігріву складається зі змійовиків, по яких пропускають теплоносія. Забезпечується підігрів бітуму, що безпосередньо прилягає до нагрівального пристрою. У сховищах із загальним підігрівом постійна система підігріву забезпечує підігрів усього бітуму, що знаходиться в сховище, до стану плинності, а частини його, що стікає в малий резервуар, до температури, що забезпечує перекачування насосами. Ці сховища часто мають дві системи змійовиків. У залежності від виду теплоносія розрізняють сховища з паровим, масляним, газовим і вогневим підігрівом.

Дістали поширення сховища лінійного планування з рівнобіжним чи послідовним розташуванням основних і додаткових відсіків. Виконують їх в основному зі збірних залізобетонних елементів. Днище основних відсіків має ухил убік додаткових відсіків. Перекриття резервуара повинне виключати влучення усередину опадів. Загальний підігрів основних відсіків паровий, рідше — масляний. Для місцевого нагрівання бітуму застосовують парове, вогневе й електричне нагрівання. При лінійному плануванні сховищ скорочуються простої залізно дорожнього транспорту під розвантаженням.

Обігрів інвентарних сховищ здійснюють за допомогою масляного, рідше – парового й електричного нагрівання. Електричні нагрівачі застосовують тільки для підтримки робочої температури бітуму. При малій площі нагрівання і високій температурі нагрівачів у бітумі утворяться смолоподібні з'єднання. Електронагрівники застосовують відкритого типу. Вони складаються з несущого елемента – асбоцементною труби з навитої по зовнішній поверхні ніхромовой спіраллю зі стрічки. Перед роботою нагрівач повинний бути занурений у бітум, а при роботі не повинний оголюватися. Нагрівачі з високою провідністю зі сталевого дроту діаметром 5-6 мм являють собою спіраль, вставлену в асбоцементну трубу; кінці дроту пропущені через стінку труби і закріплені. Пластинчасті (пакетні) нагрівачі виготовляють з листової гофрованої жерсті. Коаксіальні (співвісні) пакетні нагрівачі складаються з окремих елементів, зібраних у ряд по 40—50 шт. і з'єднаних послідовно. Трубчасті електронагрівники (ТЭН) являють собою трубку з м'якої сталі, рідше — червоної чи міді латуні, усередині якої знаходиться спіраль з ніхрому. Простір між спіраллю і трубкою заповнено тонкомолотим електроізоляційним матеріалом. Витрати на енергію при електричному нагріванні бітуму більше, ніж витрати на вогневе нагрівання.

Системи вогневого нагрівання застосовують у бітумосховищах для нагрівання бітуму до температури перекачування, у бітумонагрівальних котелах для зневоднювання і нагрівання бітуму до робочої температури, а в автобітумовозах і автогудронаторах для підтримки робочої температури бітуму. Системи вогневого нагрівання бітуму прості по конструкції, надійні в експлуатації, мають малу металоємність. Для нагрівання бітуму в бітумосховищах найбільше простій і безпечної є система з зоною горіння палива в жаровій трубі. Система складається з горизонтальної жарової труби, вертикальних труб — повітряпроводящей і витяжний, пропущених через покрівлю бітумосховища.

Основні розміри бітумосховищ визначають виходячи з місткості Q. Колодязь повинний уміщати бітуму не менше, ніж його витрачають за робочу зміну. При визначенні розміру колодязя виходять з висоти Н від дна колодязя до рівня бітуму у великому резервуарі. Висоту цю звичайно приймають рівної 1—1,5 м. При розрахунку приймають, що припливу бітуму в колодязь з великого резервуара немає.

Приймають, що витрата Р за зміну 1 т бітуму при температурі 25° С має обсяг 1 м3, коефіцієнт його розширення  = 0,0017. Збільшення обсягу (м3) бітуму при підвищенні робочої температури до 180°С:

,	(1)

де t = 180° С.

При робочій температурі об'єм бітуму, що витрачається за зміну (м3):

.	(2)

Об'єм колодязя (м3):

.

При квадратному перетині колодязя Vк = a2H, відкіля:

.	(3)

Кількість бітуму, що знаходиться в колодязі, незначно і складає не більш 1–2% загального об'єму бітумосховища. Тому при подальших розрахунках виходять із загальної місткості бітумосховища Q (т). Тоді об'єм бітуму (м3), що знаходиться у великому резервуарі при температурі плинності (60° С):

(4)

Основні внутрішні розміри бітумосховища: глибину Н, довжину L і ширину У визначають виходячи з об'єму бітуму, що знаходиться у великому резервуарі, Vрез. Висоту Н не рекомендується брати менше 1-1,5 м. Верхній край резервуара повинний підніматися над рівнем бітуму на 0,2—0,3 м.

Нагрівально-перекачиваючий агрегат, (рисунок 3) має можливість пересуватися уздовж бітумосховища. На мосту 1 агрегату встановлені лебідки 4 підйоми й опускання підігрівника 3 і система бітумопроводів 2. Розігрівач має набір трубчастих регістрів, по яких послідовно проходить теплоносій — повітряна пара. На рамі агрегату встановлений також бітумний насос для перекачування бітуму.

Рисунок 3 – Нагрівально-перекачиваючий агрегат

На багатьох асфальтозмішувальних установках замість бітумосховищ використовують бітумні цистерни. Цистерна 1 (рисунок 4) місткістю до 30 м3 має систему донних горизонтальних змійовиків 8 для загального підігріву бітуму і подвійну систему спіральних змійовиків 4, розташованих у зоні добору бітуму. Для перекачування бітуму служить шестеренний бітумний насос з паровою сорочкою. Обігрів бітуму здійснюється пором під тиском 0,8 МПа. Пара підводиться до теплообмінників по трубопроводах 5. Розігрітий бітум приділяється з цистерни по трубі 6. Усередині вертикального теплообмінника установлений фільтр 7, виконаний з металевих ґрат. Рівень бітуму в цистерні контролюють за допомогою поплавкових покажчиків.

Для завантаження бітуму служить патрубок 3 із прохідним краном. Якщо є бітумосховилище, то бітумопровід приєднують до резервного патрубка 2. Для монтажних і ремонтних робіт передбачені горловини 10 із кришками і люк 9 у задній стінці цистерни. У кришках люків маються патрубки для візуального спостереження за станом бітуму, а в окремих випадках і для завантаження цистерни бітумом.

Рисунок 4 – Бітумна цистерна

Цистерни обладнані площадками з огородженнями, площадки з'єднані перехідним містком. Роботою бітумного насоса керують з пульта керування, розташованого поруч з насосом. Бітумні комунікації можна обігрівати парою, електрикою і високотемпературним органічним теплоносієм.

Для використання в бітумних системах високотемпературних органічних теплоносіїв (нафтових олій і дитолилметану) служать нагрівачі, до складу яких входять котел, паливна система, насос для перекачування теплоносія, розширювальний бак і пульт керування. Котел складається з щільно навитих внутрішнього і зовнішнього змійовиків, що з'єднуються послідовно. Нижня камера котела є топкою. Вона обладнана форсункою для солярової олії. Для подачі теплоносія до місця використання служить шестеренний насос. Цей же насос заповнює органічним теплоносієм змійовики і нижня частина розширювального бака. Нагрівач постачений системою автоматики, що відключає подачу палива і подає світловий сигнал на пульт керування при відхиленні вихідних параметрів від заданих.

Нагрівачі бітуму (бітумоплавильні) служать для плавлення, зневоднювання і нагрівання бітуму до робочої температури 130–180 °С. При цьому бітум очищається від механічних домішок (піску, гравію і т.п.), що у розплавленому бітумі випадають в осад. Присутність у бітумі вологи знижує його в'язкі властивості, а наявність механічних домішок викликає зношування бітумних насосів, кранів і зчленувань бітумопроводів.

Бітумоплавильні агрегати можуть бути стаціонарними і пересувними, періодичного і безупинної дії. Широке поширення одержали бітумоплавильні агрегати періодичної дії, що складаються з трьох бітумних циліндричних котлів, яки зварені з листової стали. Котели укладені в загальну цегельну кладку. Кожен котел має індивідуальну топку з вогнетривкої цегли і нагрівальні канали, по яких проходять продукти згоряння, і при цьому омивають стінки котела. Димохід виконують спільним для трьох котелів з одним димарем. Обігрів котелів виробляється газами, одержуваними від згоряння в топці мазуту, чи нафти газу.

Котли бітумоплавильних агрегатів можуть бути додатково обладнані жаровими трубами, увареними усередину котела. Це прискорює розігрів бітуму, але утрудняє перемішування його в котлі, а також чищення останнього.

Котли завантажують через верхні горловини, а розігрітий бітум зливається (видається) через зливальну трубу в задній стінці котла.

1 – бітумосховище; 2 – поворотний бітумопровід; 3 – запобіжний клапан; 4, 22, 23 – крани; 5 – теплообмінник; 6 – термометри; 7 – триходовий кран; 8 – циркуляційний трубопровід; 9 – вологовіддільник; 10 – випарна камера; 11 — перегородка; 12 — дно випарної камери (випарний лоток); 13, 14 – покажчик рівня; 15 – вихідний отвір випарної камери; 16 – димар; 17 – топка; 18 – рама; 19 – поплавковий датчик рівня; 20 – жарові труби; 21 – труба, що видає; 24, 25 і 27 – бітумні насоси; 26 – завантажувальний битумопровід

Рисунок 5 – Бітумоплавильний агрегат (нагрівач бітуму) безперервної дії

При нагріванні сильно обводненого бітуму відбувається рясне піноутворення. Піна заповнює весь вільний простір котела і виливається через край завантажувального отвору. Для запобігання цього всі три котели у верхній частині (у завантажувальних горловинах) з'єднані між собою трубою великого діаметра. Піна, дійшовши до рівня труби, переливається по ній у сусідній котел. Часто для боротьби з піною встановлюють на котелах спеціальні мішалки – піногасники, що представляють собою вал який минає скрізь усі котели з насадженими на ньому грабарками.

Для скорочення трудомісткості підігріву і зневоднювання застосовують бітумоплавильние агрегати безперервної дії, що працюють на рідкому паливі або на електричній енергії.

Бітумоплавильний агрегат безперервної дії (рисунок 5) складається з котела, виносної топки 17 з форсунками, вентилятора і двох шестеренних бітумних насосів 24 і 25. Бітумний насос, встановлений у бітумосховищі або у бітумних цистернах, по бітумопроводу подає бітум до агрегату. При відкритому крані 4 і закритих кранах 23 і 22 бітум через теплообмінник 5 і вологовіддільник 9 заповнює котел до мінімального припустимого рівня, тобто трохи вище верхньої жарової труби 20. Щоб уникнути остигання бітуму його відкачують з теплообмінника і трубопроводів шляхом зміни напрямку обертання бітумного насоса 27.

Після продувки внутрішньої порожнини топки, жарових труб, усіх газоходів і димаря 16 топку розпалюють. По досягненні температури 95–98°С відкривають прохідний кран 23, уключивши циркуляційний насос 25 для подачі бітуму в теплообмінник 5. Бітум, проходячи через вологовіддільник 9 і розливаючи тонким шаром по дну 12 випарної камери 10, поступово збезводнюється. Після досягнення температури 135–140 °С і повного зневоднювання бітуму, що знаходиться в котелі, приступають до безперервного зневоднювання, нагріванню до робочої температури бітуму, що надходить з бітумосховища. Для цього включають бітумний насос, що подає, 27 і через відкритий кран 4 починають подавати обводнений бітум з бітумосховища.

У теплообміннику 5 бітум, що має робочу температуру, змішується з обводненим бітумом і нагріває його до температури 140–150 °С, при якій відбувається інтенсивне виділення пари. З теплообмінника бітум через вологовіддільник 9 надходить у випарну камеру і по її дну через отвір 15 стікає в основний резервуар котела. Тут він нагрівається гарячими газами, що йдуть з топки 17 по жарових трубах 20, до робочої температури і насосом 24 через трубу 21 і кран 22 видається споживачеві. Надлишок бітуму через триходовий кран 7 і трубопровід 8 повертається в котел. Щоб не допускати влучення в асфальтозмішувач не цілком збезводненого бітуму, у котелі встановлена перегородка 11. Контроль за температурою і рівнем бітуму здійснюється за допомогою термометрів 6 і поплавкового датчика рівня 19.

Топка 17 являє собою барабан циліндричної форми, який футерован усередині вогнетривкою цеглою. На одній рамі з топкою установлена вентилятор-повітродувка з електродвигуном, паливний насос із двигуном, пускова апаратура і бак для палива. Повітря, що подається вентилятором у форсунку, попередньо підігрівається, проходячи під кожухом, яким оточена багниста. Гази, що відробили, приділяються через димар 16.

Нагрівачі бітуму часто комплектують з декількох агрегатів. До складу нагрівача (рисунок 6) входять: резервуар 3 обслуговування, трубчастий нагрівач 2, видаткова бітумна ємність 1, паливний бак 4 з паливною системою, пульт керування і бітумопроводи. Резервуар 3 обслуговування призначене для безперервного випарювання вологи з бітуму, що подається з бітумосховища і підігрітого в трубчастому нагрівачі. Усередині котела резервуара обслуговування розташовані теплообмінник, випарний лоток, паровіддільник, електронагрівачі, а на рамі – бітумний насос з електроприводом.

Трубчастий нагрівач (рисунок 7) призначений для нагрівання бітуму до робочої температури. Він виконаний у виді циліндричної ємності, між торцевими внутрішніми стінками якої встановлені бітумні труби. У передню торцеву стінку убудована циліндрична топка з форсункою для рідкого палива.

Рисунок 6 – Нагрівач бітуму

1 – форсунка; 2 – топка; 3, 10 – передня и  задня торцеві стінки; 4 – димова труба; 5, 6, 12 – кожухи; 7 – вставка; 8 – труби; 9 – кільце; 11 – вікно; 13 – рама; 14 – кран, що з’єднує; I5 – вентилятор

Рисунок 7 – Трубчастий нагрівач бітуму

Топковий простір нагрівача утворюється між торцевими стінками й екраном з бітумних труб. Для подачі повітря до форсунки служить відцентровий вентилятор. Видаткова бітумна ємність призначена для прийому збезводненого і нагрітого до робочої температури бітуму.

Для збереження, підігріву, підтримки робочої температури рідкого палива і для подачі його до форсунок трубчастого нагрівача призначений паливний бак. Паливний бак має ємності для мазуту і дизельного палива, підігрівник, паливний насос.

Витрата тепла для нагрівання бітуму до робочої температури і випарювання з нього вологи (кДж/ч):

,	(5)

де k – коефіцієнт, що враховує втрати тепла в навколишнє середовище через стінки агрегату, k1,2–1,3;

G – паропродуктивність агрегату, кг/год;

сб – теплоємність бітуму, кДж/(кг°С);

t1, t2 – початкова і кінцева температури бітуми, t180–100 °С, t2150–170 °С;

– зміст води в бітумі, % по масі, 1–5 % ,

i – тепломісткість пари, кДж/кг.

Поверхню нагрівання визначають з рівняння теплообміну:

, кДж/ч,	(6)

де а – коефіцієнт теплопередачі, кВт/(м2С);

F — площа поверхні теплообміну, м2;

t — різниця кінцевої і початкової температур.

Для перекачування бітуму з бітумосховища, у бітумоплавільні агрегати і з них в асфальтозмішувач застосовують бітумні шестеренні насоси. Бітумний насос (рисунок 8) складається з чавунного корпуса 1 і двох циліндричних шестірень 2, одна з яких укріплена на приводному валові 3 шпонкою 4. При обертанні шестірень бітум засмоктується через верхній отвір і подається до горловини в нижній частині насоса в напірну магістраль. Щоб запобігти застигання бітуму в насосі, корпус насоса підігрівають пором, що підводиться у парову сорочку 5. При відсутності пари обігрівати насос можна за допомогою електроенергії. Для цього в парову сорочку вставляють електричну спіраль великого опору потужністю 0,5–1 кВт.

Рисунок 8 – Бітумний шестеренний насос

Горловина в нижній частині корпуса насоса має чотири взаємно перпендикулярних отвори з різьбленням. Напірну магістраль можна приєднати до кожного з цих отворів; через два інших отвори проходить парова труба; у четвертий отвір загвинчують заглушку 6. Насос може працювати також при засмоктуванні через будь-який нижній отвір і нагнітанні у верхній, для чого потрібно змінити напрямок обертання приводного вала. Привод насоса здійснюється від будь-якого двигуна потужністю не менш 4,5 кВт через пасову передачу або через редуктор. Шестірні насоса при 200-300 об/хв створюють тиск до 0,6 МПа, подача насоса 350-400 л/хв.

Усі бітумопроводи мають систему обігріву, що запобігає можливе застигання бітуму. Обігрів звичайно здійснюється циркуляцією пари по трубі, що покладена усередині бітумопроводів. Останнім часом все частіше стали застосовувати зовнішній і внутрішній електричний обігрів бітумопроводів. Зовнішній обігрів здійснюється за допомогою смужки стали, що покладена на бітумопроводі і прикрита азбестом. При внутрішньому обігріві в битумопроводе через ізолятори встановлюють металевий стрижень діаметром 8 мм.

У зв'язку з високими температурами і можливістю виплесківання гарячого бітуму робота з бітумним устаткуванням вимагає спеціальної підготовки для роботи в бітумосховищах, і особливо на бітумоплавільних агрегатах.