Лекція 12

РОЗДІЛ 3 АГРОЛАНДШАФТНА  ОРГАНІЗАЦІЯ  ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Тема 6. Основні положення аналізу і облік природних (ландшафтних ) умов організації території

1. Питання формування агроландшафтів при землеустрої.

2. Основні положення аналізу ландшафтів.

1. У землевпорядній практиці склались наступні поняття і визначення, що відносяться до організації території на еколого- ландшафтній основі.

Ландшафт - це природно-територіальний комплекс, який складається із компонентів, що пов’язані одночасним походженням (урочища, підурочища, фації), і володіє функціями самовиробннцтва і стабілізації середовища.

Агроландшафт - це ландшафт, який перетворений для цілей і під впливом сільськогосподарського виробництва, при збереженні функції самовиробннцтва і стабілізації середовища.

Урочище - це частина агроландшафту, яка має чіткі границі і є відокремленою системою з характерними прикметами (басейни великих річок і їх иритоків, басейни невеликих річок).

Підурочище - це частина урочища, яка включає в себе водобассйни иритоків другого і третього порядку.

Фація - це найменша, неділима частина (компонент) ландшафту. До фацій відносяться дрібні балки, замкнуті пониження, схили однієї експозиції або близькі за експозицією, приводороздільні масиви.

Тому головне завдання землеустрою повинно полягати у створенні оптимальних агроландшафтів і встановленні їх функції як саморегулюючої і самовідновлюючої системи. Це призведе до створення екологічно стабільних агроландшафтів, припинення процесів їх порушення.

У зв'язку з цим до організації території на еколого- ландшафтній основі висуваються наступні вимоги.

У ході організації території слід створити агроландшафти, які структурно і функціонально входять в соціально-природні комплекси, розмістити елементи соціальної і виробничої інфраструктури, забезпечити умови для збільшення стійкості агроландшафтів.

ефективного і екологічного обгрунтування використання ріллі, кормових угідь і багаторічних насаджень.

Організація території повинна: охоплювати всю територію агроландшафтів; враховувати зміни в агроландшафті. які виникають у результаті впливу на них зовнішніх природних і антропогенних факторів; забезпечувати зв’язок з іншими антропогенними ландшафтами і враховувати зміни їх стану.

При організації території необхідно не тільки створити агроландшафти і їх елементи, але і визначити режим їх функціонування, догляду і управління.

Це викликано необхідністю обліку складних співвідношень процесів самоорганізації і управління в агроландшафгах.

Заходи раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища при організації території повинні проектувати і диференційовано здійснюватися залежно від особливостей території.

У процесі землеустрою:

- встановлюють оптимальну структуру антропогенних ландшафтів, а в аграрних ландшафтах - співвідношення польового, садівничого і сінокосо-пасовищного видів угідь;

- визначають раціональну конфігурацію всіх елементів

агроландшафтів і їх площі;

екологічно обгрунтовано розміщують елементи агроландшафтів у часі і в просторі.

Еколого-ландшафтшпі підхід передбачає встановлення оптимального співвідношення площ ріллі, пасовищ, сіножатей, заповідників, лісосмуг, населених пунктів та інших антропогенних і середовищестабілізуючих факторів, які здійснюють саморегуляцію агроландшафту.

Оптимальне співвідношення цих угідь тим краще, чим воно ближче до природного, звичайного ландшафту.

2. При розробці проектів територіального та внутрішньогосподарського землеустрою, ландшафтно-екологічного прогнозування природного середовища із врахуванням антропогенного впливу необхідна методика комплексного і покомплексного аналізу ландшафтної неоднорідності території.

Основою для комплексного аналізу ландшафтних умов території є дані якісного і кількісного обліку. Наявність цих даних та їх об’єктивність залежить від ступеня вивчення типологічних і регіональних відмінностей ландшафтів, забезпечення відповідними тематичними природними картами.

У основних методичних підходах до питання аналізу і обліку нокомпонентної ландшафтної неоднорідності рівнинних і гірських територій при організації сільськогосподарського виробництва необхідно мати на увазі наступне:

- головне завдання передпроектного обстеження земельного фонду - отримати чітке і об’єктивне уявлення про різновиди ландшафтних умов конкретного господарства за наявними фондовими матеріалами і новими даними польового обстеження із використанням асрофотокоемічної інформації;

- аналіз та облік повинні супроводжуватись не тільки кількісними характеристиками про земельний фонд, але й даними про тенденції зміни його запасів у бік збільшення або зменшення, та даними якісного стану ландшафтів із вірогідним напрямком розвитку сільського господарства;

- можливості і способи використання грунтово-ландшафтних ресурсів земельного фонду залежать від співвідношення тенденції ландшафтно-екологічного розвитку території до і після її освоєння, здійснення різних меліоративних заходів;

- базовими науковими документами (природною основою) у сільськогосподарському виробництві є тематичні природні карти, за якими можна встановити оптимальне існуюче і перспективне співвідношення природних і сільськогосподарських угідь, розробити агротехнічні прийоми, сівозміни і меліорації.

Аналізуючи ландшафтні умови території, необхідно враховувати природні тенденції розвитку ландшафтів, можливості виявлення незадовільних процесів для сільськогосподарського виробництва, вплив антропогенних факторів на зміну природного середовища.

Усі природні компоненти ландшафту розглядають і вивчають у взаємному зв’язку з точки зору впливу їх на характер землекористування. Аналіз ландшафтної неоднорідності (динаміка ландшафтів) - це багатоступінчаста система оцінки окремих природних комплексів і в цілому ландшафтного комплексу. Такий аналіз складає природну основу (базові документи) для проведення землеустрою.