- Хід роботи

Знайомство з інтерфейсом та порядком роботи з програмою моделювання електронних схем «Multisim 10» та аналіз найпростіших кіл постійного та змінного струму.

2 Порядок виконання роботи

Зберіть схему для перевірки закону Ома з генератором напруги, наведену на рисунку 1. Опір резистора R1 встановіть 2 кОм.

Рисунок 1 –

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

ЛР

Розроб.

Перевір.

Коломійченко І.В..

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Знайомство з програмою Multisim.

Дослідження закону Ома

Літ.

Акрушів

4

Схема принципова стенда для дослідження закону Ома

Встановіть напругу генератора Е1 10 В. Активізуйте схему та запишіть показання амперметра.

Повторіть вимірювання для напруги генератора Е1=10B та опору навантаження Rн в межах від 0,5 кОм до 15 кОм (10 вимірів).  Результати запишіть у до таблиці 1.

Таблиця 1 – Результати вимірів з джерелом напруги

| Uж | Rн | I |
| --- | --- | --- |

Зберіть схему для перевірки закона Ома з генератором струму, наведену на рисунку 2. Опір резистора R1 встановіть 500 Ом.

Встановіть режим роботи вольтметра на вимір постійної напруги(DC). Встановіть струм генератора I1 12 мА. Активізуйте схему і запишіть показання вольтметра.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

Повторіть виміри для струму генератора I1 1 мА, 2 мА і т.д. до 10 мА. Результати запишіть у вигляді таблиці 2.

Рисунок 2 - Схема принципова стенда для дослідження закону Ома з джерелом струму

Таблиця 2 – Результати вимірів з джерелом струму

| Iж | Rн | U |
| --- | --- | --- |

3 Обробка результатів

По результатам вимірів побудуйте на одному графіку вольт-амперні характеристики (BAX – залежності струму від напруги) кола зі змінним опором та у колі зі змінним значенням джерела струму. Також окремо побудуйте графік залежності струму від опору для кола за змінним опором. Поясніть вид отриманих залежностей. Зробіть висновки про виконання закону Ома

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

4 Контрольні запитання.

    - Як впливають параметри амперметра і вольтметра на точність вимірів струму і напруги в колі?

    - Що таке позитивний напрям струму? Який висновок можна зробити якщо після виконання розрахунків струм має від’ємне значення?

    - На які види поділяються провідники?

    - Дайте визначення Закону Ома для повного кола