Практична робота №4 Призначення параметрів точності деталі

Мета роботи: Ознайомитися з основними параметрами, які характеризують точність та якість поверхні деталей, навчитись розшифровувати їх умовні позначення накресленнях та призначати стандартні допуски

Завдання 1. Призначити допуски форми та розташування поверхонь на рис. 1. Побудувати ескіз деталі з умовним позначенням призначених допусків на рис. 2. Дати визначення заданим допускам з наведенням необхідних ескізів.

Вихідні дані:

1. Призначити допуск співвісності поверхні 4 відносно осі поверхні 1.

2. Призначити допуск торцевого биття поверхні 6 відносно поверхні 1.

3. Призначити допуск круглості поверхні 2.

4. Призначити допуск профілю поздовжнього перерізу поверхні 4.

Рисунок 1. Вихідні дані

Рисунок 2. Призначення допусків форми та розташування деталі.

Завдання 2. Накреслити ескіз втулки, позначити розміри і квалітет точності центрального отвору. Розрахувати необхідний висотний параметр шорсткості та визначити, якому класу шорсткості він відповідає.

Для заданої деталі (рисунок 3а) призначаємо шорсткість поверхні отвору за параметром Ra.

Рисунок 3 – Ескіз деталі до завдання 2 (а) та результат розрахунку (б)

Розрахунок:

На кресленні деталі задано розмір отвору Ø30Н7.

- За табл. А.2 допуск розміру становить ІТ = 21 мкм.

- Параметр Rz визначається за формулою 3.1:

Rz = 0,33 · ІТ = 0,33 · 21 = 6,93 мкм.

- Параметр Rа визначається за формулою 3.5:

Rа = 0,2 · Rz = 0,2 · 6,93 = 1,386 мкм.

За табл. 4 найближче значення параметра Rа = 1,25 мкм (рис. 1, б).

Це відповідає ,,,,,, класу точності шорсткості (таблиця 5)