Практична робота № 2

Тема: Вивчення методики розрахунку основних розмірів бітумосховища.

Мета: Визначати основні розміри бітумосховища.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

ПР. 192  07-22

Розроб.

Перевір.

Н. Контр.

Затверд.

Визначення основних розмірів бітумосховища, генеральний план бітумної бази

Літ.

Акрушів

2

КФКСумДУ – 341

Хід роботи:

- До складу стаціонарної бітумної бази входить:

- бітумосховище;

- бітумо плавильний агрегат;

- насосні станції;

-бітумопроводи.

Технічний процес приготування бітуму складає:

- Транспортування бітуму в залізничних цистернах;

- Зливання бітуму в спеціальну секцію бітуму сховища;

- Підігрів за допомогою парових регістрів до температури 60 °С;

- Вторинне підігрівання до 90 °С;

- Транспортування бітуму з приймальника в бітумо плавильний агрегат;

- Нагрів бітуму до 170 °С;

- Подача бітуму до дозаторів асфальтозмішувальних установок.

- Методика розрахунку бітумосховища.

В загальному випадку бітум доставляється на АБЗ залізничним транспортом. Визначаємо запас бітуму в бітумосховищі з урахуванням втрат, т :

Пнб = Qбзм * tн * kзм * kбв                               	 (1.1)

де kбв = 1,03 – коефіцієнт, що враховує втрати бітуму при завантаженні і розвантаженні;

tн – норми добового запасу матеріалів на складах, діб (табл. 6.2 додатка 1).

Об’єм бітуму,що зберігається,м3 :

V = Птнб / ρб                                          	 (1.2)

Необхідна площа бітумосховища визначається за формулою,м2 :

F = V/h                                              	(1.3)

де h = 2 м -  середня товщина шару бітуму в бітумосховищі.

Доцільно бітумосховище влаштовувати секційного типу, для можливості одночасного збереження кількох марок бітуму. Кількість секцій вибирається в залежності від площі бітумосховища. Площа однієї секції розраховується за формулою :

F1 = F/Nc                                  			 (1.4)

де Nc = 2/5 – кількість секцій бітумосховища.

Ширина однієї секції бітумосховища дорівнює , м :

B1 = √ F1/n                                                		(1.5)

де n = 1,5 – відношення довжини до ширини однієї секції бітумусховища.

Довжина секції бітумосховища дорівнює, м :

L1 = n * B1                                           	         (1.6)

Cтінки бітумосховища влаштовуються з укосом м = 1,5. Тоді розміри його по дну повинні бути зменшені на m * h, м, а розміри по брівці збільшені на 2 * m (h/2 + 0.2) = 3,6 м (де 0,2 м – відстань від поверхні бітуму до брівки).

Розраховуються довжина і ширина в рівні брівці бітумосховища. Розміри секції бітумосхо-вища визначається за формулами, м :

Bбр = B1 + 3,6                             	   	  (1.7)

Зм.

Арк.

№ докум. докум.

Підпис

ДатаДата

Арк.

2

ПР. 192  07-22

К.П. 5.06010109

Lбр = L1 + 3,6

Загальна довжина бітумосховища :

L = Nc * Lбр                                 	    (1.8)

Остаточні розміри приймаються з урахуванням розмірів будівельного модуля що дорівнює 3 м (тобто L та Bбр повинні бути кратні 3).