Основні команди IOS Cisco/ Команди комутатора.

PC0 – Desktop – Teminal – Enter

Switch>   -Зайшли у режим користувача

Switch>?

Exec commands:

connect       Open a terminal connection        /  Відкрийте з'єднання терміналу

disable        Turn off privileged commands   /  Вимкніть привілейовані команди

disconnect  Disconnect an existing network connecti on    / Від'єднайте наявне мережеве                               підключення

enable         Turn on privileged commands    /  Увімкніть привілейовані команди (тоб-то, привілейований режим)

exit              Exit from the EXEC    Вихід з EXEC

logout          Exit from the EXEC

ping             Send echo messages      /  Надіслати ехо-повідомлення

resume         Resume an active network connection    /  Відновіть активне підключення до мереж

show            Show running system information     / Показати поточну інформацію про систему

telnet           Open a telnet connection         / Відкрийте підключення до telnet

terminal      Set terminal line parameters   / Встановіть параметри лінії терміналу

traceroute   Trace route to destination    / Простежте маршрут до пункту призначення

Switch>
******************************************************

Switch>enable

Switch#?

Exec commands:

clear              Reset functions                        / Скидання функцій

clock             Manage the system clock        / Керуйте системним годинником

configure       Enter configuration mode       / Увійдіть у режим конфігурації

connect         Open a terminal connection   /  Відкрийте з'єднання терміналу

copy              Copy from one file to another  / Копіювати з одного файлу в інший

debug             Debugging functions (see also 'undebug')   / Функції налагодження (див. Також "відновлення помилок")

delete             Delete a file   / Видаліть файл

dir                  List files on a filesystem

disable           Turn off privileged commands    / Вимкніть привілейовані команди

disconnect      Disconnect an existing network connection    / Від'єднайте наявне мережеве підключення

enable            Turn on privileged commands    / Увімкніть привілейовані команди

erase              Erase a filesystem     /  Стерти файлову систему

exit                Exit from the EXEC    /  Вихід з EXEC

logout            Exit from the EXEC

more               Display the contents of a file    / Відображення вмісту файлу

no                   Disable debugging informations   / Вимкніть інформацію про налагодження

ping                Send echo messages     / Надіслати ехо-повідомлення

reload             Halt and perform a cold restart     / Зупиніть і виконайте холодний перезапуск

resume            Resume an active network connection    / Відновіть активне підключення до мережі

setup           Run the SETUP command facility   / Запустіть командну програму SETUP

show      how running system information   / Показати поточну інформацію про систему

ssh    Open a secure shell client connection   / Відкрийте безпечне підключення клієнта оболонки

Switch#