ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Тема №8 Повітряні в’яжучі

Лабораторна робота №1.Визначення строків тужавіння  гіпсового тіста.

Мета: навчитись визначати строки тужавіння гіпсового тіста з допомогою пристрою Віка.

Теоретичні відомості

Для визначення строків тужавіння гіпсового тіста використовують стандартний пристрій Віка, який складається із станини 1, рухомого металевого стержня 2 з площадкою 3 для додаткового вантажу, латунного кільця у вигляді усіченого конуса 8, скляної пластинки 9. Для закріплення стержня на необхідній висоті служить затискний гвинт 6. Стержень має вказівну стрілку 4 для відліку переміщення його відносно прикріпленої до станини шкали 5 з поділками від 0 до 40 мм. В нижній частині рухомого стержня закріплюють стальну голку 7 діаметром 1мм і довжиною 50мм.

Перед початком досліду перевіряють вільне падіння металевого стержня, чистоту голки, положення стрілки, яка повинна бути на нулю, якщо голка впирається в пластинку. Маса стержня з голкою складає 120 г. Кільце 8 і пластинку 9 перед початком досліду змазують тонким шаром машинного масла.

Рис.6.1. Пристрій Віка для визначення строків тужавіння гіпсового тіста

Для визначення строків тужавіння зважують 200 г. гіпсу, рівномірно всипають у воду, кількість якої відповідає нормальній густині тіста і перемішують масу ручною мішалкою на протязі 30 с. Тісто вливають в кільце прибору встановленого на скло. Кільце 4-5 раз струшують, піднімаючи на висоту 10мм, щоб видалити повітря із гіпсового тіста. Лишки тіста зрізують ножем і згладжують. Кільце підносять до голки прибору, приторкуючи з поверхнею тіста в центрі кільця і закріплюють стержень затискним гвинтом. Голку занурюють в тісто через кожні 30 с так, щоб вона занурювалась в нове місце

Голку постійно протирають. Глибину занурення голки в гіпсове тісто фіксують по показниках стрілки. Її значення заносять в журнал лабораторних робіт. За отриманими значеннями визначають початок і кінець тужавіння.

Початком тужавіння вважають проміжок часу від моменту утворення гіпсового тіста до моменту, коли голка не доходить до дна пластинки на 0,5 мм.

Кінцем тужавіння - до моменту занурення голки в тісто не більше ніж на 0,5 мм.

Терміни тужавіння заносять в журнал лабораторних робіт.

В залежності від термінів тужавіння будівельний гіпс відносять до однієї з трьох груп: А- швидкотверднучий (початок тужавіння не раніше 2 хв.; кінець не пізніше 15 хв.).

Б- нормальнотверднучий (по- чаток тужавіння не раніше 6 хв.; кінець - не пізніше 30 хв).

В- повільнотверднучий (початок тужавіння не раніше 20 хв; кінець - не нормується).

Дослід №1.Визначення строків тужавіння гіпсового тіста

Прилади та матеріали: пристрій Віка, ємкість для приготування розчину, лопатка, металевий ніж, ручна мішалка, гіпс будівельний, вода, машинне масло.

Метод проведення досліду: експериментальний

Схема досліду:

Результати досліджень:

1.Глибина занурення голки:

| № з / п | Показники | Контрольний час, с (хв). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
| 1 | Глибина занурення голки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 |
|  |  | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 |

Висновок: