ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

Тема №16 Лакофарбові матеріали

Лабораторна робота №1(8). Визначення вꞌязкості лакофарбових  матеріалів.

Мета: навчитись визначати в′язкість лакофарбових складів експериментальним методом.

Рис.8.1. Віскозиметр ВЗ-4

Теоретичні відомості

В′язкість фарбуючих складів визначають з допомогою віскозиметра ВЗ-4 (рис. 8.1.), який являє собою циліндричний резервуар, що переходить в повний конус з соплом. Об′єм віскозиметра 100 мм, висота сопла - 4 мм, діаметр отвору сопла -4 мм. Віскозиметр закріплюють у штативі.

Умовною в′язкістю фарбувальних складів, називають час, с, через який витікає 100 мм фарби через каліброване сопло віскозиметра при певній температурі (20ºС). Досліджує мий матеріал необхідно профільтрувати через сітку №028, ретельно перемішати і залишити в спокої на 5-10 хв., щоб вийшли пухирці повітря. Резервуар віскозиметра потрібно промити розчинником, звернувши особливу увагу на чистоту отвору сопла, і якщо потрібно ще раз промити розчинником; закріпити віскозиметр в штативі з допомогою гвинтів, встановити в потрібному положенні.

При проведенні досліду під віскозиметр підставляють посуд об′ємом не менше 110 мл., для стікання матеріалу, що досліджується. Потім затискують знизу пальцем отвір сопла і заповнюють резервуар віскозиметра фарбувальним складом, що має температуру 20 ºС; швидко приймають палець від отвору і одночасно включають секундомір. Секундомір зупиняють при появі перервного струменю. Час витікання 100 мл. матеріалу, що досліджується із віскозиметра ВЗ-4 і буде його умовною в′язкістю. Дослід повторюють 3 рази. Значення в′язкості вираховують як середнє арифметичне трьох визначень. Результати досліджень заносять у таблицю журналу лабораторних робіт.

Дослід № 1 .Визначення в′язкості лакофарбових складів Прилади та матеріали: віскозиметр ВЗ-4, лак, олійна фарба, розчинник, секундомір, сітка №028

Метод проведення досліду: експериментальний

Робоча формула:

Схеми і опис:

Результати досліджень:

  - В′язкість лакофарбових складів:

| № досліду Матеріал | 1 | 2 | 3 | Середнє значення в′язкості |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Олійна фарба |  |  |  |  |
| Лак |  |  |  |  |

Висновок: