ВИСНОВОК

Отже, механічні властивості характеризують поведінку матеріалу під дією навантажень. До цих властивостей належать міцність, пластичність, твердість, ударна в'язкість, витривалість та інші.

Міцність - це здатність матеріалу чинити опір пластичній деформації і руйнуванню під дією навантажень. Важливою характеристикою матеріалу є границя міцності, яку визначають за результатом руйнування зразків під час статичних випробовувань на спеціальних розривних машинах.

Фізична границя текучості матеріалу σ знаходиться як відношення сили F, при якій зразок деформується без помітного зростання сили, до початкової площі поперечного перерізу зразка:

- σ =

Умовну границя текучості визначається як відношення сили F, що відповідає залишковому видовженню зразка ∆l = 0,002lдо початкової його площі поперечного перерізу :

- σ =

Границя міцності матеріалу на розтяг σ це відношення найбільшої сили F, яку витримує зразок перед руйнуванням, до початкової площі його поперечного перерізу :

- σ =

Пластичність це здатність металу пластично деформуватися. Пластичність характеризується величинами відносного видовження і відносного звуження.

Твердість це здатність металу чинити опір проникненню в нього іншого твердішого тіла, яке пластично не деформується. В залежності від типу матеріалу твердість визначається декількома методами: за Брінеллем, за Роквеллом, за Віккерсом.

Ударна в'язкість КС знаходиться як відношення роботи К, яка витрачається на руйнування стандартного зразка, до початкової площі його поперечного перерізу в місці руйнування, яка залежить від виду концентратора напруги (KCU, KCV, KCT):

- КС = .

Нагромадження пошкоджень у металі під дією циклічних напружень є причиною втомного руйнування. Процес втомного руйнування поділяють на дві стадії - стадію зародження і стадію росту тріщини.

Витривалість це здатність металу протистояти втомному руйнуванню. На втому випробовують серію гладких, переважно круглого перерізу, зразків або зразків круглого перерізу з надрізом.

Границя витривалості (границя втоми) це таке максимальне за абсолютним значенням напруження циклу, за якого матеріал не руйнується після як завгодно великої або заданої кількості циклів навантаження.