ВИСНОВОК

Сплав це складна речовина, отримана сплавленням двох або більше компонентів, переважно металевих. Необхідною умовою для будь-якого методу виготовлення сплавів є взаємна дифузія атомів компонентів. Внаслідок такої взаємодії формуються структури у вигляді:

- твердого розчину заміщення або проникнення;

- хімічної сполуки;

- механічної суміші з різнорідних кристалів тощо.

Тверді розчини є кристалічними фазами змінного складу. Розрізняють тверді розчини: заміщення; проникнення ; віднімання.

Твердий розчин заміщення це коли атоми розчиненого компонента В (рис. 5.1, а) заміщують частину атомів компонента-розчинника А в його кристалічній ґратці. Тверді розчини заміщення бувають з необмеженою і з обмеженою розчинністю. Тверді розчини бувають упорядковані та неупорядковані.

Тверді розчини проникнення утворюються тоді, коли атоми розчиненого компонента В можуть перебувати в міжатомних порожнинах просторової кристалічної ґратки компонента розчинника А. Вони бувають тільки обмеженими, концентрація розчиненого компонента в них практично не перевищує 2 %.

В металознавстві прийнято позначати компоненти великими літерами латинського алфавіту (А, В, С), тверді розчини - малими літерами грецького алфавіту (α, β, γ), а впорядковані тверді розчини - α', β', γ'.

Хімічна сполука утворюється з елементів, які істотно відрізняються за будовою і властивостями. Співвідношення кількості атомів елементів, що входять до складу сполуки, строго визначене й виражається простою формулою .

Механічна суміш складається із різнорідних кристалів і така структура утворюється тоді, коли під час кристалізації сили взаємодії між однорідними атомами більші, ніж сили взаємодії між різнорідними атомами.

Діаграма стану це графічне зображення стану сплавів залежно від їх хімічного складу й температури і будується в координатах, що пов'язують концентрацію з температурою.

Правило фаз (Гіббса) виражає залежність між кількістю ступенів вільності С, компонентів К і фаз Ф, що перебувають у рівновазі, й у загальному вигляді описується рівнянням:

- С = К - Ф + 2 ,

- 2 - кількість зовнішніх змінних параметрів (температура й тиск).

Оскільки зміни атмосферного тиску практично не впливають на фазову рівновагу металевих сплавів, то одним із двох зовнішніх факторів (тиском) можна знехтувати й тоді попереднє рівняння набуває такого вигляду:

- С = К + - Ф 1.