ВИСНОВОК

Компонентами залізовуглецевих сплавів є два хімічні елементи - Ферум та Карбон (Вуглець).

Промислове використання має діаграма залізо-цементит. До фаз системи залізо-цементит належать: рідкий розчин, ферит, аустеніт і цементит.

Рідкий розчин Р - однорідна рідина, що складається із заліза та вуглецю. Ферит Ф - твердий розчин проникнення вуглецю в α-залізі. Аустеніт А - твердий розчин проникнення вуглецю в γ-залізі з максимальною розчинністю 2,14 % С при Т=1147оС. Цементит Ц (карбід заліза) - хімічна сполука заліза з вуглецем Fe3C, яка відповідає концентрації вуглецю 6,67 %. Структурні складові діаграми залізо-цементит - ледебурит і перліт - не однорідні і являють собою механічні суміші (евтектика та евтектоїд).

Діаграма стану залізо-цементит охоплює залізовуглецеві сплави, які містять від 0 до 6,67 % С.

Залізовуглецеві сплави з кількістю вуглецю від 0 до 0,02 %, які при температурі 727 °С (точка Р) мають лише однофазову феритну структуру, називаються технічне залізо.

Евтектоїдне перетворення нагадує евтектичне, але відрізняється від останнього тим, що в його основі лежить розпад не рідкого, а твердого розчину: розпад аустеніту з утворенням дуже дрібної двофазової феритно-цементитної структури - перліту.

Сплави зі вмістом вуглецю до 2,14% (немає ледебуриту) називають сталі, а зі вмістом вуглецю понад 2,14% (у структурі - ледебурит) - чавуни.

За структурою у рівноважному стані розрізняють доевтектоїдні, евтектоїдні та заевтектоїдні сталі.

Якщо весь вуглець у чавунах перебуває у вигляді хімічної сполуки Fe3C, то такі чавуни називаються білі чавуни. За структурою білі чавуни поділяються на: доевтектичні, евтектичні і заевтектичні.

Діаграма стану залізовуглецевих сплавів - найважливіша діаграма в металознавстві і має велике практичне значення. Вона може бути використана при визначенні температур плавлення та кристалізації сталі і чавунів у ливарній справі, температурних інтервалів гарячої обробки сталі тиском, а також температур нагрівання сталі при різних видах хімічної і хіміко-термічної обробки.