Приклад Теплотехнічного розрахунку огороджувальної конструкції

Відповідно до пункту 6.1 ДБН «Теплова ізоляція будівель», для зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель та споруд, що опалюються та/або охолоджуються, і внутрішніх конструкцій, що розділяють приміщення, температура повітря яких відрізняється на 4°С та більше, обов’язкове виконання умов [1, c.11]:

RΣпр≥Rg min                          			   (1.1)

де, RΣпр – приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи не прозорої частини огороджувальної конструкції (для термічно однорідних огороджувальних конструкцій визначається опір теплопередачі), приведений опір теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції,
  м2∙К/Вт;

Rg min – мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, мінімальне значення опору теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції, м2∙К/Вт.

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлових та громадських будівель для І температурної зони України складає Rg min=3,3 м2∙К/Вт.

Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховують за формулою [2, c.11]:

RΣ=1αb+i=1nli+1αз=1αb+i=1nδiλip+1αз                          (1.2)

де αb, αз – коефіцієнти теплопередачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2∙К), які приймають згідно з додатком Б;

li – тепловий опір і-го шару конструкції, м2∙К/Вт;

δi – товщина і-го шару конструкції, м;

λip – теплопровідність матеріалу і-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатаційних експлуатації (розрахункова теплопровідність), Вт/(м∙К);

n – кількість шарів огороджувальної конструкції. Розрахункову теплопровідність матеріалів приймають згідно з додатком А [2, с.15].

Визначаємо теплопровідність зовнішньої цегляної стіни товщиною 510 мм з керамічної звичайної цегли на цементно-піщаному розчині. Тобто стіна складається з одного шару.

R1=0,510,81=0,63=0,63 м2∙К/Вт

RΣпр=18,7+0,63+123=0,79 м2∙К/Вт

Відповідно до ДБН «Теплова ізоляція будівель», даного опору теплопередачі не достатньо, так як 0,79 <3,3, тому потрібно підібрати товщину теплоізоляційного матеріалу.

Обираємо теплоізоляційний матеріал з мінеральної вати на основі базальтового волокна з густиною 125 кг/м3. Обираємо товщину утеплювача 100 мм і виконуємо розрахунок з врахуванням утеплювача. Конструкція вже складається з двох шарів:

- Цегляна кладка;

- Утеплювач

R1=0,510,81=0,63=0,63 м2∙КВт

R2=0,10,045=2,2 м2∙КВт

RΣпр=18,7+0,63+2,2+123=3 м2∙К/Вт

Даного опору теплопередачі не достатньо, так як 3 <3,3, тому потрібно підібрати більшу товщину теплоізоляційного матеріалу.

Обираємо товщину утеплювача 150 мм і виконуємо розрахунок з врахуванням утеплювача.

Тоді для утеплювача:

R2=0,150,045=3,3 м2∙КВт

Розраховуємо приведений опір теплопередачі:

RΣпр=18,7+0,63+3,3+123=4,01 м2∙К/Вт

Перевіряємо умову:

RΣпр≥Rg min

4,01>3,3

Умова виконується. Згідно з розрахунками прийнято утеплювач з мінеральної вати на основі базальтового волокна з густиною 125 кг/м3, товщиною 150 мм. Теплоізоляція фасаду виконується за технологією «Мокрий фасад».