Практична робота №3

Тема: вимірювання сили струму, оцінка точності вимірювань.

Мета: навчитись користуватись амперметром та визначати силу струму, а також виконувати повірку електронних амперметрів, проводити обробку результатів багаторазових вимірювань.

Таблиця 1 - Прилади та обладнання

| Тип амперметру | Межа вимірю-вання | Кіл-сть поділок | Ціна поділки | Клас точності | Система вимірюваль-ного мех-му | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Хід роботи

1. Ознайомитись з приладами, заповнити таблицю 1.

2. Скласти схему згідно рисунку 1, показати її для перевірки викладачу.

Рисунок 1 – Схема для проведення вимірювань

3. Провести вимірювання сили струму 5-7 разів та записати результати вимірювань в  таблицю 2.

4. Провести розрхунки абсолютної  та відносної похибок за формулами:

ΔІ = │ І0 - Іп │,                                                               (1)

δІ = ΔІ ∙ 100 / І0.                                                                                              (2)

5.    Результати розрахунків занести до таблиці 2.

Таблиця 2 – Результати вимірювань та розрахунків

| Дійсне значення І0, мА | Виміряне значення Іп, мА | Абсолютна похибка, ΔІ, мА | Відносна похибка, δІ, % |
| --- | --- | --- | --- |

6. Визначити при максимальному значенні абсолютної похибки зведену похибку за формулою:

υ = ΔІmax∙ 100 / ІN,                                                            (3)

де    ІN = межа вимірювання.

7. Порівняти її величину із класом точності амперметра, що повіряється та зробити висновки щодо його відповідності Кп.

В звіті має бути:

- тема;

- мета;

- схема вимірювання;

- дві таблиці;

- розрахунки абсолютної, відносної та зведеної похибок;

- висновки.