Практична робота №5

Тема: вимірювання напруги цифровими вольтметрами (ЦВ), оцінка точності вимірювань.

Мета: навчитись користуватись ЦВ, а також виконувати повірку електронних вольтметрів за допомогою вольтметра, проводити обробку результатів багаторазових вимірювань.

Таблиця 1 - Прилади та обладнання

| Тип вольтметру | Межа вимірю-вання | Кіл-сть поділок | Ціна поділки | Клас точності | Система вимірюваль-ного мех-му | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Хід роботи

1. Ознайомитись з приладами, заповнити таблицю 1.

2. Скласти схему згідно рисунку 1, показати її для перевірки викладачу.

Рисунок 1 – Схема для проведення вимірювань

3. Провести вимірювання напруги 5 разів та записати результати вимірювань в  таблицю 2.

4. Провести розрахунки абсолютної  похибки та варіації показів за формулами:

ΔU = │ UЦВ ↑ - Uа │,

(1)

ΔU = │ UЦВ ↓ - Uа │,

│γвар │= │UЦВ ↑ - UЦВ ↓│ ∙ 100/ Uа.                                                                  (2)

5.    Результати розрахунків занести до таблиці 2.

Таблиця 2 – Результати вимірювань та розрахунків

| Покази вольтметру, що повіряється Uа, В | Покази цифрового вольтметру |  | Абсолютна похибка |  |  | Зведена похибка, υ % | Варіація показів, γвар, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при збільшенні напруги UЦВ ↑, В | при зменшенні напруги UЦВ ↓, В | ΔUЦВ↑, В | ΔUЦВ ↓,В |  |  |  |

6. Визначити при максимальному значенні абсолютної похибки зведену похибку за формулою:

υ = ΔUmax∙ 100 / UN,                                                            (3)

де    UN = межа вимірювання.

7. Порівняти її величину із класом точності  аналогового вольтметра, що повіряється та зробити висновки щодо його відповідності Кп.

В звіті має бути:

- тема;

- мета;

- схема вимірювання;

- дві таблиці;

- розрахунки;

- висновки.