Практична робота № 4

Тема:  Розрахунки похибок багаторазових вимірювань

Мета: Навчитись обробляти результати багаторазових вимірювань з метою зменшення впливу випадкових похибок

## Програма виконання роботи

- Навести схему вимірювання.

- Визначити середнє арифметичне значення  вимірюваної величини, яке далі вважати за дійсне.

- Визначити залишкову похибку кожного вимірювання.

- Провести перевірку правильності вимірювань.

- Визначити середнє арифметичне відхилення похибки σ, яке характеризує випадкову похибку одиничного вимірювання.

- Визначити середнє квадратичне відхилення середнього арифметичного (середньоквадратичну похибку результату вимірювання) σрез.

- Визначити довірчий інтервал виконаних вимірювань відносно середнього арифметичного значення.

- Користуючись класом точності приладу визначити систематичну складову похибки.

- За результатами роботи зробити висновки про точність вимірювань.

Варіант Б

Значення напруги було виміряно “n” разів. Показання вольтметра склали U1 – Un. Визначити дійсне значення виміряної напруги при довірчій ймовірності Р, якщо вимірювання проводились вольтметром класу точності Kп з межею вимірювання UN.

Таблиця 1

| № вар. | U1, В | U2, В | U3, В | U4, В | U5, В | U6, В | U7, В | U8, В | UN, В | n к-ть вимірів | Kп | Р довірча ймовірність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 0,7 | 1 | 7 | 0,1 | 0,6 |
| 2 | 1,25 | 1,21 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1,26 | 2,5 | 6 | 0,2 | 0,7 |
| 3 | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,25 | 4,22 | 4,12 | 4,18 | 4,21 | 5 | 5 | 0,5 | 0,8 |
| 4 | 7,50 | 7,45 | 7,49 | 7,60 | 7,55 | 7,54 | 7,52 | 7,48 | 10 | 8 | 1,0 | 0,9 |
| 5 | 19,80 | 19,90 | 20,01 | 20,15 | 20,12 | 19,82 | 20,15 | 20,25 | 25 | 5 | 1,0 | 0,95 |
| 6 | 31,00 | 30,51 | 30,82 | 29,54 | 29,88 | 30,12 | 29,42 | 30,40 | 40 | 6 | 1,5 | 0,9 |
| 7 | 45,15 | 45,20 | 45,41 | 45,43 | 44,82 | 44,85 | 44,90 | 44,78 | 50 | 7 | 2,0 | 0,98 |
| 8 | 72,00 | 72,81 | 73,00 | 72,48 | 72,83 | 72,65 | 73,11 | 72,27 | 100 | 8 | 2,5 | 0,99 |
| 9 | 51,0 | 52,0 | 52,5 | 51,8 | 51,8 | 52,4 | 51,6 | 52,2 | 60 | 5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | 65,0 | 65,5 | 65,8 | 65,2 | 66,0 | 66,2 | 65,4 | 65,9 | 75 | 6 | 1,0 | 0,6 |
| 11 | 0,82 | 0,9 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 1 | 6 | 0,5 | 0,8 |
| 12 | 6,1 | 5,9 | 6,0 | 5,95 | 6,15 | 6,2 | 5,85 | 6,1 | 10 | 7 | 1,5 | 0,9 |
| 13 | 48,1 | 48,3 | 48,2 | 47,9 | 47,3 | 48,15 | 47,95 | 48,0 | 50 | 5 | 2,5 | 0,6 |

Зайчик И.Ю., Зайчик Б.И. Практикум по электрорадиоизмерениям: Учеб. пособие – М: Высш. шк. 1985 - 339ст. § 2.2-2.4

| 2. Uсер = (U1+ U2 +… +Un)/ n=…В 3. ρ1 = Uсер – U1= …В ρ2 = Uсер – U2= ρ3 = Uсер – U3= . . . ρn = Uсер – Un= 4. ρ1 + ρ2+ ρ3+ …+ ρn =0 В 5. σ =˅(ρ12+ρ22+ρ32+…+ ρn2)/(n -1) 6. t – коефіцієнт Стьюдента t = таблиця, 7 . Uсер ± t* σ0 Uмін = Uсер - t* σ0 Uмах = Uсер + t* σ0 | 8 Кпроз= ρмах*100/ UN Висновок: Кпроз ˃ Кп – є систематична складова похибки Кпроз ˂ Кп – немає систематичні складової похибки ρмах ˃ t* σ0 - є випадкова похибка ρмах ˂ t* σ0 - немає випадкової похибки |
| --- | --- |

# Практична робота № 4

Тема:  Розрахунки похибок багаторазових вимірювань

Мета: Навчитись обробляти результати багаторазових вимірювань з метою зменшення впливу випадкових похибок

## Програма виконання роботи

- Навести схему вимірювання.

- Визначити середнє арифметичне значення  вимірюваної величини, яке далі вважати за дійсне.

- Визначити залишкову похибку кожного вимірювання.

- Провести перевірку правильності вимірювань.

- Визначити середнє арифметичне відхилення похибки σ, яке характеризує випадкову похибку одиничного вимірювання.

- Визначити середнє квадратичне відхилення середнього арифметичного (середньоквадратичну похибку результату вимірювання) σрез.

- Визначити довірчий інтервал виконаних вимірювань відносно середнього арифметичного значення.

- Користуючись класом точності приладу визначити систематичну складову похибки.

- За результатами роботи зробити висновки про точність вимірювань.

# Варіант А

Значення струму вимірювали “n” раз. Показання амперметра склали І1 – Іn. Визначити дійсне значення виміряного струму при довічній імовірності Р, якщо вимірювання здійснювались амперметром класу точності Kп з межею   вимірювання Іn.

Таблиця 1

| № вар. | І1, мА | І2, мА | І3, мА | І4, мА | І5, мА | І6, мА | І7, мА | І8, мА | Іn, мА | n-к-ть вимірів | Kп | Р довірча імовірність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 0,71 | 1 | 7 | 0,2 | 0,6 |
| 2 | 1,25 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1,25 | 2,5 | 8 | 0,1 | 0,8 |
| 3 | 4,21 | 4,15 | 4,20 | 4,18 | 4,22 | 4,23 | 4,23 | 4,25 | 4,21 | 7 | 1,0 | 0,8 |
| 4 | 7,52 | 7,48 | 7,52 | 7,45 | 7,55 | 7,60 | 7,40 | 7,50 | 10 | 8 | 1,0 | 0,5 |
| 5 | 19,90 | 19,90 | 20,01 | 20,00 | 20,12 | 19,82 | 20,15 | 20,25 | 25 | 8 | 1,5 | 0,7 |
| 6 | 30,61 | 30,51 | 30,82 | 29,18 | 29,70 | 30,22 | 29,50 | 30,40 | 40 | 8 | 1,5 | 0,6 |
| 7 | 45,60 | 45,20 | 45,41 | 45,71 | 44,82 | 44,90 | 44,90 | 44,80 | 50 | 6 | 2,0 | 0,95 |
| 8 | 72,50 | 72,84 | 73,00 | 72,48 | 72,83 | 72,48 | 73,15 | 72,27 | 100 | 8 | 2,5 | 0,8 |
| 9 | 52,3 | 52,0 | 52,5 | 52,8 | 51,8 | 51,9 | 51,6 | 52,4 | 60 | 7 | 1,0 | 0,6 |
| 10 | 65,4 | 65,5 | 65,8 | 64,7 | 66,0 | 66,2 | 65,4 | 64,9 | 75 | 8 | 1,5 | 0,9 |
| 11 | 24,0 | 24,12 | 24,15 | 24,2 | 23,95 | 23,8 | 23,85 | 24,3 | 25 | 6 | 0,5 | 0,8 |
| 12 | 35,21 | 35,13 | 35,2 | 35,0 | 34,82 | 34,91 | 34,99 | 35,05 | 50 | 5 | 1,0 | 0,6 |
| 13 | 85,2 | 85,05 | 85,1 | 84,7 | 84,94 | 84,98 | 85,0 | 85,15 | 100 | 7 | 0,1 | 0,8 |

Зайчик И.Ю., Зайчик Б.И. Практикум по электрорадиоизмерениям: Учеб. пособие – М: Высш. шк. 1985 - 339ст. § 2.2-2.4

# Практична робота № 5

Тема:  Розрахунок похибок непрямих вимірювань.

Мета: Навчитись обробляти результати непрямих вимірювань

#### Програма виконання роботи

- Навести схему вимірювання.

- Обчислити результат непрямих вимірювань.

- Розрахувати максимальне значення абсолютної похибки кожного приладу.

- Визначити абсолютну похибку непрямих вимірювань.

- Визначити відносну похибку непрямих вимірювань.

- Оцінити точність непрямих вимірювань.

Варіант Б

Опір вимірювали методом амперметра-вольметра. Покази приладів склали nI і nn. Визначити дійсне значення опору, якщо для вимірювання застосовували амперметр класу точності КПІ з кількістю поділок шкали NI і межею вимірювання ІN, вольтметр класу точності Кпv з кількістю поділок шкали Nu і межею вимірювання UN.

Таблиця 1

| № вар. | IN, мА | NI, под | КПІ | nI, под | UN, В | Nu, под | Кпv | nu, под |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,62 | 100 | 0,1 | 40 | 15 | 100 | 0,2 | 80 |
| 2 | 0,25 | 50 | 0,2 | 40 | 30 | 300 | 0,5 | 200 |
| 3 | 10,5 | 100 | 0,25 | 20 | 45 | 150 | 1,0 | 100 |
| 4 | 1,0 | 50 | 0,4 | 30 | 60 | 150 | 1,5 | 120 |
| 5 | 2,0 | 50 | 0,5 | 25 | 150 | 300 | 2,5 | 250 |
| 6 | 12,5 | 250 | 1,0 | 100 | 300 | 300 | 2,0 | 200 |
| 7 | 5,0 | 100 | 1,5 | 80 | 100 | 100 | 1,0 | 75 |
| 8 | 10,0 | 100 | 2,0 | 75 | 600 | 150 | 2,5 | 125 |
| 9 | 4,0 | 40 | 0,1 | 20 | 60 | 60 | 1,0 | 40 |
| 10 | 20 | 100 | 0,2 | 45 | 150 | 75 | 2,0 | 11,0 |

Зайчик И.Ю., Зайчик Б.И. Практикум по электрорадиоизмерениям: Учеб. пособие – М: Высш. шк. 1985 - 339ст. § 2.2-2.4

# Практична робота № 5

Тема:  Розрахунок похибок непрямих вимірювань.

Мета: Навчитись обробляти результати непрямих вимірювань

#### Програма виконання роботи

- Навести схему вимірювання.

- Обчислити результат непрямих вимірювань.

- Розрахувати максимальне значення абсолютної похибки кожного приладу.

- Визначити абсолютну похибку непрямих вимірювань.

- Визначити відносну похибку непрямих вимірювань.

- Оцінити точність непрямих вимірювань.

# Варіант А

Вимірювали напругу на 3-х послідовно з’єднаних резисторах одним і тим же вольтметром класу точності КП з межею вимірювання UN і кількістю поділок шкали N. Визначити дійсне значення загальної напруги, якщо покази приладу дорівнювали відповідно n1, n2, n3 поділки.

Таблиця 1

| № варіанту | КП | UN, В | N, под | n1, под | n2, под | n3, под |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 |
| 2 | 0,5 | 7,5 | 75 | 25 | 50 | 40 |
| 3 | 1 | 15 | 30 | 20 | 25 | 15 |
| 4 | 1,5 | 30 | 150 | 100 | 75 | 100 |
| 5 | 0,2 | 45 | 150 | 85 | 120 | 100 |
| 6 | 0,5 | 60 | 150 | 70 | 60 | 90 |
| 7 | 1 | 75 | 300 | 40 | 175 | 180 |
| 8 | 1,5 | 150 | 100 | 50 | 55 | 75 |
| 9 | 0,1 | 2,0 | 20 | 10 | 15 | 14 |
| 10 | 0,2 | 4,0 | 40 | 2,5 | 15 | 20 |

Зайчик И.Ю., Зайчик Б.И. Практикум по электрорадиоизмерениям: Учеб. пособие – М: Высш. шк. 1985 - 339ст. § 2.2-2.4

2. С = UN/ N = …В/под

U1 = n1 *С = …В

U2= n2 *С = …В

U3 = n3 *С = …В

Uзаг = U1 +U2 +U3= …В

3. Кп= ΔU*100/ UN

ΔU  =ΔU1 = ΔU2= ΔU3= Кп* UN/100

4. ΔUзаг = (ΔU12+ ΔU22+ ΔU32)1/2 =(3* ΔU12)1/2

5. δUзаг = ΔUзаг*100/Uзаг

6.Висновок: δUзаг˂ Кп  точність непрямих вимірювань – достатня, а якщо δUзаг˃ Кп  точність непрямих вимірювань - недостатня

Практична робота № 7

Тема: Розрахунок вимірювальних перетворювачів

Мета: Навчитись розраховувати параметри шунтів та додаткових опорів для розширення меж вимірювання електромеханічних вимірювальних приладів.

###### Порядок виконання роботи

- Навести схеми вимірювань.

- Провести розрахунки параметрів схем вимірювань згідно з завданнями.

- Зробити висновки за результатами розрахунків.

### Варіант Б

Задача 1. Вольтметр з межею вимірювання UN виготовлено на основі магнітоелектричного механізму з опором рамки rвм і шкалою на αN поділок. Під час вимірювання напруги Ux вольтметр споживає потужність Рх. Визначити параметри додаткового опору і чутливість вимірювального механізму за напругою (таблиця1).

Таблиця 1 – Вихідні данні до задачі 1

| Параметр | Варіанти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| αN | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 |
| rвм, Ом | 2500 | 1500 | 2000 | 500 | 1500 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1100 | 1000 | 2000 | 900 | 1000 |
| UN, В | 600 | 300 | 450 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 750 | 400 | 300 | 200 | 50 | 100 |
| Ux, В | 450 | 200 | 300 | 75 | 100 | 250 | 90 | 150 | 500 | 300 | 200 | 150 | 40 | 80 |
| Рх, мВm | 25 | 25 | 40 | 15 | 10 | 25 | 30 | 15 | 50 | 50 | 25 | 50 | 30 | 25 |

Задача 2. Багатомежний міліамперметр виготовлено на основі мікроамперметра з параметрами rвм, Івм. Обчислити опори послідовно увімкнених резисторів R1, R2, R3 багатомежного шунта, якщо межі приладу складають І1, І2, І3 (таблиця 2).

Таблиця 2 – Вихідні дані до задачі 2

| Параметр | Варіанти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Івм, мкА | 10 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 120 | 130 | 140 | 50 | 35 | 65 | 75 |
| rвм, Ом | 1000 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 3000 | 1100 | 1600 | 2500 | 1000 | 1500 | 1700 | 1800 |
| І1, А | 75 | 100 | 100 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 50 | 150 | 100 | 150 |
| І2, А | 15 | 30 | 50 | 40 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 300 | 25 | 100 | 50 | 100 |
| І3, А | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 5 | 50 | 25 | 5 |

Зайчик И.Ю., Зайчик Б.И. Практикум по электрорадиоизмерениям: Учеб. пособие – М: Высш. шк. 1985 - 339ст. § 3.6-3.7

# Практична робота № 7

Тема: Розрахунок вимірювальних перетворювачів

Мета: Навчитись розраховувати параметри шунтів та додаткових опорів для розширення меж вимірювання електромеханічних вимірювальних приладів.

###### Порядок виконання роботи

- Навести схеми вимірювань.

- Провести розрахунки параметрів схем вимірювань згідно з завданнями.

- Зробити висновки за результатами розрахунків.

# Варіант А

Задача 1. Вимірювальний механізм магнітоелектричної системи з опором rвм і αN поділками на шкалі має ціну поділки за струмом Сі. Визначити: 1) опір шунта, якщо приладом необхідно вимірювати струм ІN; 2) опір додаткового резистора, якщо приладом необхідно вимірювати напругу UN (таблиця 1).

Таблиця 1 – Вихідні данні до задачі 1

| Параметр | Варіанти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| αN | 50 | 50 | 150 | 100 | 150 | 50 | 50 | 150 | 100 | 50 | 100 | 150 | 30 | 100 |
| rвм, Ом | 1000 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 800 | 700 | 600 | 500 | 1500 | 1600 | 1800 | 800 | 900 |
| Сі, мкА/под | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| ІN, А | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 |
| UN, В | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 | 4 |

Задача 2.

Розрахувати опір резисторів резисторів R1, R2, R3 багатомежного універсального шунта (рис1) для вимірювання струмів з межами І1, І2, І3, вимірювачем із струмом повного відхилення ІПВ і внутрішнім опором rВТ(ІПВ=ІМВ). Вихідні дані в таблиці 2.

Таблиця 2 – Вихідні дані до задачі 2

| Параметр | Варіанти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| І1, А | 50 | 45 | 45 | 35 | 30 | 25 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | 50 | 150 | 60 |
| І2, А | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 50 | 25 | 75 | 30 |
| І3, А | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 1 | 5 | 2,5 | 7,5 | 0,3 |
| Іпм, мкА | 150 | 250 | 200 | 150 | 150 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 150 | 250 | 200 | 150 |
| rвм, Ом | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1200 | 2500 | 1500 |

Зайчик И.Ю., Зайчик Б.И. Практикум по электрорадиоизмерениям: Учеб. пособие – М: Высш. шк. 1985 - 339ст. § 3.6-3.7