ТЕМА  7: Забезпечення операційної діяльності

виробничою потужністю

1. Виробнича потужність, чинники, що її визначають, послідовність розрахунків.

2. Методики розрахунку виробничої потужності.

3. Визначення максимально можливого випуску продукції за наявної потужності.

4. Система показників виробничої потужності.

Мета вивчення:

Після вивчення теми  студент повинен знати:

- поняття та типи виробничої потужності;

- етапи планування виробничої потужності;

- зміст балансу виробничих потужностей.

Після вивчення теми  студент повинен вміти:

- розраховувати виробничу потужність при різних типах виробництва;

- обґрунтовувати виробничу програму виробничою потужністю;

- аналізувати основні показники виробничих потужностей.

- Виробнича потужність, чинники, що її визначають, послідовність розрахунків.

Виробнича потужність – це максимально можливий випуск продукції, необхідної якості в передбаченій номенклатурі за певний час (зміну, добу, місяць, рік) при повному завантаженні обладнання та виробничих площ в прийнятому режимі роботи  з врахуванням застосування передових технології, організації виробництва і праці.

Етапи обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю:

- Визначення максимального обсягу випуску виробів, який повинен бути забезпечений наявною виробничою потужністю підприємства.

- Обчислення необхідної кількості введення в дію нових (додаткових) потужностей за рахунок технічного переозброєння або розширення підприємства.

Причини вибуття потужностей:

- знос, вибуття обладнання;

- збільшення трудомісткості виробів;

- зміна номенклатури, асортименту продукції;

- зменшення фонду робочого часу;

- закінчення терміну лізингу обладнання.

Одиниці виробничої потужності:

- натуральні (шт., м2, м3, т);

- умовно-натуральні (всі вироби приводяться до базового виробу-представника);

- вартісні (грн., тис. грн.).

Види виробничої потужності:

- перспективна – очікувані зміни номенклатури, технології та організації виробництва, закладені в плановому періоді;

- проектна – величина можливого випуску продукції умовної номенклатури в одиницю часу, задана при проектуванні чи реконструкції одиниці обладнання;

- діюча – потенційна здатність цеху, лінії, агрегату виробляти протягом календарного періоду максимально можливу кількість продукції, передбачену планом.

Показники виробничої потужності:

- вхідна – потужність на початок планового періоду:

  - проведення  заходів щодо ліквідації вузьких місць;

  - збільшення кількості устаткування чи його заміна на більш продуктивне;

  - перерозподіл робіт між окремими групами устаткування чи виробничими підрозділами.

- вихідна – виробнича потужність на кінець планового періоду

Впвих=Впвх+Впвв−Впвив

- середньорічна

Впср=Впвх+Впввt12−Впвив12−t12,

де    t – кількість повних місяців експлуатації обладнання з технологічною потужністю протягом року

Розрахунки виконуються технологічними службами підприємства.

Розрізняють наступні фонди часу:

Календарний

Фк=Дк×Т,

де 	Дк – календарні дні;

Т – години роботи на добу

Режимний

Фр=Дк−Дс×tзм−Дпс×tпс×nзм,

де 	Дс – святкові та неробочі дні,

tзм – тривалість робочої зміни, год.;

Дпс – число передсвяткових днів;

tпс – кількість неробочих годин у передсвяткові дні;

nзм – кількість змін роботи на добу.

Ефективний (дійсний)

Феф=Фр−Тtn+Ttp=Фр×1−tn+th100,

де	Тtn , tn – витрати часу на налагодження обладнання, відповідно в годинах та у %;

Тtp , tp – витрати часу на ремонт обладнання, відповідно в годинах та у %.

- Методика розрахунку виробничої потужності

В розрахунок виробничої потужності включають:

- все діюче і недіюче внаслідок несправності, ремонту чи модернізації устаткування основних виробничих цехів;

- устаткування на складі, яке має бути введене в експлуатацію протягом планового періоду;

- понаднормове устаткування допоміжних цехів, якщо воно аналогічне устаткуванню основних цехів.

В розрахунок виробничої потужності не включають:

- резервне устаткування;

- устаткування допоміжних цехів та служб.

Послідовність розрахунків виробничої потужності:

- агрегати з групи технічного обладнання;

- виробничі дільниці;

- цехи (корпуси, виробництва);

- підприємство в цілому.

Виробнича потужність

Впі=Пв×Ф'×КУс=Феф'×КУсТр,

де 	Пв – продуктивність устаткування у відповідних одиницях виміру за одиницю часу;

Феф – ефективний річний фонд робочого часу одиниці устаткування, год.;

КУс – середньорічна кількість устаткування;

Тр – трудомісткість виготовлення одиниці продукції.

Тр=t0Квн,

де 	t0 – норма часу на виготовлення одиниці продукції;

Квн – коефіцієнт виконання норм.

Коефіцієнт виробничої потужності

Кпот=ПспрТN=Феф'×КУсТN,

де 	Пспр – пропускна спроможність устаткування, верстато-години;

ТN – трудомісткість виробничої програми.

Коефіцієнт завантаження устаткування

Кзу=1Кпот

Кзу > 1 – устаткування перевантажене;

Кзу = 1 – устаткування використовується повністю;

Кзу < 1 – устаткування недовантажене.

- Визначення максимально можливого випуску продукції за наявної потужності

Максимально можливий обсяг випуску продукції може бути досягнутий з урахуванням зміни ряду чинників:

- зменшення простоїв устаткування;

- підвищення коефіцієнту змінності роботи устаткування;

- вдосконалення організації виробництва;

- впровадження технічних заходів (внутрішні резерви).

Етапи розрахунку виробничої програми:

- Аналіз портфелю замовлень.

- Перерахунок портфелю замовлень на один виріб-представник.

- Аналіз використання середньорічної виробничої потужності в звітному періоді.

- Планування коефіцієнта використання виробничої потужності.

- Визначення максимально можливого випуску продукції на основі діючих потужностей.

- порівняння проекту виробничої програми з виробничою потужністю, формування балансу виробничої потужності та економічна оцінка плану виробництва.

Розділи балансу виробничої потужності:

І.   Потужність на початок планового періоду.

ІІ.  Збільшення потужності в плановому періоді.

ІІІ. Зменшення потужності в плановому періоді.

ІV. Потужність на кінець планового періоду.

Впвих=Впвхід+Впорг−техн+Впреконс±Впном−асорт−Впвиб

- Система показників виробничої потужності

Показники виробничої потужності

Перша група

Друга група

Третя група

- коефіцієнт пропорційності

- коефіцієнт використання проектної потужності

- коефіцієнт використання діючої потужності

- коефіцієнт змінності обладнання

- коефіцієнт завантаження обладнання

- середній час роботи обладнання

- фондовіддача

- фондомісткість

- фондоозброєність

- коефіцієнт екстенсивного використання обладнання

- коефіцієнт інтенсивного використання обладнання

- коефіцієнт інтегрального використання обладнання

Перша група – дозволяє оцінити вплив факторів, що характеризують організаційно-технічний рівень виробництва.

Коефіцієнт використання проектної потужності – характеризує рівень введеної в дію нової потужності з метою забезпечення рівня випуску продукції не нижче за проектний.

Коефіцієнт використання діючої потужності – характеризує рівень використання діючої виробничої потужності

Коефіцієнт змінності обладнання – показує ступінь зайнятості обладнання протягом облікового періоду

Кзм=s−1nТіФд=2×q2+3×q3q2+q3

Ті – машино місткість продукції, машино-годин (при однозмінній роботі обладнання);

Фд – дійсний фонд робочого часу, годин;

q2, q3 – кількість обладнання, що працює в 2 та 3 зміни, одиниць.

Середній час роботи обладнання

tсер=і=1nТіNоблад

Друга група – дає уяву про пропорційність завантаження обладнання при заданому обсязі виробництва.

Коефіцієнт пропорційності – характеризує рівномірність роботи парку обладання, тобто показує, яка кількість обладнання може працювати одночасно. Залишається незмінним при зміні обсягу виробництва.

Кпроп=Кзмін.встанКзмін.норм

Кзмін.встан. – коефіцієнт змінності встановленого обладнання;

Кзмін.норм. – нормативний коефіцієнт змінності.

Третя група – дозволяють оцінити вплив виробничої потужності на ефективність виробництва.

Фондовіддача – показує, скільки гривень виробленої продукції припадає на одиницю основних фондів.

ФВ=ВП(ТП)ОФсер

ΔФВ=ФВбаз×Кзав.звітКзав.баз−1

Кзав.звіт, Кзав.баз – коефіцієнт завантаження обладнання в звітному та базовому періодах.

Фондомісткість – характеризує кількість обладнання на одиницю виготовленої продукції

ФМ=ОФсерВП(ТП)=1ФВ

Фондоозброєність – кількість обладнання на одного середньоспискового працівника

ФО=ОФсерЧсс

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання – характеризує ефективність використання виробничих площ

Кекс=і=1тΝі×Тод.іФд=ФдФном

Nі – кількість деталей певного виду, одиниць;

Тод.і – норма часу на обробку однієї деталі, годин;

Фд – дійсний фонд роботи обладнання, годин.

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання – характеризує ефективність використання обладнання з врахуванням механізації праці.

Кінт=і=1тNі×Тмаш. іі=1тNі×Тод.і

Тмаш.і – час машинної та машинно-ручної обробки деталей.

Коефіцієнт інтегрального використання обладнання

Кінтерг=Кекс×Кінт

Ефективність роботи обладнання можна підвищити за рахунок:

- максимальне завантаження наявних виробничих потужностей;

- освоєння виробництва нових модернізованих виробів;

- формування виробничих резервів потужностей для випуску нових видів продукції;

- раціональна система побудови машинного парку;

- впровадження нової техніки та технології.