ТЕМА 8: 	ПЛАНУВАННЯ виробничої інфраструктури

підприємства

1. Поняття, види та значення інфраструктури.

2. Планування забезпечення технологічним оснащенням.

3. Планування діяльності ремонтного виробництва.

4. Планування енергозабезпечення підприємства.

5. Планування транспортного обслуговування

Мета вивчення:

Після вивчення теми  студент повинен знати:

- поняття та види інфраструктури підприємства;

- етапи планування виробничої інфраструктури;

- порядок організації планової роботи в інфраструктурних підрозділах.

Після вивчення теми  студент повинен вміти:

- давати визначення основним складовим інфраструктури;

- визначати склад планів виробничої інфраструктури;

- аналізувати основні показники плану виробничої інфраструктури.

1. Поняття, види та значення інфраструктури

Інфраструктура підприємства – це комплекс цехів, господарств і служб підприємства, які забезпечують необхідні умови для функціонування підприємства в цілому. Інфраструктура – це своєрідний “тил виробництва”, без якого неможлива його нормальна робота.

Види інфраструктури:

Соціальна інфраструктура забезпечує задоволення соціально-побутових і культурних потреб працівників підприємства.

Виробнича інфраструктура -  підприємства належать підрозділи, які не беруть безпосередньої участі у творенні профільної продукції, але своєю діяльністю створюють умови, необхідні для роботи основних виробничих цехів.

Довідково: Виробнича інфраструктура суттєво впливає на економіку підприємства. За сучасних умов господарювання у сфері технічного обслуговування виробництва на різногалузевих підприємствах працює 45 – 50% загальної кількості персоналу. Це зумовлено не тільки великими обсягами робіт із обслуговування основного виробництва: багато допоміжних та обслуговуючих операцій мають такий характер, що їх дуже складно механізувати.

Склад виробничої інфраструктури:

- допоміжні та обслуговуючі цехи і господарства;

- комунікаційні мережі, магістральні об’єкти;

- засоби збору і обробки інформації;

- природоохоронні споруди.

У межах системи технічного обслуговування виробництва виконують такі функції:

- Ремонт технологічного, енергетичного, транспортного та іншого устаткування, догляд за ним і налагоджування;

- Забезпечення робочих місць інструментом і пристосування як власного виробництва, так і придбаними (купленими) у спеціалізованих виробників;

- Переміщення вантажів, виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

- Забезпечення підрозділів підприємства електричною й тепловою енергією, паром, газом, стиснутим повітрям тощо;

- Своєчасне забезпечення виробничих цехів (дільниць, окремих виробництв) сировиною, основними та допоміжними матеріалами, паливом;

- Складування та зберігання завезених (придбаних) матеріальних ресурсів, а також напівфабрикатів, окремих складальних одиниць, готових виробів.

2. Планування забезпечення технологічним оснащенням

Поняття технологічної оснастки (інструменту) поширюється на всі види різального, вимірювального та складського інструменту, а також на штампи, прес форми та інші пристрої.

Інструментальне  господарство

- Інструментальний відділ

- Інструментальний цех

- Центральний інструментальний  склад

- Цехові інстументально-роздавальні комори

Інструментальне господарство – це сукупність внутрішньовиробничих підрозділів підприємства, що зайняті придбанням, проектуванням, виготовленням, відновленням і ремонтом технологічної оснастки, її обліком, зберіганням і видачею на робочі місця.

Довідково: Інструментальне господарство є одним з найважливіших елементів системи технічного обслуговування виробництва. Витрати на інструмент у масовому виробництві досягають 25-30%, у серійному – 10-15%, а в дрібносерійному та одиничному – близько 5% вартості устаткування.

Інструментальний відділ займається постачанням інструментів і пристроїв, що виготовляються на спеціалізованих інструментальних заводах, а також проектуванням технологічної оснастки для власних потреб.

Інструментальний цех здійснює виготовлення, ремонт і відновлення спеціальної оснастки (інструменту) загального користування.

Увесь придбаний, виготовлений і відремонтований (відновлений) інструмент надходить до центрального інструментального складу. Тут здійснюється його приймання, облік, зберігання та видача цехам-споживачам.

Безпосереднє обслуговування робочих місць технологічною оснасткою забезпечують цехові інструментально-роздавальні комори. Вони одержують від центрального інструментального складу технологічну оснастку, зберігають її оборотний фонд, збирають і передають до центрального складу зношений інструмент.

Керівництво інструментальним господарством здійснює головний технолог підприємства, якому підпорядковано інструментальний відділ, інструментальний цех і центральний інструментальний склад. Цехові інструментально-роздавальні комори підпорядковано начальнику відповідного цеху.

Безпосередній процес управління інструментальним господарством передбачає:

- визначення потреби в інструменті;

- організацію власного виробництва оснастки;

- придбання необхідного інструменту в спеціалізованих виробників;

- організацію належної експлуатації інструменту виробничими підрозділами підприємства.

Розрахунки річної потреби в інструменті здійснюють, виходячи із запланованих обсягів виробництва продукції, номенклатури потрібної для цього оснастки і норм витрат інструменту. Норму витрат інструменту встановлюють залежно від типу виробництва. У масовому виробництві її розраховують на операцію, деталь або виріб. В одиничному та дрібносерійному виробництві норма витрат інструменту встановлюється в узагальненому вигляді (наприклад, на 100 годин роботи того чи іншого виду технологічного устаткування).

ВІплан=Nдет×НВІNдет.норм=tроб.верст×НВІt

Nдет – кількість деталей, що обробляються інструментом, шт.

НВІ – норма витрат інструменту на 10, 100,1000 деталей, шт.

Nдет.норм – кількість деталей, на які розрахована норма (10,100,1000),шт.

tроб.верст. - час роботи верстатів, год.

tнорм. – час, на який розрахована норма (100, 1000) год.

Обсяги власного виробництва технологічної оснастки обумовлюються загальною річною потребою в інструменті та можливостями придбання певної його частини на ринку (розміщення замовлення на виготовлення інструменту на стороні). При цьому покривається за рахунок його відновлення власними силами.

У комплекс робіт з експлуатації технологічної оснастки включаються: організація надходження, зберігання, видачі та обліку руху; організація заточування, ремонту та оновлення; нагляд за станом і дотриманням встановлених правил експлуатації.

3. Планування діяльності ремонтного виробництва

Ремонт – це процес відновлення початкової діє спроможності устаткування, яку було втрачено в результаті виробничого використання.

Ремонтне господарство

- Відділ головного механіка

- Ремонтно-механічний цех

- Ремонтно-будівельний цех

- Цехові ремонтні бази

Підрозділи, що входять до складу ремонтного господарства, здійснюють технічне обслуговування та ремонт засобів праці, монтаж і введення в дію нового устаткування, модернізацію діючих машин та устаткування.

На практиці застосовують три  форми організації ремонтно-профілактичних робіт залежно від масштабів виробництва.

- централізована форма весь ремонтний персонал підприємства підпорядковано головному механіку.

- децентралізована форма, навпаки, передбачає, що всі види ремонтних робіт виконуються персоналом цехових ремонтних баз, що їх підпорядковано начальника цехів.

- змішана форма організації ремонту поєднує в собі централізацію і децентралізацію: технічне обслуговування та поточний ремонт здійснює ремонтний персонал виробничих цехів, а капітальний ремонт, модернізацію, виготовлення запасних частин і нестандартного устаткування – персонал ремонтно-механічного заводу.

Системи ремонту:

а) система планово-запобіжного ремонту (систему ПЗР) - всі запобіжні заходи та ремонти здійснюються відповідно до встановлених заздалегідь нормативів. Після відпрацювання кожною фізичною одиницею устаткування (одиницею транспортного засобу) певної, визначеної нормативами кількості годин проводять його огляди та планові ремонти, черговість і послідовність яких залежить від призначення засобу праці, його конструктивних особливостей, умов експлуатації.

б) система ремонту за результатами технічної діагностики - визначення обсягів і видів ремонтних послуг здійснюється залежно від фактичної потреби в них після об’єктивного контролю технічного стану того чи іншого виду засобів праці.

Планові ремонти залежно від обсягу, складності і терміну проведення робіт поділяються на поточні та капітальні.

Поточний ремонт здійснюється для гарантованого забезпечення нормального функціонування устаткування та інших засобів праці. У процесі поточного ремонту замінюються або відновлюються окремі деталі (вузли) засобів праці, проводяться регульовані операції.

Капітальний ремонт обладнання і транспортних засобів передбачає: повне розбирання; ремонт спрацьованих деталей та візлів ( в тому числі й базових); заміна тих, що не підлягають ремонту; регулювання й випробування під навантаженням.

Модернізація засобів праці (передовсім технічного устаткування) проводиться з метою підвищення їх технічного рівня (розширення технологічних можливостей, зростання продуктивності) способом часткових змін конструкції.

У системі ремонтно-запобіжних робіт регламентація здійснюється за допомогою кількох нормативів. Головними з них є:

- Ремонтний цикл – проміжок часу між двома капітальними ремонтами або між початком експлуатації та першим капітальним ремонтом;

- Міжремонтний період – проміжок часу роботи устаткування чи іншого засобу праці між двома суміжними (черговими) ремонтами;

- Структура ремонтного циклу – перелік і послідовність планових ремонтів, процесів технічного обслуговування в межах одного ремонтного циклу;

- Категорія складності ремонту – показник, який визначає трудомісткість планового ремонту того чи іншого виду технологічного устаткування проти трудомісткості ремонту еталонної фізичної одиниці.

4. Планування енергозабезпечення підприємства

Енергетичне  господарство

- Відділ головного енергетика

- Інші відділи

Удосконалення техніко-технологічної бази виробництва, збільшення потужності та інтенсифікація використання машин об’єктивно збільшують споживання різних видів енергії. Частка витрат на енергію в структурі собівартості продукції має тенденцію до зростання. Оскільки енергія (електроенергія насамперед) не може накопичуватися, тобто процес її виробництва збігається з процесом споживання, будь-які порушення енергопостачання завдають підприємству значних збитків. Усе це підвищує значення безперешкодного функціонування енергетичного господарства підприємства.

До складу енергетичного господарства зазвичай входять такі окремі види:

- Електросилове – знижувальні підстанції, генераторні та трансформаторні установки, електричні мережі, акумуляторне господарство;

- Теплосилове – котельні, компресори, теплосилові мережі, водопостачання, каналізація;

- Газове – газогенераторні станції, газові мережі, холодильні та вентиляційні установки;

- Пічне – нагрівальні та термічні печі;

- Слабкострумове – власна телефонна станція, різні види зв’язку (утім числі диспетчерського та селекторного);

- Енергоремонтне – технічне обслуговування, ремонт і модернізація різноманітного енргообладнання.

Керівництво енергетичним господарством за значних обсягів споживання енергії здійснює головний енергетик підприємства. Безпосереднє виконання функцій енергозабезпечення виробництва покладається на відділ головного енергетика, енергоцех і відповідні лабораторії. На невеликих підприємствах енергетичне господарство підпорядковується головному механіку.

В основу організації енергогосподарства покладаються розрахунки планового і звітного енергетичного балансів підприємства. Розробка планового енергетичного балансу здійснюється з метою:

- Визначення потреби в паливі та енергії з урахуванням допустимих втрат у внутрішніх мережах (витратна частина балансу);

- Обґрунтування способів забезпечення цих потреб за рахунок виробництва енергії власними генеруючи ми установками, проектування оптимальних режимів їх роботи, одержання енергії зі сторони, використання вторинних енергоресурсів (прибуткова частина балансу).

Езаг=Епл'×Q(N)+Евласн+Естор+Евтрат

Епл – планова норма витрат енергії на одиницю продукції;

Q(N) – плановий випуск продукції у вартісних чи натуральних одиницях;

Евласн – витрачання енергії на власні потреби;

Естор – енергія, що буде відпущена на сторону;

Евтрат – втрати енергії в мережах.

Звітний енергетичний баланс використовується для аналізу фактичного стану енергозабезпечення підприємства й контролю використання енергоресурсів. Він  також служить вихідною базою для розробки стратегічних та оперативних заходів для об’єктивно необхідної економіки паливно-енергетичних ресурсів.

Форми енергетичних балансів:

а) робоча – баланс у вертикальному вигляді;

б) аналітична – баланс у горизонтальному вигляді.

Черговість розробки енергетичного балансу:

- підприємство;

- виробництво чи корпус;

- цех;

- дільниця чи технологічна лінія;

- групи устаткування;

- агрегат (верстат).

5. Планування транспортного обслуговування

Процес виготовлення продукції на підприємстві супроводжується переміщенням певної кількості різноманітних вантажів (сировини, матеріалів, палива, відходів виробництва, готової продукції), що потребує значних витрат на транспортне обслуговування виробництва, чітка організація якого забезпечує поєднання всіх елементів виробничого процесу.

Транспортне господарство

- Транспортно-технологічний відділ

- Транспортний цех

Комплекс підрозділів, що займається вантажно-розвантажувальними роботами та переміщенням вантажів, утворює транспортне господарство. Його склад залежить від характеру продукції, типу та обсягів виробництва. На підприємствах з великими обсягами перевезень вантажів організовуються спеціальні цехи залізничного, автомобільного та інших видів транспорту. На середніх і невеликих підприємствах створюється єдиний транспортний цех. У будь-якому разі транспортне господарство підприємства очолює керівник транспортно-технологічного відділу, до складу відділу здебільшого входять технічне бюро, бюро організації перевезень, диспетчерська служба, бюро тари.

Уся сукупність транспортних операцій на підприємстві здійснюється за допомогою 3 взаємозв’язаних видів транспорту.

- Зовнішній транспорт забезпечує зв’язок підприємства з приймальними пунктами транспорту загального користування (залізничними станціями, водними та аеропортами), а також зі складами місцевих контрагентів.

- Міжцеховий транспорт використовується для перевезень вантажів на території підприємства (міх цехами, службами, складами). Управління зовнішнім і міжцеховим транспортом покладається на начальника транспортного відділу чи начальника транспортного цеху.

- Внутрішньо-цеховий транспорт виконує транспортні операції в межах окремого цеху. Він, у свою чергу, поділяється на загально цеховий (перевезення вантажів між цеховими складами, дільницями, технологічними лініями) і між операційний (зв’язок між окремими робочими місцями). Управління ним здійснюється керівниками відповідних цехів.

У процесі управління транспортним господарством визначаються потоки вантажів та обсяги перевезень вантажів, здійснюється вибір і встановлюється необхідна кількість транспортних засобів, складаються плани перевезень вантажів, виконується оперативне регулювання транспортного обслуговування виробництва.

В основу планування транспортного господарства беруть визначення вантажопотоків, тобто кількість вантажів (у тоннах, кубометрах, штуках), що переміщуються в заданому напрямку на певну відстань за конкретний проміжок часу. Розміри і маршрути окремих потоків вантажів розраховуються на базі виробничої програми підприємства, норм витрати матеріальних ресурсів і відстані перевезень. Сума всіх вантажопотоків, здійснюваних усіма видами транспорту, становить вантажооборот - річний загальний обсяг перевезень вантажів.

Вибір видів транспортних засобів залежить від обсягів перевезень, габаритів і фізико-хімічних властивостей вантажів, відстані та напрямків їх переміщення. Розрахунки необхідної кількості транспортних засобів кожного виду здійснюється з урахуванням добового обсягу перевезень вантажів, вантажопідйомності транспортних засобів і кількості рейсів за добу.

Планування роботи транспортного господарства полягає в розробці річних  (квартальних) і календарних (місячних, добових) планів, а також у оперативному регулюванні перевезень. У річних і квартальних планах розраховуються обсяги перевезень вантажів, кількість транспортних засобів і механізмів, обсяги вантажно-розвантажувальних робіт та інші показники господарської діяльності транспортного господарства.

Календарні плани містять завдання на місяць (добу, зміну) і складаються за окремими транспортними маршрутами. У них зазначаються види вантажів, пункти відправлення та прийняття, час початку й закінчення перевезень.

Склад номенклатурного плану роботи транспортного підрозділу:

- доставка ТМЦ на підприємство;

- транспортування готової продукції до споживача;

- внутрішньовиробничі вантажопотоки;

- навантажувально-розвантажувальні роботи;

- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів і механізмів.