МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернігівський державний технологічний університет

Технологічні задачі

механічної обробки та складання

Методичні матеріали до практикуму з дисципліни

"Теоретичні основи технології виготовлення

деталей  та складання машин"

для студентів спеціальності 7.090202

“Технологія машинобудування”

Чернігів ЧДТУ 2004

Технологічні задачі механічної обробки та складання. Методичні матеріали до практикуму з дисципліни "Теоретичні основи технології виготовлення деталей  та складання машин" для студентів спеціальності 7.090202 – “Технологія машинобудування” /Укл. Бондаренко С.Г. – Чернігів, ЧДТУ, 2004 – 190 с.

Укладач: С.Г. Бондаренко, доцент, кандидат технічних наук

Рецензент: О.М. Чередніков, доцент, кандидат технічних наук

Відповідальний за випуск: В.І. Ступа, завідувач кафедри ТМ,

професор, доктор технічних наук

Передмова

Методичні матеріали складено відповідно до програми курсу “Теоретичні основи технології виготовлення деталей і складання машин” і передбачено для закріплення і поглиблення знань та практичних навичок студентів.

Сучасні тенденції розвитку машинобудівного виробництва вимагають підготовки кваліфікованих спеціалістів, що мають не тільки глибокі теоретичні знання, а й здатні практично їх використовувати у своїй виробничій діяльності. Тому інженери-механіки спеціальності “Технологія машинобудування” повинні застосовувати основи структурної будови технології, методи оцінки якості виробів, розрахунок й аналіз технологічних розмірних ланцюгів, розмірний аналіз конструкцій і технологічних процесів, вибір раціональних схем базування заготовок, розрахунок похибок, що визначають точність механічної обробки, надійність технологічних процесів та систем.

Використання даних матеріалів у навчальному процесі повинно сприяти розвитку технічного мислення студентів, стимулювати їх активність і самостійну роботу на аудиторних заняттях, полегшити виконання домашніх завдань і підготовку до аудиторних занять, враховуючи, що дисципліна “ Теоретичні основи технології виготовлення деталей і складання машин” є основою при вивченні всього циклу технологічних дисциплін, у виконанні курсового і дипломного проектів.

Кожний розділ методичних матеріалів починається з викладу теоретичного матеріалу. Для полегшення самостійної роботи на аудиторних заняттях і при виконанні домашніх завдань за всіма темами приведені типові приклади з розв’язками, а більшість задач мають варіанти. Номер варіанта вказує викладач, причому він може комбінувати варіанти в тих задачах, в яких вихідні дані зведені у дві таблиці.

Зміст деяких розрахунків викладено фрагментарно на окремих конкретних прикладах. Кількість варіантів задач, як правило, розрахована на підгрупу.

У матеріалах не розглядається ряд питань, таких як розрахунок припусків на обробку, розрахунок режиму обробки та нормування технологічного процесу, а також розрахунки складальних ланцюгів різного виду, методика виконання яких детально і повно викладена у відповідних довідниках та технічній літературі.

Автор висловлює подяку О.В. Івашньову та С.П. Сапону за допомогу в підготовленні рукопису до видання.

1 Технологічний процес та його структура

Термінологія технологічних процесів і їх складових частин стандартизована ГОСТ 3.1109–82.

Під час технологічного процесу відбувається послідовна зміна стану предмету праці з метою одержання виробу відповідно до заданих технічних вимог.

Технологічний процес – це частина виробничого процесу, яка включає в себе дії, спрямовані на послідовну зміну стану предмету праці та її контроль.

Предмет праці – природна речовина або продукт попередніх стадій виробництва, які за допомогою праці, перетворюються на продукцію.

Кожний технологічний процес залежно від його характеру можна розчленувати на більшу або меншу кількість закінчених складових частин. Зокрема, технологічні процеси поділяють на операції, установи, позиції, переходи, ходи й робочі прийоми.

Операцією називається закінчена частина технологічного процесу, що виконується на одному робочому місці без розриву в часі.

Установом називається частина операції, що виконується при незмінному закріпленні оброблюваної заготовки або складальної одиниці (рисунок 1.1). Він може включати одну або більше позицій.

Позиція – це фіксоване положення, яке займає незмінно закріплена заготовка або складальна одиниця разом з пристроєм відносно інструмента або нерухомої частини обладнання для виконання операції або її частини. Зміна положення заготовки відносно верстата при незмінному закріпленні її може відбуватися за рахунок поворотних елементів пристрою або стола верстата.

Кожна позиція, установ або операція може мати більшу або меншу кількість переходів.

Технологічний перехід – закінчена частина технологічної операції, що характеризується постійністю використовуваного інструмента і поверхонь, утворюваних обробкою або з’єднуваних при складанні й супроводжуваних відповідно зміною розмірів, форми, шорсткості та взаємного розташування поверхонь, або відносного розташування з’єднувальних деталей (рисунок 1.1, а, б, в, д).

Допоміжний перехід – закінчена частина технологічної операції, яка складається із дій людини і (або) обладнання, які не супроводжуються зміною розмірів, шорсткості й взаємного розташування поверхонь, або відносного розташування з’єднуваних деталей, але необхідна для виконання технологічного переходу. Наприклад, установлення заготовки, зміна інструмента тощо.

| Рисунок 1.1 – Схема технологічного процесу обробки вилки | Рисунок 1.2 – Схема токарної обробки ступеня валика |
| --- | --- |

Робочий хід – закінчена частина технологічного переходу, яка складається із одноразового переміщення інструмента відносно заготовки і супроводжуваного зміною форми, розмірів, шорсткості та взаємного розташування поверхонь, або відносного розташування з’єднуваних деталей.

Допоміжний хід – закінчена частина технологічного переходу, що складається з одноразового переміщення інструмента відносно заготовка, яка не супроводжується зміною розмірів, шорсткості або в відносного розташування поверхонь чи властивостей заготовки, але необхідна для виконання робочого ходу.

При детальному аналізі технологічного процесу його поділяють на робочі прийоми, що, у свою чергу, поділяються на ще менші складові частини – робочі рухи або навіть елементи робочих рухів.

Задачі

1.1 Скільки буде операцій і переходів при свердлінні на свердлильному верстаті отвору з одночасним зняттям фаски комбінованим свердлом?

1.2 Скільки буде переходів, якщо при фрезеруванні площини однією фрезою припуск знімається за 2 робочих ходи?

1.3 Чи стане черговий робочий хід переходом, якщо буде змінена:

а) товщина знятого шару;

б) швидкість різання або подача?

1.4 Розгляньте операцію механообробки ступені валика (рисунок 1.2) і визначте, скільки в ній технологічних і допоміжних переходів, установів, робочих і допоміжних ходів?

1.5 Якими ознаками характеризується складальний перехід?

1.6 Скільки буде операцій і переходів:

а) при свердлінні одного отвору на одношпиндельному свердлильному верстаті;

б) при свердлінні шести однакових отворів на свердлильному верстаті шестишпиндельною головкою?

1.7 Вал шліфується начорно і начисто на одному робочому місці й на одному і тому самому верстаті. При цьому між чорновим і чистовим шліфуванням заготовку відправляють на термообробку в термічний цех. Скільки операцій механообробки буде в наведеній частині технологічного процесу?

1.8 Скільки операцій буде при обробці партії (600 шт.) валів на токарному верстаті спочатку начорно, а потім усієї партії начисто?

1.9 На вертикально-свердлильному верстаті у поворотному кондукторі оброблюється заготовка (рисунок 1.3). Визначити кількість позицій, переходів і робочих ходів цієї операції.

1.10 Втулка обробляється на вертикально-свердлильному верстаті. Визначити, які елементи операції показані на рисунку 1.4.

Рисунок 1.3 – Схема обробки (до задачі 1.9)

Рисунок 1.4 – Схема обробки втулки (до задачі 1.10)

1.11 Валик обробляється на токарно-револьверному верстаті за схемою, наведеною на рисунку 1.5. Визначити елементи операції, показані на цьому рисунку.

1.12 Чашка диференціала обробляється на восьмишпиндельному токарному напівавтоматі за схемою: 1 – завантаження – поворот столу із заготовкою – обробка 2 – поворот столу із заготовкою і т.д. до завершення обробки (рисунок 1.6). Визначити кількість операцій, установів, позицій, технологічних переходів, робочих ходів. Рішення обгрунтувати.

1.13 Втулка оброблюється на токарному верстаті за схемою, наведеною на рисунку 1.7. Визначити елементи операції, показані на рисунку.

Рисунок 1.5 – Схема обробки валика (до задачі 1.11)

Рисунок 1.6 – Схема обробки чашки диференціала на

восьмишпиндельному токарному напівавтоматі (до задачі 1.12)

Рисунок 1.7 – Схема технологічного процесу

виготовлення втулки (до задачі 1.13)

1.14 В складальному пристрої здійснюється з'єднання вала з шестернями та підшипниками (рисунок 1.8). Визначити елементи складальної операції: технологічні та допоміжні переходи, установи, робочі та допоміжні ходи. Рішення обгрунтувати.

Рисунок 1.8 – Схема складання (до задачі 1.14)

2 Види поверхонь машини та її деталей

Згідно з ГОСТ 2.101–68 складовими чистинами машини є деталі й складальні одиниці.

Деталь – це виріб, виготовлений з однорідного за найменуванням і маркою матеріалу без використання складальних операцій. Іншими словами, деталь – частина машини, що не має з’єднань.

Частина виробу, що може складатися незалежно від інших частин, називається складальною одиницею (СО). Розрізняють складальні одиниці першого, другого та інших порядків входження. В літературі термін “складальна одиниця” часто замінюється поширеним терміном “вузол”. Вузол, який безпосередньо входить у готовий виріб – машину, прийнято називати складальною одиницею першого порядку входження; а менший вузол, який входить безпосередньо до його складу – складальною одиницею другого порядку і т.д.

Побудова машини здійснюється шляхом з’єднання деталей. За функціями, які виконують різні поверхні деталей в машині, їх можна поділити на 4 види: виконавчі поверхні, основні й допоміжні бази і вільні поверхні.

Виконавчі поверхні – це поверхні або їх сполучення, за допомогою яких машина виконує своє службове призначення.

У токарного верстата (рисунок 2.1) – це передній кінець шпинделя, конус пінолі задньої бабки, поверхні різцетримача.

#### Рисунок 2.1 – Виконавчі поверхні токарного верстата

Поверхні 1 і 2 (рисунок 2.1) призначені для базування патрона, поверхня 3 – для переднього центра (при обробці в центрах), поверхня 4 – для заднього центра, поверхні 5 і 6 – визначають положення різця відносно оброблюваної поверхні й безпосередньо передають йому необхідний для обробки рух.

У шпинделя поряд з поверхнями 1, 2, 3 виконавчими поверхнями є підшипникові шийки, їх торці, бічні поверхні шліців або шпонкових пазів, за допомогою яких шпиндель виконує своє службове призначення, у зубчастого колеса – отвір, один із торців маточини, бічна поверхня шпонкового паза, евольвенти зубців.

В електродвигуна виконавчими є поверхні кінця вала, на якому монтується муфта, яка передає обертальний рух і обертальний момент, а також робочі поверхні статора й ротора. Виконавчими поверхнями зубчастої передачі, як механізму, є сполучення двох робочих поверхонь зубців пари зубчастих коліс, які працюють спільно. Виконавчими поверхнями двигуна внутрішнього згоряння, який розглядається як механізм для перетворення теплової енергії в механічну, є поверхні кілець та робочі поверхні циліндрів. Виконавчими поверхнями поршня є канавки для кілець, отвір під палець тощо.

Основні бази – поверхні деталі, які визначають її положення у виробі. У вала ступеня редуктора (рисунок 2.2) – це підшипникові шийки 1, 2 і торець 3; у зубчастого колеса – отвір 4, торець 5 і бічна поверхня шпонкового паза, у кришки –циліндрична центруюча поверхня 7, торець 6 і поверхня одного з отворів для болтів кріплення кришки.

# Рисунок 2.2 – Поверхні деталей ступеня редуктора

Допоміжні бази – поверхні деталі, які визначають положення приєднуваних до даної деталі всіх інших деталей. У корпуса – це отвори під підшипники, у вала – шийка 4, торець 5, шпонкові пази для колеса, напівмуфти, шийка 8 і торець 9.

Вільні поверхні – поверхні деталі, які при роботі в машині не контактують з поверхнями інших деталей. Вільні поверхні допомагають раніше розглянутим поверхням надавати деталі потрібних конструктивних форм, які вимагаються її службовим призначенням.

Приклади вільних поверхонь: у корпуса – поверхні 11, 12, поверхні 13 кришки, торець 14 вала, поверхні 10 зубчастого колеса і т. ін.

## Задачі

2.1 Визначити види поверхонь ступеня редуктора (рисунок 2.2):

| а) лівої кришки 15; | г) шпонки 19; |
| --- | --- |
| б) правої кришки 16; | д) зубчатого колеса 20; |
| в) шарикопідшипника 17; | е) вала 21. |
| в) напівмуфти 18; |  |

2.2 Виконавши ескіз, визначити виконавчі поверхні, основні  й допоміжні бази та вільні поверхні заданих деталей редуктора (рисунок 2.3).

Таблиця 2.1 – Вихідні дані до задачі 2.2

| # Варіант | Деталь | Варіант | Деталь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Корпус 1 | 7 | ### Гайка 7 |
| 2 | Болт 2 | 8 | Вал-шестерня 8 |
| 3 | Кришка 3 | 9 | Кришка 9 |
| 4 | Вал 4 | 10 | Стакан 10 |
| 5 | Кришка 5 | 11 | Масловідбивач 11 |
| 6 | Колесо 6 | 12 | Прокладка 12 |

2.3 Визначити виконавчі поверхні амортизатора (рисунок 2.4) та види поверхонь його деталей.

Таблиця 2.2 – Вихідні дані до задачі 2.3

| # Варіант | Деталь | Варіант | Деталь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Корпус 1 | 7 | ### Пружина 7 |
| 2 | Муфта 2 | 8 | Болт 8 |
| 3 | Упор 3 | 9 | Шайба 9 |
| 4 | Кришка 4 | 10 | Гайка 10 |
| 5 | Шток 5 | 11 | Гайка 11 |
| 6 | Втулка 6 | 12 | –– |

2.4 Визначити види поверхонь заданої деталі шестеренного насосу (рисунок 2.5) для перекачування рідини та його виконавчі поверхні.

Рисунок 2.3 – Редуктор одноступінчастий з конічними колесами:

1 – корпус; 2 – болт; 3 – кришка; 4 – вал; 5 – кришка; 6 – колесо; 7 – гайка; 8 – вал-шестерня; 9 – кришка; 10 –стакан; 11 – масловідбивач; 12 – прокладка.

Рисунок 2.4 – Амортизатор (до задачі 2.3)

Таблиця 2.3 – Вихідні дані до задачі 2.4

| # Варіант | Деталь | Варіант | Деталь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Корпус 1 | 7 | ### Втулка 7 |
| 2 | Кришка 2 | 8 | Втулка 8 |
| 3 | Кришка 3 | 9 | Шпилька 9 |
| 4 | Вал-шестерня 4 | 10 | Шайба 10 |
| 5 | Вал-шестерня 5 | 11 | Гайка 11 |
| 6 | Гайка кругла 6 | 12 | Штифт 12 |

2.5 Визначити види поверхонь заданої деталі самоцентруючого пристрою для затиску заготовок на фрезерних верстатах (рисунок 2.6). Визначити виконавчі поверхні пристрою.

Таблиця 2.4 – Вихідні дані до задачі 2.5

| # Варіант | Деталь | Варіант | Деталь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Корпус 1 | 7 | ### Стопор 7 |
| 2 | Гвинт 2 | 8 | Гвинт 8 |
| 3 | ### Повзун 3 | 9 | Гвинт 9 |
| 4 | Вкладиш 4 | 10 | Гайка 10 |
| 5 | Планка 5 | 11 | Шайба 11 |
| 6 | Вкладиш 6 | 12 | –– |

# Рисунок 2.5 – Насос шестеренний (до задачі 2.4)

Рисунок 2.6 – Самоцентруючий затискний пристрій

3 Складальні розмірні ланцюги

Розміри деталей (як і самі деталі) у зібраному виробі взаємозв'язані. Ці взаємозв'язки у зібраних вузлах і механізмах називають розмірними зв’язкам, і вони утворюють складальні розмірні ланцюги. Позначення, терміни і визначення, що використовуються в розмірних ланцюгах, регламентовані РД 50–635–87

Точність геометричних характеристик машин в основному визначає її якість, продуктивність та економічність під час експлуатації, тому необхідно вміти розраховувати похибки геометричних характеристик машини та її деталей і прогнозувати їх зміни в часі.

В основі цієї роботи лежить аналіз розмірних зв’язків спочатку між деталями механізмів та вузлів, а потім в межах кожної деталі. Аналіз розмірних зв’язків машини одержав назву розмірного аналізу.

Розмірний аналіз – це комплекс робіт з виявлення та побудови схем розмірних зв’язків машини або її частини, раціональної простановки розмірів, призначення раціональних допусків та їх ув’язки, а також оцінки одержаних результатів.

Розмірний аналіз дозволяє обгрунтовано задавати розмірно-точнісні характеристики елементів машини і економічно забезпечувати потрібну якість виготовлюваних конструкцій.

Розмірний аналіз конструкції машини при розробці технології потрібний для того, щоб розібратися у взаємозв'язках деталей та складальних одиниць, які створюють машину; визначити методи досягнення необхідної точності машини; проаналізувати правильність простановки розмірів і допусків у кресленнях машини і внести, при необхідності, зміни розмірів та допусків відповідно до намічених технологічних методів і засобів забезпечення необхідної точності різних параметрів машини.

3.1 Загальні положення

Розмірним ланцюгом називається сукупність розмірів, що безпосередньо беруть участь у розв’язанні поставленої задачі й утворюють замкнутий контур.

Конструкторський розмірний ланцюг – це ланцюг, який визначає відстань або відносний поворот між поверхнями або осями поверхонь деталей у виробі. Конструкторські розмірні ланцюги можуть бути подетальними й складальними. Розмірний ланцюг, який визначає точність відносного розташування осей і поверхонь однієї деталі, називається подетальним розмірним ланцюгом.

Розмірний ланцюг, який визначає точність відносного розташування осей і поверхонь кількох деталей у складальній одиниці, називається складальним розмірним ланцюгом.

У виробі стільки розмірних ланцюгів, скільки параметрів якості (точності) слід забезпечити при виготовленні.

Будь-який розмірний ланцюг складається із замикаючої ланки та двох або більше складових ланок.

Замикаюча ланка – це ланка розмірного ланцюга, яка є вихідною при постановці задачі або одержується останньою в результаті її розв’язання (в тому числі при виготовленні й вимірах). Замикаюча ланка позначається великими літерами українського або малими літерами грецького алфавітів з індексом Δ. Наприклад, у розмірному ланцюзі Б (рисунок 3.1, б) замикаючою є ланка БΔ , тобто зазор між валом і втулкою.

# Рисунок 3.1 – Розмірні ланцюги та їх схеми

Приклад для БΔ (рисунок 3.1, б).

Конструкторська задача: виходячи із службового призначення механізму, встановити номінальний розмір й граничні відхилення зазору, який забезпечує вільне обертання вала.

Ланка БΔ виникає в результаті постановки задачі при проектуванні. Виходячи з потрібного зазору визначаються значення ланок Б1 і Б2 розмірного ланцюга. Після цього виконують перевірку рішення: за значенням ланок Б1 і Б2 визначають розміри зазору БΔ, який в даному випадку одержується останнім.

Технологічна задача: в процесі виготовлення деталей і складання механізму забезпечити одержання заданої конструктором величини БΔ. В цьому випадку зазор також одержується останнім і (якщо точність отримана одним з методів взаємозамінності) технологічно безпосередньо не витримується і не контролюється, а одержується автоматично.

Таким чином замикаюча ланка складального розмірного ланцюга – це ланка, яка з’являється в результаті складання.

Складовою ланкою розмірного ланцюга називається ланка розмірного ланцюга із зміною якої змінюється замикаюча ланка. Позначається великими літерами українського або малими грецького (крім α, δ, ξ, λ, ω) алфавіту з індексом складової ланки.

Складові ланки розмірного ланцюга нумеруються послідовно, починаючи з ланки сусідньої із замикаючою. Цифри порядкового номера ланки проставляють у вигляді індексів літери, присвоєної розмірному ланцюгу. Складові ланки поділяються на збільшуючі і зменшуючі.

Збільшуючою називається складова ланка розмірного ланцюга, із збільшенням якої замикаюча ланка збільшується.

Зменшуючою ланкою розмірного ланцюга називається складова ланка, із збільшенням якої замикаюча ланка зменшується.

Рекомендується збільшуючі ланки позначати стрілками над відповідною розмірною літерою спрямованою вправо, а зменшуючі – стрілками спрямованими вліво.

Для спрощення аналізу розмірних ланцюгів останні зображають графічно у вигляді розмірних схем (див. рисунок 3.1).

На схемах розмірних ланцюгів ланки умовно позначають: лінійні розміри – двосторонньою стрілкою (рисунок 3.2, а); паралельність – однобічною стрілкою з напрямком вістря до бази (рисунок 3.2, б); перпендикулярність – однобічною стрілкою з напрямком вістря до бази (рисунок 3.2, в). Відхилення від паралельності чи перпендикулярності однієї поверхні (осі) відносно другої, прийнятої за базу, часто називають відносним поворотом поверхні (осі).

# Рисунок 3.2 – Умовне зображення ланок на схемах

розмірних ланцюгів

При розмірному аналізі для спрощення розрахункової схеми зручно використовувати графічні позначення осей поверхні за допомогою

Рисунок 3.3 – Використання “стяжок” на схемах розмірних ланцюгів

умовних знаків – “стяжок”. “Стяжка” являє собою відрізок прямої з точками на кінцях. При цьому одна точка ставиться на лінії, яка позначає поверхню, а друга – на лінії, що позначає вісь цієї поверхні. На рисунку 3.3 ланка А – відхилення від співвісності (ексцентриситет осей) вала і отвору втулки, ланка β – поворот осі вала відносно осі отвору втулки за рахунок зазору, ланка γ – відносний поворот (відхилення від перпендикулярності) осі вала та торця втулки. Якщо на схемі зазор між поверхнями не показаний, другі точки “стяжок” рекомендується ставити біля лінії, які позначають на кресленні сполучення деталей. Так, на рисунку 3.3, ланка Б – відхилення від співвісності зовнішньої поверхні втулки і отвору корпусу за рахунок зазору з’єднання. При посадках з натягом цю ланку приймають рівною нулю.

3.2 Виявлення та розв’язання складального

розмірного ланцюга

1 Чітко формулюють задачу, яку передбачається розв’язати за допомогою розмірного ланцюга.

Від чіткості формулювання задачі багато в чому залежить правильність виявлення розмірного ланцюга та його відповідність поставленій задачі. Слід пам’ятати, що кожний розмірний ланцюг дає розв’язок лише одній задачі.

2 Залежно від поставленої задачі виявляють замикаючу ланку, її номінальний розмір та допустимі відхилення.

Встановлення замикаючої ланки – найвідповідальніший етап розрахунку.

Насамперед визначаються технічні вимоги до складальної одиниці. Ними можуть бути точність відстаней між поверхнями, лініями чи точками, паралельність чи перпендикулярність осей чи площин, а також поєднання цих вимог. Виявлені за кресленням складальної одиниці технічні вимоги є замикаючими ланками відповідних розмірних ланцюгів.

Приклад. Для забезпечення нормальної роботи конічно-циліндричного редуктора (рисунок 3.4) необхідно при виготовленні й складанні виконати наступні вимоги щодо точності відносного положення деталей:

а) зміщення АΔ, ВΔ вершин ділильних конусів шестерні і колеса відносно осей їх обертання повинні бути у заданих межах;

б) кут μΔ між осями обертання конічних коліс повинен бути витриманий у визначених межах;

в) відстань БΔ між осями циліндричних зубчатих коліс, що обертаються, повинна бути в заданих межах;

г) осі обертання циліндричних зубчастих коліс повинні бути паралельні в площині креслення (допуск паралельності осей ТβΔ) і в площині, перпендикулярній до площини креслення (допуск на перекіс осей ТγΔ);

д) для нормальної роботи підшипників між кришками і торцями зовнішніх кілець підшипників при складанні необхідно забезпечити зазори (КΔ, МΔ), достатні для компенсації теплового розширення вала і не перевищуючі допустиме осьове зміщення валів.

# Рисунок 3.4 – Параметри точності редуктора

Номінальні розміри і допустимі відхилення параметрів точності встановлюють, виходячи із службового (функціонального) призначення виробу чи його механізму за стандартами, на основі експлуатації аналогічних виробів, шляхом теоретичних розрахунків, а іноді й спеціально поставлених експериментів.

Сукупність вимог щодо точності замикаючих ланок з кількісними значеннями і допустимими відхиленнями являють собою норми точності і технічні вимоги на виріб.

# 3 Складають конструктивну схему виробу.

На конструктивній схемі (КС) зображається тільки та частина виробу, за якою проводиться розрахунок. КС повинна чітко ілюструвати взаємодію деталей даного ланцюга і, разом з тим, не мати надлишкових конструктивних особливостей. Масштаб конструктивної схеми вибирається довільно, але щоб досить ясно зображати об’єкт і проставити всі необхідні розміри. При необхідності показати зазор чи інше взаємне положення деталей ланцюга. Окремі частини КС можуть зображатись у збільшеному масштабі.

4 Виявляють складові ланки та складають схему розмірного ланцюга.

На складальному кресленні чи на КС механізму наноситься зображення замикаючої ланки розмірного ланцюга.

Для знаходження складових ланок слід іти від поверхонь (осей) деталей, що створюють замикаючу ланку, до основних баз (осей) цих деталей, від них – до основних баз деталей, базуючих перші деталі, і т.д. аж до утворення замкнутого контуру. Таким чином, можна виявити, послідовно зв’язуючи спряжені розміри деталей, усі складові ланки ланцюга, що безпосередньо впливають на замикаючу ланку. Всі виявлені замикаючі і складові ланки повинні утворювати замкнутий контур.

Наприклад, у розмірному ланцюгу К величина зазору КΔ (рисунок 3.4) залежить від відносного положення зовнішнього кільця першого підшипника і упорного торця кришки (осьовий зазор умовно віднесений до цього підшипника). У свою чергу, положення торця кришки відносно корпусу редуктора визначається відстанню між торцевими поверхнями кришки і товщиною прокладки. Отже, першою ланкою   К1, яка безпосередньо впливає на замикаючу ланку, є розмір між торцевими поверхнями кришки, а другою ланкою К2 – товщина прокладки між кришкою і корпусом. Третьою ланкою ланцюга К3 є відстань між стінками корпусу. Товщина прокладки К4 визначає положення другої кришки відносно корпусу. Відстань К5, між торцевими поверхнями другої кришки визначає положення торця, в який впирається зовнішнє кільце правого підшипника. Положення упорного торця внутрішнього кільця другого підшипника залежить від відхилень монтажної висоти К6 підшипника. Переходячи послідовно від однієї поверхні до іншої, одержимо: К7 – товщина кільця, К8 – товщина буртика вала, К9 – довжина маточини зубчастого колеса, К10 – товщина кільця, К11 – монтажна висота першого підшипника. Таким чином, прийшли до другої поверхні, яка утворює замикаючу ланку. Схема ланцюга К показана на рисунку 3.7.

У число складових ланок необхідно включати тільки розміри деталей, що безпосередньо впливають на замикаючу ланку. Цей принцип буде виконаний, коли кожна деталь братиме участь в одному розмірному ланцюгу тільки одним своїм розміром. В той же час один і той самий розмір може входити як ланка в кілька розмірних ланцюгів.

Готові вироби (підшипники кочення, муфти, електродвигуни тощо) беруть участь у розмірному ланцюгу кінцевим своїм розміром, що охоплює кілька деталей комплекту. Наприклад, конічний роликопідшипник бере участь у розмірних ланцюгах монтажною висотою (див. рисунок 3.4, ланки К1, К6).

Незбігання (зазори, неспіввісності) поверхонь з'єднуваних деталей, якщо вони можливі, також враховуються окремими ланками.

5 Наступні етапи залежать від методів розрахунку та досягнення потрібної точності: розраховують передавальні відношення ланок розмірного ланцюга; визначають метод досягнення точності замикаючої ланки; складають рівняння розмірного ланцюга; задають номінальні розміри та допустимі відхилення складових ланок; узгоджують та уточнюють номінальні розміри замикаючої та складових ланок розмірного ланцюга.

Порядок їх виконання та зміст приводяться у відповідних розділах довідника.

# Задачі

3.1 Виявити складальній розмірний ланцюг, який забезпечує точність заданого параметра якості складальної одиниці  чи виробу. Вихідні дані наведені в таблиці 3.1 та на рисунку 3.5.

# Таблиця 3.1 – Вихідні дані до задачі 3.1.

| # Варіант | Параметр | Рисунок | Варіант | Параметр | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### А | ### 3.5, а | 17 | ### А | ### 3.5, в |
| 2 | ### Б |  | 18 | ### Б |  |
| 3 | ### В |  | 19 | ### В |  |
| 4 | ### Г |  | 20 | ### Г |  |
| 5 | ### Д |  | 21 | ### Д |  |
| 6 | ### Е |  | 22 | ### Е |  |
| 7 | ### γ |  | 23 |  |  |
| 8 |  |  | 24 | А | 3.5, г |
| 9 | А | 3.5, б | 25 | Б |  |
| 10 | Б |  | 26 | В |  |
| 11 | В |  | 27 | Г |  |
| 12 | Д |  | 28 |  |  |
| 13 | ### μ |  | 29 | Б | 3.5, д |
| 14 | ### β |  | 30 | В |  |
| 15 | ### γ |  | 31 | Г |  |
| 16 | Е |  | 32 | К |  |

# Рисунок 3.5 – До задачі 3.1

3.3 Вибір методу досягнення заданої точності складання

Від якості складання залежить надійність роботи машини.

Існує тісний зв’язок між методами складання і методами розрахунку розмірних ланцюгів – кожному методу складання відповідає визначений метод розрахунку розмірних ланцюгів. Досягнути необхідної точності складання – значить одержати розмір замикаючої ланки розмірного ланцюга, що не виходить за межі допустимих відхилень.

Для досягнення потрібної точності замикаючої ланки розмірного ланцюга залежно від об’єкта виробництва, характеру продукції, а також точності обробки деталей застосовують п’ять методів: метод повної взаємозамінності, метод неповної (часткової) взаємозамінності, метод групової взаємозамінності, метод пригонки і метод регулювання.

Відповідно до прийнятих методів досягнення точності замикаючої ланки розрізняють п’ять методів складання, які носять аналогічні назви. Правильне використання різних методів досягнення необхідної точності замикаючих ланок складальних ланцюгів служить основою економічного розв’язку технологічних задач.

При проектуванні й виготовленні машин навіть в одній і тій самій машині часто використовують поєднання цих методів.

Задану точність замикаючої ланки належить забезпечувати застосуванням найекономічніших методів виготовлення деталей у заданих виробничих умовах. У першу чергу використовують метод повної і неповної взаємозамінності. Якщо ж застосування вказаних методів економічно недоцільне чи технологічно неможливе, використовують інші методи.

Попередній вибір методу забезпечення заданої точності замикаючої ланки можна здійснити за середнім значенням допуску складових ланок.

1. За номінальними розмірами складових ланок розмірного ланцюга визначається їх середнє значення:

(3.1)

2. Вибирається метод розрахунку розмірного ланцюга.

3. Залежно від прийнятого методу розрахунку, заданого допуску замикаючої ланки і числа складових ланок ланцюга визначається середнє значення допуску ТСР для кожної ланки:

а) при розрахунку на максимум – мінімум

(3.2)

б) при розрахунку імовірнісним методом

(3.3)

4. Виходячи з одержаних значень АСР і ТСР визначають найближчий квалітет точності замикаючої ланки.

Одержаний середній допуск чи середній отупінь точності (квалітет) складових ланок оцінюється з точки зору виконання його у виробництві. При цьому враховується складність і габаритні розміри деталей, передбачуваний технологічний процес виготовлення тощо.

Приклад. ТΔ=1,2 мм; m=7; АСР=90 мм. За формулою (3.3) для ймовірнісного методу розрахунку мм. Для розміру 90 мм допуск за 4-м квалітетом точності дорівнює 0,23 мм, а за 5-м – 0,46 мм. Значить у даному випадку потрібно прийняти метод неповної взаємозамінності.

Якщо ТΔ=0,12 мм; m=7; АСР=90 мм, то мм. Цей допуск для розміру 90 мм лежить між 6- і 7-м квалітетами точності. Отже в даному випадку потрібно вибрати метод пригонки чи метод регулювання.

Метод максимуму – мінімуму економічно доцільний тільки для розмірних ланцюгів малої точності чи для точних ланцюгів з невеликою кількістю складових ланок. В інших випадках необхідна точність виготовлення деталей може вийти не тільки за межі економічної точності, а й за межі досяжної точності.

Метод максимуму – мінімуму належить застосовувати для розв’язування задач аналізу і синтезу точності розмірних ланцюгів і розрахунку допусків в умовах одиничного та дрібносерійного виробництва виробів, для попередніх розрахунків допоміжного характеру.

Імовірнісний метод розрахунку застосовують для розв’язування задач аналізу і синтезу точності розмірних ланцюгів та розрахунку допусків в умовах серійного й масового виробництв. У випадках, коли недопустима навіть мала ймовірність виходу значень замикаючої ланки за допустимі межі навіть на малу величину, застосовують метод максимуму – мінімуму.

# Задачі

3.2 Визначити метод забезпечення точності замикаючої ланки розмірного ланцюга А вузла приводу стрічкового конвеєра (рисунок 3.6)  при заданих розмірах складових, ланок (таблиця 3.2).

3.3 Встановити метод складання механізму (рисунок 3.7), якщо осьовий зазор, обумовлений службовим призначенням, БΔ=0+0,3 мм. Номінальні значення і допуски складових ланок із робочих креслень, мм: Б1=200+0,18; Б2=60-0,10; Б3=80-0,08; Б4=58-0,12; Б5=20,05. Всі деталі оброблюються на налагоджених верстатах і розподілення розмірів підкоряється закону Гауса.

Таблиця 3.2 – Вихідні дані до задачі 3.2

| Варіант | ## Розміри ланок, мм |  |  |  |  |  |  | Граничні розміри, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 |  |  |
| 1 | 210 | 2 | 18 | 21 | 134 | 21 | 14 | 0,5 | 0,2 |
| 2 | 250 | 3 | 20 | 21 | 170 | 21 | 15 | 0,8 | 0,3 |
| 3 | 300 | 4 | 24 | 21 | 212 | 21 | 18 | 1,0 | 0,4 |
| 4 | 240 | 2 | 18 | 23 | 160 | 23 | 14 | 0,9 | 0,5 |
| 5 | 280 | 3 | 20 | 23 | 195 | 23 | 16 | 0.8 | 0,6 |
| 6 | 350 | 4 | 24 | 25 | 258 | 23 | 18 | 1,6 | 0,7 |
| 7 | 320 | 2 | 18 | 25 | 235 | 25 | 15 | 2,8 | 0,8 |
| 8 | 380 | 3 | 20 | 25 | 290 | 25 | 16 | 2,0 | 1,0 |
| 9 | 450 | 4 | 24 | 25 | 354 | 25 | 18 | 2,0 | 1.6 |
| 10 | 340 | 2 | 18 | 30 | 246 | 30 | 14 | 1,9 | 1,7 |
| 11 | 380 | 3 | 20 | 30 | 280 | 30 | 17 | 1,8 | 1,2 |
| 12 | 400 | 4 | 24 | 30 | 294 | 30 | 18 | 2,0 | 1,8 |

# Рисунок 3.6 – Вузол приводу стрічкового конвеєру.

3.4 Виявити складальні розмірні ланцюги болтового з’єднання (рисунок 3.8,а) і визначити:

а) можливість забезпечення при складанні потрібної величини виступання Б болта з гайки;

б) можливість шплінтування А гайки при складанні.

# Рисунок 3.7– Ступінь зубчатої передачі (до задачі 3.3)

Рисунок 3.8 – Болтове з’єднання (а) і розміри його деталей (б – д)

(до задачі 3.4)

29

Таблиця 3.4 – Розміри деталей болтового з'єднання (до задачі 3.4)

| Розміри, мм | Варіанти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А | 0+0,1 | 0+0,2 | 0+0,3 | 0+0,4 | 0+0,5 | 1+0,1 | 1+0,2 | 1+0,3 | 1+0,4 | 1+0,5 | 0,5+0,3 | 0,5+0,4 |
| Б | 3±0,5 | 3,5±0,4 | 4±0,3 | 5±0,5 | 6±0,4 | 8±0,5 | 10±1 | 10±1 | 12±1 | 12±1 | 3±1 | 5±0,8 |
| В | 15-0,3 | 15-0,4 | 28-1,0 | 25-0,5 | 30-0,4 | 40-0,5 | 40-0,5 | 50-0,2 | 45-0,1 | 45-0,4 | 50-0,3 | 36-0,1 |
| Г | 15-0,5 | 16-0,8 | 10-0,3 | 15-0,5 | 45-0,3 | 40-0,6 | 55-0,3 | 30-0,4 | 65-0,2 | 40-0,6 | 40-0,8 | 42-0,2 |
| Е1=К1 | 9,5-0,15 | 12-0,18 | 15-0,18 | 19-0,21 | 22-0,21 | 27-0,21 | 33-0,25 | 38-0,25 | 46-0,25 | 50-0,25 | 12-0,18 | 15-0,18 |
| Е2 | 4-0,12 | 5-0,12 | 6-0,15 | 7-0,15 | 8-0,15 | 9-0,15 | 11-0,5 | 13-0,18 | 14-0,18 | 16-0,18 | 5-0,12 | 6-0,12 |
| К2 | 5,5-0,12 | 7-0,15 | 9-0,15 | 12-0,18 | 14-0,18 | 18-0,18 | 22-0,21 | 20-0,21 | 22-0,25 | 14-0,25 | 7-0,12 | 9-0,15 |
| М1=Н1 | 43±0,3 | 46±0,2 | 58±0,3 | 65±0,3 | 103±0,37 | 115±0,37 | 138±0,47 | 128±0,4 | 168±0,4 | 142±0,5 | 105±0,3 | 98±0,25 |
| М2 | 8,5±0,2 | 10,5±0,2 | 13±0,3 | 17±0,3 | 20±0,37 | 25±0,3 | 31±0,4 | 29±0,3 | 33±0,3 | 35±0,3 | 9,5±0,3 | 13,5±0,25 |
| М3 | 6±0,24 | 7±0,29 | 8±0,29 | 9±0,29 | 12±0,35 | 13±0,35 | 15±0,35 | 17±0,35 | 20±0,42 | 23±0,42 | 6±0,24 | 7±0,28 |
| d шплінта | 2,2-0,1 | 2,2-0,1 | 2,2-0,1 | 2,7-0,1 | 3,6-0,2 | 3,6-0,2 | 3,6-0,3 | 3,6-0,3 | 4,6-0,32 | 4,6-0,32 | 2,2-0,1 | 2,2-0,1 |

Вихідні дані приймати за таблицею 3.3. Розміри деталей (рисунок 3.8, б –д) наведені в таблиці 3.4.

# Таблиця 3.3 – Вихідні дані до задачі 3.4.

| Варіант типу виробництва | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип виробництва | Дрібносерійне |  | Середньосерійне |  | Крупносерійне |  |
| Варіант відповідності обладнання | 1 |  |  | 2 |  |  |
| Відповідність обладнання задній точності | Відповідає |  |  | Не відповідає |  |  |
| Варіант методу складання | 1 |  |  | 2 |  |  |
| Метод складання | Повна Взаємозамінність |  |  | Неповна взаємозамінність |  |  |
| Варіант числового значення ступеня ризику | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ступінь ризику р, % | 0,05 | 0,27 | 1,00 | 5,00 | 10,00 | 30,00 |

3.5 Визначити:

а) можливість забезпечення при складанні методом повної взаємозамінності точності збігу АΔ вершин конусів зубчатої передачі;

б) при якому ступені ризику Р можна забезпечити точність параметра АΔ?

Вихідні дані до задачі наведені у таблиці 3.5.

# Рисунок 3.9 – Фрагмент конічної передачі (до задачі 3.5)

# Таблиця 3.5 – Вихідні дані до задачі 3.5.

| Варіант | Розміри, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АΔ | А1 | А2 | А3 | А4 |
| 1 | 0±0,05 | 80±0,15 | 42,5±0,05 | 80±0,10 | 250±0,06 |
| 2 | 0±0,08 | 100±0,10 |  | 72±0,15 | 248±0,05 |
| 3 | 0±0,04 | 120±0,11 |  | 90±0,09 | 230±0,08 |
| 4 | 0±0,06 | 75±0,20 |  | 84±0,12 | 200±0,04 |
| 5 | 0±0,10 | 140±0,25 |  | 75±0,08 | 210±0,06 |
| 6 | 0±0,09 | 110±0,18 |  | 68±0,15 | 180±0,05 |
| 7 | 0±0,07 | 120±0,15 |  | 85±0,10 | 230±0,04 |
| 8 | 0±0,05 | 90±0,08 |  | 82±0,12 | 240±0,09 |
| 9 | 0±0,04 | 115±0,16 |  | 74±0,09 | 200±0,05 |
| 10 | 0±0,10 | 130±0,25 |  | 70±0,10 | 248±0,09 |
| 11 | 0±0,06 | 100±0,10 |  | 95±0,15 | 236±0,05 |
| 12 | 0±0,04 | 85±0,09 |  | 60±0,05 | 200±0,08 |

3.6 Виявивши складальні розмірні ланцюги, визначити можливість фіксації підшипників при складанні вузлів (рисунок 3.10):

а) методом повної взаємозамінності;

б) методом неповної взаємозамінності, якщо ступінь ризику Р= 0,27%, а тип виробництва – крупносерійний.

Вихідні дані до задачі наведені в таблиці 3.6.

Рисунок 3.10 – Схеми фіксації підшипника одним (а) і двома (б)

стопорними кільцями (до задачі 3.6)

Таблиця 3.6 – Вихідні дані до задачі 3.6

| Розмір, мм | Варіант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А1 = Б1 | 4,5±0,09 | 11,8±0,135 | 14±0,135 | 20,8±0,165 | 24,5±0,165 | 28,6±0,165 |
| А2 = Б2 | 0,9+0,07 | 1,2+0,25 | 1,2+0,25 | 1,9+0,25 | 1,9+0,25 | 2,2+0,25 |
| А3 = Б3 | 5-0,012 | 12-0,018 | 12-0,018 | 21-0,021 | 25-0,021 | 29-0,021 |
| А4 = Б4 | 0,8-0,12 | 1,0-0,12 | 1,2-0,12 | 1,7-0,12 | 1,7-0,12 | 2,0-0,12 |
| Розмір, мм | Варіант |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А1 = Б1 | 32,4±0,195 | 36,5±0,195 | 38,6±0,195 | 40,6±0,195 | 42,7±0,19 | 46,5±0,195 |
| А2 = Б2 | 2,8+0,25 | 2,8+0,25 | 2,8+0,25 | 2,8+0,25 | 3,4+0,30 | 3,4+0,30 |
| А3 = Б3 | 33-0,025 | 37-0,025 | 39-0,025 | 41-0,025 | 43-0,025 | 47-0,025 |
| А4 = Б4 | 2,5-0,12 | 2,5-0,12 | 2,5-0,12 | 2,5-0,12 | 3,0-0,12 | 3,0-0,12 |

3.7 Визначити, яким повинно бути допустиме відхилення від паралельності поверхні К силового столу головки агрегатного верстату (рисунок 3.11) відносно напрямних М на довжині 300 мм, щоб після складання допустиме відхилення від паралельності осі шпинделя βΔ відносно поверхні М становило ±0,04/300 мм/мм, якщо ланка β2 = – 0,05/500 мм/мм.

Складання виконується:

а) методом повної взаємозамінності;

б) методом неповної взаємозамінності.

# Рисунок 3.11 – Силова головка агрегатного верстату

3.4 Визначення придатності складених виробів

Якщо розсіювання відхилень замикаючої ланки є нормальним чи підлягає закону, близькому до нормального (поле розсіювання ωΔ = 3σ), то ймовірність одержання дефектних складань становить усього 0,27%, тобто мається практично стовідсоткова придатність складених виробів. У цьому випадку ризик Р можна визначити за таблицею 3.7, виходячи із співвідношення між заданим допуском ТΔ  і розміром практично граничного поля розсіювання цієї ланки ωΔ = ТΔр.

Якщо в результаті розрахунку при прийнятих допусках на ланки ланцюга розсіювання розрахункового розміру замикаючої ланки ωΔ (ТΔр) виявляється більше заданого ТΔ (ωΔ > ТΔ),то в цьому випадку відсоток складених виробів, параметри яких вийдуть за межі заданого допуску можна визначити за таблицею 3.7 [11].

# Таблиця 3.7 – Залежність ризику від відношення ТΔ / ωΔ

| ТΔ / ωΔ | р, % | ТΔ / ωΔ | р, % | ТΔ / ωΔ | р, % | ТΔ / ωΔ | р, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 0,27 | 0,83 | 1,24 | 0,67 | 4,56 | 0,50 | 13,34 |
| 0,97 | 0,38 | 0,80 | 1,64 | 0,63 | 5,74 | 0,47 | 16,16 |
| 0,93 | 0,52 | 0,77 | 2,14 | 0,60 | 7,18 | 0,43 | 19,36 |
| 0,90 | 0,70 | 0,73 | 2,78 | 0,57 | 8,92 | 0,40 | 23,02 |
| 0,87 | 0,94 | 0,70 | 3,58 | 0,53 | 11,90 | 0,37 | 27,14 |

Приклад. Визначити ризик виходу відхилень замикаючої ланки при розрахунку ланцюга різними методами, якщо задане технічними умовами значення ТΔ = 0,8 мм, а ТΔр1 = 2,0 при розрахунку методом максимуму-мінімуму і ТΔр2 = 1,03 при розрахунку ймовірнісним методом.

Розв’язання. Визначимо відношення:

Виходячи із співвідношення допусків за таблицею 3.7, знаходимо, що при складанні методом повної взаємозамінності ризик виходу відхилень замикаючої ланки за межі допустимих р1=23,01 %. Такий високий ризик, безумовно, вимагає зменшення допусків складових ланок. При складанні методом неповної взаємозамінності інтерполюванням даних таблиці 3.7 р1=2,04 %. Таким чином, прийнятний і найбільш ймовірний ризик виходу ТΔ буде при складанні методом неповної взаємозамінності.

3.4.1 Визначення ризику за одним точнісним параметром

При складанні може виявитись, що поле фактичного розсіювання ωΔ замикаючої ланки виявляється більшим від його допуску ТΔ. У цьому випадку задану точність можна досягнути двома шляхами: збільшенням ТΔ чи зменшенням допусків складових ланок Ті. Якщо збільшення допуску ТΔ неможливе без суттєвого зменшення функціональної точності, а зменшення допусків складових ланок технічно важко виконати і, як наслідок, економічно недоцільне, то необхідно визначити ймовірне число виробів, у яких замикаюча ланка виходить за межі заданого допуску.

При цьому частина виробів за величиною замикаючої ланки задовольнятиме вимоги креслень і технічних умов, а деяка частина вузлів і механізмів потребує заміни певних деталей шляхом індивідуального підбору. Такий шлях може бути прийнятний, якщо процеси розробки частини виробів, підбору чи підгонки деяких деталей і наступного повторного складання потребують менших витрат, ніж підвищення точності обробки всіх деталей виробу. Доцільність даного підходу повинна визначатись економічним порівнянням варіантів технологічних процесів.

Допустима кількість виробів, які підлягають перебиранню, залежить від її трудомісткості і орієнтовно може досягати 5%. Розрахунок ймовірності виходу розмірних параметрів за межі заданої точності виконується, виходячи із співвідношення між допуском ТΔ і полем фактичного розсіювання замикаючої ланки ωΔ.

У переважній більшості випадків відхилення замикаючої ланки підлягають нормальному закону чи близькому до нього. Поле розсіювання ωΔ може розміщуватись симетрично чи асиметрично відносно поля допуску ТΔ.

Імовірність одержання виробів, значення замикаючої ланки яких не виходить за межі Т (незаштриховані ділянки кривої на рисунку 3.12), визначається нормованою функцією Лапласа Ф(z).

,				(3.4)

де z1, z2 – коефіцієнти ризику; F(z1), F(z1) – значення функцій, які виражають ймовірність одержання значень замикаючої ланки відповідно в межах від –х1 до  і від  до х2.

Коефіцієнти ризику визначають за формулами:

(3.5)

Рисунок 3.12 – До визначення ймовірності бракованих виробів при симетричному (а) і асиметричному (б) розташуванні поля розсіювання

відносно поля допуску.

Зважаючи на те, що ймовірність Р попадання значення замикаючої ланки в межі поля розсіювання є достовірністю (Р = 1),можна визначити ризику Р одержання виробів, у яких у складальному ланцюгу замикаюча ланка вийде за допустимі межі.

Тоді при симетричному розміщенні полів ωΔ і ТΔ ризик може бути визначений за формулою:

(3.6)

При асиметричному розміщенні полів ωΔ і ТΔ формула визначення ризику матиме вигляд:

(3.7)

Значення нормованої функції Ф(z) можна знайти за таблицею 12.11.

Найменшу кількість дефектних виробів належить чекати при симетричному розміщенні полів ωΔ і ТΔ (Е = 0). Найбільша ж кількість дефектних виробів буде одержуватись при максимальному зміщенні поля ωΔ відносно поля ТΔ (Е >> 0).

Тому , для збільшення вихідної точності машин, вузлів чи механізмів при однакових витратах складальні розмірні ланцюги належить розраховувати таким чином, щоб забезпечити симетричне розміщення полів ωΔ і ТΔ. Це досягається розрахунком чи підбором граничних відхилень і координат середин полів допусків складових ланок.

Приклад 1. Визначити ймовірність виходу замикаючої ланки складального розмірного ланцюга за межі 70 мкм, якщо σΔ = 25 мкм. Значення замикаючої ланки розподілені за нормальним законом. Координати середини поля розсіювання Δ0ω і поля допуску Δ0 рівні.

Розв’язання. Оскільки Δ0ω = Δ0, то Е = 0.

Визначимо коефіцієнт ризику:

За  таблицею 7.3 знаходимо Ф(2,4) = 0,9836. За формулою (3.6) визначаємо ризик виходу замикаючої ланки за межі 0,07 мм:

.

Приклад 2. Визначити ймовірність виходу замикаючої ланки складального розмірного ланцюга за межі 70 мкм, якщо σΔ = 25 мкм. Значення замикаючої ланки розподілені за нормальним законом. Поле розсіювання ωΔ зміщено відносно поля допуску ТΔ на величину Е = -30мкм.

Розв’язання. Визначаємо за формулою (3.5) значення коефіцієнтів ризику

За таблицею 7.3 визначаємо значення нормованих фунцій:

F(z1) = 0,5Ф(z1) = F(–4,0) = 0,49996

F(z2) = 0,5Ф(z2) = F(+1,6) =0,44520

За формулою (3.7) знаходимо ризик

###### P = 100 [1 – (0,4999 + 0,44520)] = 5,48%

Порівнюючи одержані у прикладах 1 і 2 значення р бачимо, що при асиметричному розміщенні ωΔ і ТΔ ризик виходу значення замикаючої ланки за межі заданої точності значно вищий.

3.4.2 	Визначення ризику за декількома точнісними

параметрами

При складанні методом неповної взаємозамінності слід враховувати, що процент ризику рj, прийнятий для визначеного j-го розмірного ланцюга (якщо у виробі кілька розмірних ланцюгів j = 1, 2, 3, …, f), може суттєво відрізнятися від загального ризику всього виробу РΣ.

Якщо розмірні ланцюги виробу не мають загальних ланок і замикаючі ланки цих ланцюгів можуть вважатися незалежними величинами, ризик одержання виробів, у яких значення замикаючої ланки хоча б однієї із наявних у виробі f розмірних ланцюгів вийшли за встановлені межі,  визначають за формулою:

,				(3.8)

де Рj – ризик j-го розмірного ланцюга.

Якщо ризик всіх розмірних ланцюгів однаковий:

Р1 = Р2 = … = Рj = Р,

.				(3.9)

У таблиці 3.8 наведені значення РΣ виробу, який має кілька розмірних ланцюгів, для кожного із яких Рj = 0,27%.

Таблиця 3.8 – Значення ризику РΣ залежно від числа розмірних ланцюгів

| Кількість f розмірних ланцюгів у виробі | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РΣ, % | 0,27 | 0,54 |  | 0,81 |  | 1,08 |  | 1,34 |  | 1,61 |  | 1,87 |  | 2,14 |
| Кількість f розмірних ланцюгів у виробі | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| РΣ, % | 2,40 |  | 2,67 |  | 2,93 |  | 3,19 |  | 3,45 |  | 3,71 |  | 3,97 |  |

Приклад. У виробі є 10 розмірних ланцюгів, ризик яких Р1=0,3%; Р2=0,5%; Р3=0,1%; Р4=…= Р9=0,27%; Р10=0,6%.

За формулою (3.8) загальний ризик:

У тому випадку, коли одержаний ризик не можна допустити, його приводять до прийнятного значення зміною часткових ризиків за рахунок зменшення допусків складових ланок частини чи всіх розмірних ланцюгів виробу.

Іноді вимагається визначити для всіх f розмірних ланцюгів такі значення ризику виходу замикаючої ланки за межі допуску, щоб виріб був придатним із заданою ймовірністю 0,01РΣ. Ризик Рj, для кожного розмірного ланцюга визначають за формулою:

.				(3.10)

Якщо ймовірність виходу для всіх fрозмірних ланцюгів прийняти однаковою, а вихід виробу в сукупності по замикаючих ланках f розмірних ланцюгів не перевищував РΣ = 0,27%, то ризик Рj для кожного із розмірних ланцюгів можна визначити за формулою:

,				(3.11)

чи за таблицею 3.9 при числі розмірних ланцюгів f від 1 до 15.

Таблиця 3.9 – Залежність ризику Рj від числа розмірних ланцюгів f

| f | Р,% | f | Р,% | f | Р,% | f | Р,% | f | Р,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,27 | 4 | 0,07 | 7 | 0,038 | 10 | 0,026 | 13 | 0,021 |
| 2 | 0,14 | 5 | 0,06 | 8 | 0,034 | 11 | 0,024 | 14 | 0,019 |
| 3 | 0,09 | 6 | 0,045 | 9 | 0,03 | 12 | 0,022 | 15 | 0,018 |

Приклад. Механізм включає п’ять складальних ланцюгів, що підлягають приймальному контролю. Визначити допустимий ризик для кожного ланцюга, щоб складений механізм був придатним з ймовірністю 99,73%.

Розв’язання. Із таблиці 3.9 знаходимо, що при цій умові вихід кожного з п’яти параметрів (замикаючих ланок) виробу за допустимі межі не повинен перевищувати 0,06%. Виходячи з цього ризику належить розраховувати всі п’ять складальних ланцюгів механізму.

# Задачі

3.8 Визначити ймовірність виходу замикаючої ланки складального розмірного ланцюга за заданих умов (таблиця 3.10), якщо значення замикаючої ланки розподілені за нормальним законом.

### Таблиця 3.10 – Вихідні дані до задачі 3.8

| Величина, мкм | Варіант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТΔ | 70 | 80 | 90 | 100 | 50 | 60 |
| σΔ | 25 | 30 | 40 | 45 | 20 | 20 |
| Е | -20 | +20 | 0 | -30 | +30 | 0 |
| Величина, мкм | Варіант |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ТΔ | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| σΔ | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Е | -20 | +20 | 0 | -30 | +20 | +30 |

3.9 Складальна одиниця має f складальних ланцюгів, що забезпечують точність відповідних параметрів якості. Визначити допустимий ризик для кожного ланцюга, щоб складений механізм був придатний з ймовірністю Р%. Вихідні дані до задачі приймати за таблицею 3.11.

Таблиця 3.11 – Вихідні дані до задачі 3.9

| Величина | Варіант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| f, шт | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6 |
| # Р, % | 99,8 | 99,8 | 99,73 | 99,9 | 99,8 | 99,8 |
| Величина | # Варіант |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| f, шт | 9 | 11 | 13 | 2 | 3 | 4 |
| # Р, % | 99,75 | 99,85 | 99,73 | 99,82 | 99,76 | 99,84 |

3.10 Виріб має f складальних розмірних ланцюгів, що забезпечують точність відповідних параметрів якості, ризик яких Рj (таблиця 3.12). Визначити ризик РΣ появи виробів, у яких замикаюча ланка хоча б одного з розмірних ланцюгів вийшла за встановлені межі.

Таблиця 3.12 – Вихідні дані до задачі 3.10

| Ризик Рj,% | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Р1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
| Р2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Р3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Р4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Р5 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| Р6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
| Р7 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | – | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| Р8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | – | – | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| Р9 | – | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | – | – | – | 0,6 | – | 0,2 | 0,1 |
| Р10 | – | 0,5 | 0,5 | – | 0,4 | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,3 |
| Р11 | – | – | 0,6 | – | 0,4 | – | – | – | – | – | 0,6 | – |
| Р12 | – | – | 0,6 | – | 0,3 | – | – | – | – | – | 0,5 | – |

4 Базування деталей і заготовок

4.1 Загальні положення

За ГОСТ 21495–80 база – це поверхня або сполучення поверхонь, вісь, точка, які належать заготовці або виробу і використовуються для базування. Базування – надання заготовці або виробу потрібного положення відносно вибраної системи координат: при складанні – надання деталі потрібного положення у виробі відносно інших, раніше встановлених, деталей або виробів; при механічній обробці – надання заготовці потрібного положення на верстаті відносно траєкторії оброблювального інструменту, при вимірюванні – надання заготовці або деталі потрібного положення відносно вимірювального інструменту.

Базами можуть служити поверхні: площина (рисунок 4.1, а), циліндр (рисунок 1, б), сукупність поверхонь(рисунок 4.1, в), лінія: вісь(рисунок 4.1, г),  коло (рисунок 4.1, д ), точка (точки) ( рисунок  4.1, е ).

Рисунок 4.1 – Види баз

Потрібні  положення або  рух тіла відносно системи  відліку досягається накладуванням  на нього геометричних або кінематичних  зв’язків. Зв’язками називають умови , які накладаються  або на положення або на швидкості точок тіла. В першому випадку зв’язки  називають геометричними, в другому – кінематичними. Якщо на тіло накладені геометричні зв’язки, то завдяки їм деякі переміщення тіла виявляються неможливими. Можливим переміщенням тіла називаються елементарні переміщення, які можна здійснити без порушення накладених на тіло  зв’язків. Число таких можливих переміщень називають числом ступенів волі даного тіла.

Якщо тверде тіло може здійснювати будь-яке переміщення в просторі, то таке тіло називають вільним. Таке тіло має 6 ступенів волі: 3 переміщення вздовж координатних осей і 3 повороти навколо цих осей.

Таким чином , щоб зробити тіло нерухомим , потрібно позбавити його 6 ступенів волі, а для цього накласти на нього 6 зв’язків.

Виберемо як систему відліку прямокутну систему координат OXYZ. В цій системі розташуємо абсолютно тверде тіло, з яким жорстко зв’язана система координат O'X'Y'Z' (рисунок 4.2). Тому зв’язки можна накладати на цю систему.

#### Рисунок 4.2 – До визначення положення твердого тіла

Визначити положення рухомої системи координат відносно системи можна двома способами:

1. Задати положення початку координат О' відносно О радіусом-вектором  і трьома кутами Ейлера (процесії – ψ, мутації – θ і власного обертання – φ).Тоді умови перебування тіла в стані спокою будуть: =const; ψ=const; θ=const; φ=const.

2. Накласти геометричні зв’язки на координатні площини системи O'X'Y'Z'. Тим самим тіло позбавляється 3 переміщень уздовж осей декартової системи координат і 3 поворотів навколо цих осей, тобто тіло стає нерухомим у системі (див. рисунок 4.2).

Умови перебування тіла в стані спокою в цьому випадку матимуть вигляд: z1=const; z2=const; z3=const; y4=const; y5=const; x6=const.

Таким чином, зв’язками забезпечується задане положення тіла у системі OXYZ у кожний розглядуваний момент часу.

За реальних умов зв’язки практично здійснюються за допомогою матеріальних тіл. Реалізація двосторонніх геометричних зв’язків досягається стиканням поверхонь тіла з поверхнями іншого тіла, до якого воно приєднується, і прикладанням сил і пар сил для забезпечення контакту між ними.

Реальні тіла деталі обмежені криволінійними поверхнями, тому можуть контактувати лише на окремих елементарних площадках, які умовно вважаються точками контакту (рисунок 4.3).

# Рисунок 4.3 – Реальний контакт поверхонь деталей

Для забезпечення нерухомості заготовки або виробу у вибраній системі координат на них необхідно накласти шість двосторонніх геометричних зв’язків, для створення яких необхідний комплект баз, які несуть шість опорних точок. Ця умова отримала назву правила шести точок.

Але слід пам’ятати , що при цьому маються на увазі жорсткі двосторонні зв’язки, виключаючі можливість будь-якого переміщення тіла в напрямку цих зв’язків.

При реалізації ж схеми базування двосторонні зв’язки перетворюються в опорні точки і тим самим в односторонні зв’язки. Це означає, що досягнуте правильне положення деталі може змінитись під дією сил і моментів сил різання або складання. Для збереження одержаного при базуванні і правильного положення деталі необхідно забезпечити неперервність контакту сполучених  поверхонь деталей для жорстокого двостороннього зв’язку.

Тому при реалізації схеми базування не можна обмежуватись тільки створенням необхідних шести опорних точок, а необхідно ще забезпечити щільне й неперервне стикання відповідних поверхонь деталі (опорних точок) за допомогою силового замикання. Якщо відповідно до службового призначення виріб повинен мати визначене число ступенів волі, то відповідне число зв’язків знімається й замінюється кінематичними зв’язками .

Наприклад, шпинделі верстатів повинні бути позбавлені п’яти ступенів волі, при збереженні можливості обертання навколо своєї осі.

Полозки супорта верстата повинні зберігати один ступінь волі, що дозволяє здійснити їх переміщення по напрямним.

Таким чином, матеріалізація геометричних зв’язків досягається за допомогою 6 точок, розташованих відповідним чином на поверхнях деталі, і силового замикання.

Працюючи з кресленням, маємо справу з ідеалізацією форми поверхонь, тому вважається, що здійснення необхідних зв’язків досягається контактом деталей по поверхнях, а наявність реальних зв’язків символізується опорними точками, які мають теоретичний характер.

Схема розміщення опорних точок на базах заготовки або виробу називають теоретичною схемою базування. На теоретичній схемі базування опорні точки зображають умовними знаками (рисунок 4.4).

#### Рисунок 4.4 – Умовне зображення опорних точок

Опорні точки нумеруються, починаючи з бази, на якій розташовується їх найбільша кількість. Номер точки проставляється справа від умовного знака.

Якщо в якій-небудь проекції одна опорна точка накладається на іншу, то зображається одна точка і біля неї проставляються номери суміщених точок.

4.2 Базування тіл різної форми

4.2.1 Базування призматичного тіла

Відповідно до висновків теоретичної механіки для визначення положення призматичного тіла відносно системи координат OXYZ необхідно зв’язати його нижню поверхню А трьома жорсткими  двосторонніми утримуючими зв’язками з площиною XOY прямокутної системи координат (рисунок 4.5).

## Рисунок 4.5 – Базування призматичного тіла

Зв’язок z1 позбавляє тіло переміщення вздовж координатної осі OZ, зв’язок z2 – обертання навколо осі OY, z3 – обертання навколо осі OX.

Поверхня А, яка несе на собі 3 опорні точки і позбавляє тіло 3 ступенів волі: переміщення вздовж однієї з координатних осей і обертання навколо двох інших координатних осей, називається установчою базою.

Розташування опорних точок визначається з умови рівноваги тіла під дією сили тяжіння.

Для того, щоб виключити переміщення тіла вздовж осі OY і обертання навколо осі OZ , зв’яжемо поверхню Б відповідно двома зв’язками y4, y5 з площиною XOZ.

Поверхня Б, яка позбавляє тіло (заготовку) двох ступенів волі (переміщення вздовж однієї координатної осі і обертання навколо іншої осі), називається напрямною базою.

Таким чином, тіло має можливість переміщуватись лише уздовж осі OX. Для виключення і цього переміщення зв’яжемо поверхню В одним жорстким двостороннім зв’язком з площиною ZOY.

Поверхня В, яка несе на собі одну опорну точку і позбавляє тіло одного ступеня волі: переміщення вздовж однієї з координатних осей, називається опорною базою.

Сукупність трьох баз, що утворює систему координат заготовки (або виробу), складає комплект баз.

Реалізація розглянутої теоретичної схеми базування здійснюється встановленням заготовки на установчі елементи пристрою.

Рисунок 4.6 – Установчі елементи, що реалізують опорні точки:

а – штирі; б – пластини

Установчі елементи можуть бути виконані у вигляді штирів (ГОСТ 13440–68, 13441–68, 13442–68, рисунок 4.6, а) або пластин (рисунок 4.6, б).

Невідривний контакт баз із установчими елементами пристрою забезпечується прикладанням сил затискання.

4.2.2 Базування циліндричного тіла

Зв’язавши циліндричну поверхню А (рисунок 4.7) двома жорсткими двосторонніми зв’язками з площиною XOY і двома – з площиною XOZ циліндричне тіло позбавляється 4 ступенів волі: зв’язок z1 – переміщення вздовж осі OZ, зв’язок z2 – обертання навколо осі OY, зв’язок y3 – переміщення вздовж осі OY, зв’язок y4 – обертання навколо осі OZ.

Поверхня А, яка несе на собі 4 опорні точки і позбавляє тіло 4 ступенів волі: переміщень уздовж двох координатних осей і обертання навколо цих самих осей, називається подвійною напрямною базою.

#### Рисунок 4.7 – Базування циліндричного тіла

Для виключення обертання тіла навколо осі O'X' (що при паралельному переносі системи координат O'X'Y'Z' рівнозначне обертанню навколо осі ОХ) треба зв’язати певний елемент деталі з якоюсь площиною системи OXYZ (виступ, отвір, шпонковий паз і т. ін.) в даному випадку бічну поверхню Б шпонкового пазу з площиною XОZ.

Поверхня Б, яка несе на собі одну опорну точку і позбавляє тіло одного ступеня волі: обертання навколо однієї з координатних осей, називається опорною базою. Поверхня В позбавляє тіло одного ступеня волі: переміщення вздовж осі ОХ – також опорна база.

Таким чином, опорна база – поверхня деталі (або виробу), яка несе на собі одну опорну точку і позбавляє тіло одного ступеня волі: переміщення вздовж однієї з координатних осей, або обертання навколо однієї з координатних осей.

Реалізація теоретичної схеми базування циліндричних тіл найчастіше здійснюється за допомогою призм (рисунок 4.8). Призмою називається установчий елемент з робочою поверхнею у вигляді паза, створеного двома площинами, нахиленими одна до одної під кутом α. Призми для встановлення коротких заготовок стандартизовані ГОСТ 12195–66.

Призма визначає положення площини OZ заготовки (рисунок 4.8, а), перпендикулярної до основи призми, внаслідок суміщення її з віссю кутового паза, а також положення поздовжньої осі Х заготовки.

Використовують призми з кутами α, що дорівнюють 600, 900, 1200. Найбільш поширені призми з α=900. Коли базування відбувається по неповній циліндричній поверхні, використовують призми з α=1200. При значних силах різання, що діють паралельно основі призми, використовують α=900. При чорнових базах (RZ>80мкм) використовують призми з вузькими опорними поверхнями, або з точковими опорами, запресованими в робочі поверхні призми (рисунок 4.8, б, в), при чистових базах – з широкими опорними поверхнями.

Рисунок 4.8 – Призми: а – з широкими опорними поверхнями; б – з вузькими опорними поверхнями; в – з точковими опорами

4.2.3 Базування диска

Диск – циліндрична деталь, у якої довжина циліндричної поверхні менша діаметра. У зв’язку з цим можливості орієнтування заготовки по циліндричній поверхні значно обмежені порівняно з циліндром, зате у торцевої поверхні такі можливості зростають.

Тому поверхня А – установча база: зв’язок z1 позбавляє диск переміщення вздовж осі OZ; зв’язок z2 – обертання навколо осі OY; зв’язок z3 – обертання навколо осі OX (рисунок 4.9).

## Рисунок 4.9 – Базування диска

Поверхня Б несе на собі 2 опорні точки і позбавляє тіло 2 ступенів волі: переміщення вздовж двох координатних осей (у4 – вздовж ОY, х5 – вздовж ОХ) і називається подвійною опорною базою. Поверхня В, зв’язана зв’язком у6 з площиною XOZ і позбавляє тіло одного ступеня волі – обертання навколо осі O'Z' (що при паралельному переносі системи O'X'Y'Z', рівнозначно обертанню навколо осі OZ) – опорна база.

Рисунок 4.10 – Схеми базування призматичного тіла (а) і циліндра (в) за допомогою їх уявних елементів і реалізація (б, г) цих схем

Слід зазначити, що схеми базування заготовок із внутрішніми циліндричними поверхнями принципово подібні розглянутим.

Для надання положення тілу з використання його площин симетрії або осей поверхонь, зв’язки повинні бути накладені безпосередньо на площини симетрії, осі, лінії або точки їх перетину (рисунок 4.10, а, в).

Базування по площинах симетрії, осях, лініях або точках їх перетину реалізується за допомогою центруючих пристроїв: самоцентрувальних призматичних лещат (рисунок 4.10, б), підпружинених конічних (сферичних) пальців (рисунок 4.10, г) і т. ін.

4.3 Види баз

Бази відрізняються за призначенням, позбавленням ступенів волі та характером проявлення.

За призначенням відрізняють бази конструкторські, технологічні та вимірювальні.

Конструкторською базою називається база деталі або складальної одиниці, відносно яких визначають на кресленнях розрахункове положення інших деталей, складальних одиниць, або інших поверхонь і геометричних елементів даної деталі.

Дуже часто як конструкторську базу використовують  геометричні елементи деталі: осьові лінії, бісектриси кутів, осі симетрії, ділильне коло зубчастого вінця та ін., що зручно для оформлення креслень і розмірних розрахунків конструкцій.

Рисунок 4.11 – Схема встановлення заготовки при фрезерування паза

Конструкторська база може бути основною і допоміжною.

Основна база – це конструкторська база, що належить даній деталі або складальній одиниці і використовується для визначення її положення у виробі.

Допоміжна база – конструкторська база, що належить даній деталі або складальній одиниці і використовується для визначення положення приєднуваних до них виробів.

Технологічна база (ТБ) – база, що використовується для визначення положення заготовки або виробу в процесі виготовлення або ремонту. Наприклад, поверхні 1 і 2 на рисунку 4.11. Якщо технологічною базою в необроблена поверхня – така база називається чорновою, а якщо базою є оброблена поверхня – чистовою.

Вимірювальна база (ВБ) – це база деталі або складальної одиниці, від якої виконується відлік виконуваних розмірів при обробці або складанні виробу чи перевірка відносного розташування поверхонь деталі чи елементів виробу (рисунок 4.12).

Вимірювальна база на кресленні зв'язана з контрольними (оброблюваними) поверхнями деталі безпосередніми розмірами або певними умовами. Зазвичай вимірювальна база збігається з конструкторською. Якщо ВБ являє собою матеріальну поверхню, то вимірювання виконують звичайними прямими методами виміру. Якщо ВБ – уявний елемент (бісектриса кута, осьова лінія, площина симетрії і т.ін.), то вона матеріалізується за допомогою допоміжних деталей (штирів, пальців, валиків, натягнутих струн, висків тощо), оптичних установок (коліматорів) та інших пристроїв.

## Рисунок 4.12 – Вимірювальні бази деталі

За позбавленими ступенями волі база, як відмічалось раніше, може бути установчою, напрямною, опорною, подвійною напрямною, подвійною опорною. Число ступенів волі, що їх може відібрати у деталі база, залежить від виду і розмірів її поверхні (таблиця 4.1)

За характером проявлення бази можуть бути явними і прихованими.

Явна база – база заготовки або виробу у вигляді реальної поверхні, розмічальної риски або точки перетину рисок.

Прихована база – база заготовки або виробу у вигляді уявної площини , осі або точки.

Наприклад, площини симетрії 1 і 2 (рисунок 4.10,а), вісь 1 і площина симетрії 2 шпонкового паза (рисунок 4.10,в).

Таблиця 4.1 – Число ступенів волі, що відбирається у деталі (заготовки) залежно від виду і розміру поверхні бази

| Вид поверхні бази | Розміри бази | Число ступенів волі, що відбирається |
| --- | --- | --- |
| ### Площина | ### Велика | 3 |
|  | Вузька | 2 |
|  | # Точкова | 1 |
| Циліндрична зовнішня (внутрішня) | Довга | 4 |
|  | Коротка | 2 |
| Конічна зовнішня (внутрішня) | Довга | 5 |
|  | Коротка | 3 |

4.4 Розробка теоретичної схеми базування

Теоретична схема базування розробляється, виходячи з того, що технологічною базою за кожною з координат повинна бути вимірювальна база.

Приклад. При обробці паза в заготовці (рисунок 4.13, а) базами повинні бути: по координаті х – поверхня 1, по координаті у – поверхня 2 і по координаті z – поверхня 3, оскільки з ними оброблювані поверхні зв’язані безпосередніми розмірами. Кількість ступенів волі, що відбираються, диктується службовим призначенням деталі, яке виражається точністю розмірів і умов відносного розташування.

Чим точнішими умовами зв’язана поверхня з вимірювальною базою, тим більшого числа ступенів волі остання повинна відбирати у заготовки чи деталі при базуванні.

Для забезпечення паралельності оброблюваної поверхні до технологічної бази остання повинна відбирати, як мінімум, два ступені волі, тобто бути напрямною базою; щоб забезпечити перпендикулярність – три ступені волі (установча база).

Рисунок 4.13 – Координація поверхонь уступу (а) і теоретична схема базування заготовки при його обробці (б)

Якщо за всіма координатами точність розмірів (умов) однакова, вид бази диктується її габаритними розмірами, зручністю практичної реалізації теоретичної схеми тощо.

Виходячи з наведеного, у розглянутому прикладі прийнято за установчу базу поверхню 3, напрямну база – поверхню 2 і опорну – поверхню 1 (рисунок 4.13, б).

Рисунок 4.14 – Координація отвору (а) і теоретична схема базування заготовки при його обробці (б)

Приклад. Розробити теоретичну схему базування бруса при обробці отвору øD (рисунок 4.14, а).

Виходячи з розмірних зв’язків деталі, вимірювальними базами по координатах x, y, z є відповідно поверхні 1, 2, 3. Оскільки отвір ØD повинен бути перпендикулярним до поверхні 3, вона повинна бути установочною базою. У зв’язку з тим, що точність відстані отвору від поверхні 1 точніша, ніж від поверхні 2, поверхня 1 повинна бути напрямною, а поверхня 2 – опорною базами (рисунок 4.14, б).

Значно складніше розробляти теоретичну схему базування, коли вимоги до розташування розглядуваної поверхні задані неявно (в прихованому вигляді) або частина чи всі вимірювальні бази є неявними. Як правило, конструктор задає розмірні зв’язки в симетричних деталях, так як показано на рисунку 4.15, а. Тим самим передбачається, що вісь отвору повинна збігатися з лінією  перетину площин  симетрії І–І і ІІ–ІІ зовнішнього  контуру,

# Рисунок 4.15 – До розробки теоретичної схеми базування з використанням умовних баз

тобто розміри Б і В дорівнюють нулю. А звідси до виявлення вимірювальної бази один крок: нею є лінія 0–0. Виходячи із службового призначення деталі оброблюваний отвір повинен розташовуватись паралельно граням деталі, а тому, враховуючи відносні розміри поверхонь деталі лінія 0–0 повинна бути подвійною напрямною базою (рисунок 4.15, в). оскільки вимог до розташування отвору відносно торців не ставиться, будь-який з них може бути прийнятий за опорну базу. Другою опорною базою є площина симетрії ОХ зовнішнього контуру (рисунок 4.15, в), хоча може бути і площина OY.

Якщо за службовим призначенням отвір ØD повинен більш точно розташовуватись відносно торцевої поверхні (бути перпендикулярним до неї), остання має бути установчою базою, а лінія 0–0 подвійною опорною.

Задачі

4.1 Розробити теоретичну схему базування при обробці поверхні заданої деталі (таблиця 4.2). Примітка: оброблювана поверхня визначена потовщеною лінією.

4.2 Розробити теоретичну схему базування заготовки корпуса та пластини при обробці заданої поверхні. Вихідні дані – за таблицею 4.3 та рисунком 4.16.

Таблиця 4.3 – Вихідні дані до задачі 4.2

| Варіант | Поверхня | Рисунок |  | Варіант | Поверхня | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвір ø30Н7 | 4.16, а |  | 7 | Паз 20+0,05 | 4.16, б |
| 2 | Торці отвору ø30Н7 |  |  | 8 | Паз 30+0,08 |  |
| 3 | Отвір М4 |  |  | 9 | Поверхні щік в розмір 40-0,3 |  |
| 4 | Отвір М6 |  |  | 10 | 2 отв. ø15Н8 |  |
| 5 | Бобишки ø16 |  |  | 11 | 2 отв. ø20Н8 |  |
| 6 | Площина основи |  |  | 12 | Поверхні щік в розмір 60-0,4 |  |

4.3 Розробити теоретичну схему базування заготовки провушини та важіля (рисунок 4.17) при обробці заданої поверхні (таблиця 4.4).

Таблиця 4.4 – Вихідні дані до задачі 4.3

| Варіант | Поверхня | Рисунок |  | Варіант | Поверхня | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паз 30+0,05 | 4.17, а |  | 7 | Отвір ø38Н7 | 4.17, б |
| 2 | 2 отв. ø25Н8 |  |  | 8 | Паз 18+0,1 |  |
| 3 | Отвір ø20Н8 |  |  | 9 | Отвір ø15Н7 |  |
| 4 | Отвір М12 |  |  | 10 | Паз 1622 |  |
| 5 | Щоки в розмір 30-0,1 | 4.17, б |  | 11 | Уступ 1515 |  |
| 6 | Поверхня 1 |  |  | 12 | ### Поверхня 2 |  |

4.4 Розробити теоретичну схему базування заготовки корпуса та кронштейна (рисунок 4.18) при обробці заданої поверхні (таблиця 4.5).

##### Таблиця 4.5 – Вихідні дані до задачі 4.4

| Варіант | Поверхня | Рисунок |  | Варіант | Поверхня | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвір ø 25+0,05 | 4.18, а |  | 7 | Площина 1 | 4.18, б |
| 2 | Площина основи А |  |  | 8 | Площина 2 |  |
| 3 | 2 отв. ø9 |  |  | 9 | Отвір ø12+0,02 |  |
| 4 | Торці отвору в розмір 42-0,2 |  |  | 10 | Площина Г |  |
| 5 | Отвір ø6 |  |  | 11 | Паз 15+0,1 |  |
| 6 | ### Паз 2 провушини |  |  | 12 | 2 отв. ø15+0,02 |  |

4.5 Розробити теоретичну схему базування заготовки втулки і стояка (рисунок 4.19) при обробці заданої поверхні (таблиця 4.6).

##### Таблиця 4.6 – Вихідні дані до задачі 4.5

| Варіант | Поверхня | Рисунок |  | Варіант | Поверхня | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паз 80+0,1 | 4.18, а |  | 7 | Отвір ø30Н7 | 4.18, б |
| 2 | Отвір ø50Н7 |  |  | 8 | Отвір ø5 |  |
| 3 | Паз 20Н95 |  |  | 9 | Торці отвору ø30Н7 |  |
| 4 | 2 отв. ø12Н7 |  |  | 10 | 4 отв. ø16 |  |
| 5 | Отвір М12 |  |  | 11 | ### Площина 1 основи |  |
| 6 | ### 2 отв. М10 |  |  | 12 | ––––– |  |

Таблиця 4.2 – Варіанти до задачі 4.1

Продовження таблиці 4.2

Продовження таблиці 4.2

Продовження таблиці 4.2

Продовження таблиці 4.2

Продовження таблиці 4.2

Продовження таблиці 4.2

Продовження таблиці 4.2

Продовження таблиці 4.2

Продовження таблиці 4.2

Продовження таблиці 4.2

Рисунок 4.16 – Корпус (а) і пластина (б) (до задачі 4.2)

Рисунок 4.17 – Провушина (а) та важіль (б) (до задачі 4.3)

Рисунок 4.18 – Корпус (а) та кронштейн (б) (до задачі 4.4)

Рисунок 4.19 – Втулка (а) та стояк (б) (до задачі 4.5)

4.6 Визначити схеми базування, які реалізовані при обробці заданих поверхонь (таблиця 4.7)

Таблиця 4.7 – Реалізація схем базування

| Варіант | Реалізація схеми базування |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Продовження таблиці 4.7

| Варіант | Реалізація схеми базування |
| --- | --- |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

Продовження таблиці 4.7

| Варіант | Реалізація схеми базування |
| --- | --- |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

Продовження таблиці 4.7

| Варіант | Реалізація схеми базування |
| --- | --- |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |

4.5 Розрахунок похибки базування

Як технологічну базу слід використовувати конструкторську або вимірювальну бази. Виходячи з цього правила, базами повинні бути вибрані ті поверхні, осі, точки, від яких безпосередньо дається на кресленні розмір (умова), що визначає положення даної оброблюваної поверхні (вимірювальні бази).

При цьому необхідні відповідно до креслення розміри одержуються безпосередньо, що дозволяє повністю використовувати встановлені конструктором допуски при виконанні даних розмірів.

Наведене правило одержало назву принципу суміщення баз, оскільки рекомендується суміщати вимірювальну (конструкторську) базу з технологічною.

У випадках порушення наведеного принципу виникає похибка базування.

Похибка базування ωб – це похибка розміру або відносного повороту, яка виникає внаслідок коливання положення вимірювальної бази при базуванні заготовки, деталі або виробу і дорівнює різниці граничних відстаней від вимірювальної бази до лез встановленого на розмір ріжучого інструменту.

4.5.1 Похибка базування на площину

Для поверхонь 1, 2 бруса (рисунок 4.20, а) вимірювальними базами є відповідно поверхні 3 і 4, оскільки від них задані на кресленні розміри  і . Виходячи з принципу суміщення баз, поверхні 3 і 4 необхідно використовувати як технологічні бази.

Однак, базування на поверхню 4 приводить до складного незручного пристрою, збільшеної витрати часу, зниженої жорсткості установлення що обмежує продуктивність обробки. З цих позицій зручніше встановлювати заготовку на поверхню 5, порушивши принцип суміщення баз (рисунок 4.20, б).

При цьому внаслідок коливання в межах допуску розміру А у партії заготовок положення вимірювальної бази також буде змінюватись (ВБ'2, ВБ''2 на рисунку 4.20, б), що спричинює коливання безпосередньо не витримуваного конструкторського розміру від Кmin до Кmax.

Таким чином, похибка базування за координатою z:

(4.1)

Тобто, похибка базування дорівнює допуску на розмір (умову), який безпосередньо з’єднує технологічну і вимірювальну бази в напрямку витримуваного розміру (в розглянутому випадку – це розмір А).

# Рисунок 4.20 – Брус (а) і його базування при обробці поверхонь

По координаті Y технологічна і вимірювальна бази збігаються і похибка базування =0.

У загальному випадку

(4.2)

де ТА – допуск на розмір, безпосередньо з’єднуючий вимірювальну і технологічну бази; α – кут між технологічною і вимірювальною базами.

Несуміщення баз допускається у виняткових випадках, як правило, коли вимірювальна база не може бути використана як технологічна. Коли з будь-яких причин неможливо встановити заготовку (деталь) на вимірювальну базу, як технологічну базу можна прийняти будь-яку іншу поверхню, але з обов'язковою умовою, щоб похибка базування була при цьому менше допуску, що визначає на кресленні положення оброблюваної поверхні як мінімум на величину похибки методу обробки:

(4.3)

# Задачі

4.7 Визначити похибку базування при послідовній обробці поверхонь 1, 2, 3, 4 корпуса (рисунок 4.21), якщо технологічними базами є:

а) поверхні 5 і 7;

б) поверхні 6 і 7.

4.8 Визначити похибку базування по осям X та Z при обробці поверхонь 1, 2, 3, 4 і вказаному базуванні заготовки (рисунок 4.22).

4.9 На горизонтально-фрезерному верстаті набором фрез обробляють поверхні 1, 2, 3, 4 (рисунок 4.23). Визначити похибки базування на координатах X та Z (вихідні дані – за таблицею 4.8)

| # Рисунок 4.21 – До задачі 4.7 | # Рисунок 4.22 – До задачі 4.8 |
| --- | --- |

## Таблиця 4.8 – Вихідні дані до задачі 4.9

| Варіант | # Розміри, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | А2 | А3 | Б1 | Б2 | Б3 |
| 1 | 10±0,05 | 60-0,08 | 100-0,10 | 55-0,12 | 10±0,05 | 90-0,10 |
| 2 | 10±0,05 | 70-0,08 | 110-0,15 | 65-0,14 | 10±0,05 | 100-0,15 |
| 3 | 15±0,12 | 75-0,10 | 120-0,20 | 70-0,14 | 15±0,12 | 110-0,20 |
| 4 | 15±0,14 | 85-0,10 | 130-0,25 | 80-0,16 | 15±0,12 | 120-0,20 |
| 5 | 20±0,16 | 90-0,12 | 140-0,30 | 85-0,18 | 20±0,16 | 130-0,25 |
| 6 | 20±0,18 | 100-0,16 | 150-0,35 | 95-0,20 | 20±0,18 | 140-0,25 |
| 7 | 30±0,24 | 100-0,16 | 160-0,40 | 95-0,20 | 30±0,20 | 150-0,30 |
| 8 | 30±0,24 | 110-0,18 | 170-0,45 | 105-0,20 | 30±0,20 | 160-0,30 |
| 9 | 40±0,30 | 110-0,18 | 180-0,50 | 105-0,20 | 40±0,24 | 170-0,35 |
| 10 | 40±0,30 | 120-0,20 | 190-0,55 | 115-0,25 | 40±0,24 | 180-0,35 |
| 11 | 50±0,35 | 120-0,20 | 200-0,60 | 125-0,25 | 40±0,24 | 190-0,40 |
| 12 | 50±0,35 | 160-0,30 | 240-0,60 | 135-0,25 | 40±0,24 | 200-0,40 |

4.10 На вертикально-свердлильному верстаті обробляють ступінчатий отвір комбінованим зенкером (рисунок 4.24). Визначити похибку базування за координатами X та Z. Вихідні дані – за таблицею 4.9

Рисунок 4.23 – До задачі 4.9	Рисунок 4.24 – До задачі 4.10

Таблиця 4.9 – Вихідні дані до задачі 4.10

| Варіант | Розміри, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | А2 | А3 | Б1 |
| 1 | 20-0 ,12 | 6±0,02 | 50-0 ,10 | 48±0 ,10 |
| 2 | 30-0 ,15 | 10±0,08 | 60-0 ,14 | 55±0 ,12 |
| 3 | 35-0 ,15 | 8±0,05 | 65-0 ,20 | 60±0 ,18 |
| 4 | 16-0 ,10 | 12±0,10 | 40-0 ,08 | 35±0 ,08 |
| 5 | 24-0 ,14 | 6±0,02 | 60-0 ,16 | 48±0 ,16 |
| 6 | 45-0 ,20 | 4±0,03 | 65-0 ,18 | 32±0 ,10 |
| 7 | 18-0 ,08 | 8±0,05 | 35-0 ,21 | 30±0,05 |
| 8 | 24-0 ,16 | 6±0,02 | 40-0 ,10 | 35±0,12 |
| 9 | 30-0 ,18 | 5±0,02 | 50-0 ,20 | 42±0,16 |
| 10 | 18-0 ,12 | 10±0,08 | 45-0 ,15 | 38±0,10 |
| 11 | 32-0 ,18 | 12±0,10 | 48-0 ,16 | 40±0,20 |
| 12 | 40-0 ,20 | 8±0,05 | 60-0 ,18 | 54±0,18 |

4.5.2 Похибка базування на зовнішню циліндричну поверхню

Реалізація базування за зовнішньою циліндричною поверхнею здійснюється встановленням у втулку, або призму.

Рисунок 4.25 – Виникнення похибки розмірів при встановленні заготовок на призму

Технологічною базою при встановленні на призму (рисунок 4.25) є площина, яка проходить через твірні дотику циліндра з робочими поверхнями призми. Вимірювальна база відповідно до заданих розмірів (таблиця 4.10) твірна М, вісь О, твірна N. При коливанні діаметра в партії заготовок у межах допуску TD, від D до D – TD технологічна база займає положення відповідно F – F і F1 – F1 (рисунок 4.25). Таким чином, у всіх випадках має місце похибка базування внаслідок несуміщення баз.

Величина похибки базування при встановленні зовнішньої циліндричної поверхні на призму залежить від допуску на діаметр циліндра, кута призми і положення конструкторської бази.

Похибка базування у вертикальній площині при встановленні заготовки циліндричними поверхнями на призму визначається виразом

,						 (4.4)

де k – коефіцієнт; Т – допуск діаметра бази, мм.

Числові значення коефіцієнта k для різних кутів α призми наведені в таблиці 4.10

### Таблиця 4.10 – Значення коефіцієнта k

| Схема | Положення конструкторської бази | Значення коефіцієнта k при куті призми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60° | 90° | 120° | 180° |
| 1 |  | 1,5 | 1,21 | 1,08 | 1,0 |
| 2 |  | 0,5 | 0,21 | 0,08 | 0 |
| 3 |  | 1,0 | 0,7 | 0,58 | 0,5 |

### Похибка базування в горизонтальній площині відсутня

При встановлені у втулку заготовка може зміщуватись на величину максимального зазору з’єднання (ωб=Smax).

Виключення похибки базування досягається використанням як бази осі зовнішньої циліндричної поверхні, що реалізується самоцентруючими трикулачковими та цанговими патронами, самоцентруючими призмами тощо.

Задачі

4.11 Визначити, чи буде забезпечена симетричність паза 10+0,12 мм відносно зовнішнього профілю в межах 0,1 мм (рисунок 4.26, а) при різних схемах встановлення заготовки (рисунок 4.26, б – д). Похибка методу обробки за розташуванням оброблюваної поверхні відносно бази – 0,08 мм. Похибку закріплення не враховувати.

Рисунок 4.27 – До задачі 4.12

# Рисунок 4.26 – До задачі 4.11

Визначити похибку базування при різних схемах встановлення заготовки (рисунок 4.26, б – д).

4.12 Визначити похибку базування за координатами X та Z (рисунок 4.27). Визначити можливість забезпечення точності розмірів А і Б. Вихідні дані – за таблицею 4. 11

#### Таблиця 4.11 – Вихідні дані до задачі 4.12

| Варіант | # Величини, мм |  |  | Варіант | # Величини, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # D | α° | ωM |  | D | α° | ωM |
| 1 | 40-0,10 | 60° | 0,08 | 7 | 100-0,30 | 120° | 0,15 |
| 2 | 50-0,30 | 90° | 0,12 | 8 | 120-0,18 | 180° | 0,12 |
| 3 | 60-0,15 | 120° | 0,18 | 9 | 140-0,15 | 60° | 0,10 |
| 4 | 70-0,18 | 180° | 0,20 | 10 | 160-0,20 | 90° | 0,15 |
| 5 | 80-0,30 | 60° | 0,08 | 11 | 180-0,25 | 120° | 0,18 |
| 6 | 90-0,20 | 90° | 0,12 | 12 | 200-0,30 | 180° | 0,15 |

4.13 Для фрезерування паза заготовку встановлюють в центруючу втулку (рисунок 4.28). Визначити похибки базування при виконанні розмірів А1, А2, Б1, Б2 при заданій точності розмірів заготовки Б3 , d і центруючої втулки D(таблиця 4.12).

##### Таблиця 4.12 – Вихідні дані до задачі 4.13

| Варіант | # Розмір, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | A1 | A2 | A3 | Б1 | Б2 | Б3 |
| 1 |  | 50+0,025 | 10+0,2 | 40±0,05 | 100±0,1 | 60-0,10 | 20-0,05 | 80-0,20 |
| 2 |  | 60+0,03 | 10+0,2 | 50±0,06 | 120±0,15 | 60-0,10 | 20-0,08 | 80-0,30 |
| 3 |  | 70+0,03 | 15+0,24 | 50±0,08 | 140±0,2 | 60-0,10 | 20-0,12 | 80-0,18 |
| 4 |  | 80+0,03 | 15+0,24 | 60±0,08 | 160±0,1 | 50-0,10 | 30-0,21 | 80-0,21 |
| 5 |  | 90+0,04 | 18+0,14 | 60±0,08 | 180±0,24 | 70-0,12 | 30-0,21 | 100-0,24 |
| 6 |  | 100+0,03 | 18+0,16 | 70±0,10 | 200±0,21 | 60-0,10 | 40-0,18 | 100-0,32 |
| 7 |  | 120+0,04 | 18+0,21 | 70±0,10 | 240±0,18 | 20-0,12 | 80-0,14 | 100-0,12 |
| 8 |  | 150+0,04 | 20+0,18 | 90±0,12 | 300±0,24 | 20-0,14 | 80-0,32 | 100-0,16 |
| 9 |  | 170+0,04 | 20+0,15 | 100±0,12 | 320±0,21 | 30-0,16 | 60-0,32 | 90-0,18 |
| 10 |  | 180+0,07 | 20+0,24 | 120±0,14 | 350±0,35 | 40-0,18 | 50-0,30 | 90-0,21 |
| 11 |  | 200+0,07 | 40+0,32 | 120±0,14 | 360±0,5 | 40-0,18 | 50-0,24 | 90-0,32 |
| 12 |  | 240+0,07 | 40+0,20 | 140±0,16 | 360±0,5 | 30-0,21 | 60-0,24 | 90-0,36 |

4.14 На торцевій поверхні валів, встановлюваних у призму, свердляться два отвори діаметром 10 мм (рисунок 4.29). Вимагається, щоб різниця розмірів Н1 і Н2 заданих від твірної циліндричної поверхні до осі оброблюваного отвору, була мінімальною. Розрахувавши похибку базування, визначити при якому розміщенні кондукторних втулок відносно призми дана вимога забезпечуватиметься. Діаметр вала 80+0,15 мм, кут призми α= 90°.

Рисунок 4.28 – Схема встановлення заготовки при

фрезеруванні паза 4 (до задачі 4.13)

# Рисунок 4.29 – Схеми розміщення кондукторних

втулок відносно призми (до задачі 4.14)

4.5.3 Похибка базування на отвір

Похибка базування при встановленні циліндричним отвором на жорстку оправку з’являється внаслідок наявності зазору між отвором і оправкою.

Конструкторською базою в даному випадку є вісь отвору, а технологічною базою – поверхня отвору. Незбігання баз унаслідок наявності зазору і приводить до появи похибки базування:

ωб=Smax=Smin+TA+TB					(4.5)

де Smax, Smin – максимальний і мінімальний зазори між отвором заготовки і оправкою; TA,TB – відповідно допуск на діаметр отвору і оправки.

Максимально можливе незбігання осі отвору й осі обробленої зовнішньої поверхні (ексцентриситет) при цьому:

е =0,5 ωб						(4.6)

Приклад. Чистове шліфування зовнішньої циліндричної поверхні А втулки (рисунок 4.30) виконується на оправці з посадочним діаметром D=25-0,014 мм. Базовий отвір має розмір ø. Визначити похибку базування втулки.

# Рисунок 4.30 – Схема встановлення втулки на жорсткій оправці

Розв’язання. В даному випадку:

Smin=0,025мм; TA=0,085–0,025=0,060 мм; TB=0,014 мм. Отже, похибка базування ωб=0,025+0,060+0,014=0,099 мм.

Виключення похибки базування досягається використанням як бази осі отвору, що реалізується самоцентруючими розтискними оправками (цанговими, кулачковими, кульковими), або установлення заготовок на оправку без зазору (з натягом) (рисунок 4.31)

Рисунок 4.31 – Трикулачкова (а), кулькова оправка (б) та центрова оправка для установки заготовки з натягом

Задачі

4.15 Визначити можливість забезпечення точності розмірів 18-0,12 і 6±0,1, при фрезеруванні уступу диска (рисунок 4.32), якщо похибка методу обробки в осьовому напрямку ωм.о.=0,09 мм; а в радіальному ωм.р.=0,12 мм. Визначити шляхи підвищення точності вказаних розмірів.

Рисунок 4.32 – Диск (а) і схема його обробки(б)

4.16. При обробці втулки (рисунок 4.33) вона встановлюється отвором ø25+0,021 на циліндричний палець ø25-0,014 пристрою.

Визначити :

1) похибку базування:

а) при зенкеруванні отвору ø24+0,03 mm;

б) при зенкеруванні фаски 3x90° в отворі ø11 мм;

2) можливість забезпечення точності розмірів 7±0,16 мм і 3±0,1 мм, якщо похибка методу ωМ =0,12 мм.

Рисунок 4.33 – До задачі 4.16

4.17 Шліфування поверхні А гладкої втулки діаметром 50 мм виконується на циліндричній оправці ø25-0,014 мм (див. рисунок 4.30). Отвір втулки ø25+0,05 мм.

Визначити:

1) похибку базування;

2) максимально можливе биття обробленої поверхні відносно отвору, якщо похибка методу ωM = 0,005 мм.

Рисунок 4.34 – Схеми встановлення втулки при обробці

шпонкового паза 4 (до задачі 4.19)

4.18. Обробка зовнішньої циліндричної поверхні втулок діаметром І20 мм проводиться при встановленні їх із зазором на жорсткій шпиндельній оправці (рисунок 4.30). Базовий отвір мав діаметр 70+0,035 мм. Циліндрична робоча поверхня оправки діаметром мм має радіальне биття 0,025 мм відносно її конусної поверхні, а биття шпинделя верстата складає 0,012 мм. Точність методу обробки ωМ=0,05 мм. Визначити максимальне можливе відхилення від співвісності зовнішньої поверхні А втулки відносно базового отвору Б.

4.19 У втулок із зовнішнім діаметром D=80-0,2 мм і внутрішнім d=40+0,050 мм фрезерується шпонковий паз шириною Б=10+0,1 мм, витримуючи розміри H=70-0,2 мм і h=90+0,3 мм (рисунок 4.34). Зміщення осі шпонкового паза відносно діаметральної площини втулки не повинно перевищувати 0,1 мм.

1. Визначити похибку базування для наведених схем встановлення. Кут призм α=90°, мінімальний зазор при встановленні заготовки на палець чи у втулку Smin= 0,01 мм. Допуск на виготовлення установочного пальця і центруючої втулки дорівнює 0,02 мм.

2. Вибрати схему встановлення, для якої розрахункова похибка базування мінімальна й забезпечується досягнення заданої точності обробки, якщо точність методу обробки ωM=0,060 мм. Прийняти ωз= ωп=0.

4.5.4 Похибка базування на площину і два отвори.

Похибка базування в горизонтальній площині проявляється в зміщенні заготовки при виборі зазорів між отвором і пальцями в один і різні боки. Внаслідок цього технологічна база – поверхня отвору і вимірювальна база - його вісь не збігаються.

Похибки базування по осях X та Y дорівнюють

ωбх= ωбу=Smax,			(4.7)

де Smax – максимальний зазор з’єднання

„отвір-палець”.

Найбільший можливий кут перекосу заготовки

,		(4.8)

При встановленні на площину і два отвори похибка базування заготовки виникає у результаті зміщення останньої внаслідок вибирання зазорів в одному напрямку (рисунок 4.35, а) чи перекосу в площині базування відносно осей пальців унаслідок вибирання зазорів у різних напрямках (рисунок 4.35, б).

# Рисунок 4.35 – Схема виникнення похибки базування

де S1max, S2max – максимальний зазор у з’єднанні базового отвору відповідно з першим і другим пальцем; L – відстань між осями базових отворів (номінальний розмір). Посадка отворів на пальці виконується, як правило, за посадками H7/f7 або H7/g6.

Перекіс заготовки на кут α впливає не тільки на точність розмірів, а й на точність відносного розташування оброблюваних поверхонь відносно баз (A1, А2 і α на рисунку 4.35). Похибка базування у вертикальній площині  при суміщених технологічній і вимірювальній базах принципово відсутня, але фактично має місце у зв’язку з похибками форми (відхиленнями від площинності) бази заготовки.

В зв’язку з її малим числовим значенням при розрахунках похибки базування це, як правило не враховують, вважаючи, що при суміщенні баз похибка базування дорівнює нулю.

3 метою підвищення точності базування зазори в з’єднанні пальця з базовим отвором належить робити можливо меншими. При цьому доводиться враховувати, що зменшення зазорів ускладнює встановлення заготовки на пальці, а при деяких умовах робить її зовсім неможливою. Тому, для підвищення точності базування при встановленні на два пальці один із них зрізають (див. рисунок 4.35).

Приклад. Визначити найбільшу кутову похибку при базуванні оброблюваної заготовки за двома отворами D1=50+0,5 мм і D2=12+0,035, що розташовані на відстані L=150 мм. Діаметри циліндричного та зрізаного пальців відповідно d1= і d2=.

Розв'язання. Визначаємо найбільший зазор у з'єднанні отвору ø50+0,05 із пальцем

Smax1=0,05+0,10=0,15 мм

Розраховуємо найбільший зазор у з'єднанні отвору ø12+0,035 із пальцем

Smax2=0,035+0,07=0,105 мм

Визначаємо за формулою (4.8) найбільший можливий кут перекосу заготовки

Таким чином можливий перекіс дорівнює 0,127 мм на довжині 150 мм, а кутова похибка α=4'.

Схему "площина–два отвори" широко використовують для базування корпусних і коробчатих заготовок (рисунок 4.36, а), бо базування просте, не вимагає створення спеціальних пристроїв для підтискання оброблюваної заготовки до напрямних і опорних базових пластин, забезпечує вільний доступ інструментів для обробки заготовок з різних сторін, дозволяє реалізувати принцип постійності баз.

В умовах певної конфігурації деталі схема може трансформуватися базуванням на циліндричний виступ (рисунок 4.36, б), чи виточку (рисунок

Рисунок 4.36 – Можливі схеми базування корпусних деталей

4.36, в) і отвір збоку, який попереджує обертання заготовки навколо осі виступу чи виточки. У деяких випадках замість отвору використовується який-небудь елемент заготовки. Наприклад, точка 1 на ребрі жорсткості або точка 2 на фланці (рисунок 4.36, б).

Для виключення похибки базування як бази слід використовувати осі виступів, виточок, отворів (рисунок 4.36, г). Реалізація таких схем здійснюється використанням плаваючих центруючих елементів і конічних пальців (рисунок 4.37).

Рисунок 4.37 – Базування заготовки на площину і осі

коротких отворів

Унаслідок того, що зазор посадки конічного пальця в корпус пристрою значно менший від зазору посадки отвору і циліндричного пальця, похибка базування є малою величиною другого порядку і нею можна знехтувати.

При обробці великих, важких заготовок, коли їх установка на пальці утруднена внаслідок перекосів, або при обробці заготовок середніх розмірів, якщо їх форма не дає змогу виконати базові отвори виконують базування по трьох площинах.

Задачі.

4.20 При обробці пластина (рисунок 4.38) може базуватись на отвори 1 і 2 або 1 і 3.

Визначити:

а) яка схема базування забезпечує меншу величину похибки;

б) можливу нерівномірність припуску внаслідок похибки базування при обробці поверхні А, якщо пластина базується на отвори 1 і 3;

Рисунок 4.38 – Пластина (до задачі 4.20)

в) максимально можливе відхилення від паралельності поверхні А відносно поверхні В, якщо відхилення від перпендикулярності поверхні Б відносно поверхні В становить 0,05/200 мм/мм а похибка методу обробки поверхні А – 0,02/200 мм/мм.

4.21 Поверхні 1 і 2 пластини фрезерують по черзі на двох операціях при базуванні на площину і два отвори D1 і D2 . Визначити найбільшу кутову похибку в розташуванні оброблених поверхонь (рисунок 4.39, таблиця 4.13).

# Рисунок 4.39 – До задачі 4.21

# Таблиця 4.13 – Вихідні дані до задачі 4.21

| Варіант | Діаметр базових отворів заготовки, мм |  | Діаметр установчих пальців, мм |  | Розміри розташування базових отворів, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | d1 | d2 | А | Б | L |
| 1 | 10+0,022 | 10+0,022 |  |  | 200 | 150 | – |
| 2 | 70+0,046 | 100,015 |  |  | 220 | 150 | – |
| 3 | 6+0,015 | 6+0,015 |  |  | – | – | 170 |
| 4 | 20+0,033 | 60+0,046 |  |  | – | – | 240 |
| 5 | 15+0,027 | 15+0,027 |  |  | 300 | 320 | – |
| 6 | 120+0,054 | 10+0,027 |  |  | 250 | 200 | – |
| 7 | 8+0,022 | 8+0,015 |  |  | – | – | 250 |
| 8 | 80+0,059 | 15+0,027 |  |  | – | – | 150 |
| 9 | 10+0,027 | 10+0,018 |  |  | 130 | 130 | – |
| 10 | 60+0,030 | 8+0,015 | 60 | 8 | 150 | 150 | – |
| 11 | 150+0,040 | 12+0,018 |  |  | – | – | 145 |
| 12 | 30+0,021 | 10+0,018 |  |  | 180 | 200 | – |

4.22 Визначити похибки базування за координатами X,Y та Z при оброблюванні  шпонкового пазу на вертикально фрезерному верстаті (рисунок 4.40). Визначити максимально можливе відхилення від симетричності паза від загальної площини симетрії отворів D1 i D2.

Вихідні дані приймати за таблицею 4.14.

# Рисунок 4.40 – До задачі 4.22

## Таблиця 4.14 – Вихідні дані до задачі 4.22

| Варіант | Розміри, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | D1 | d2 | D2 | L |
| 1 |  | 15+0,06 |  | 8+0,06 | 50±0,05 |
| 2 |  | 15+0,06 |  | 8+0,06 | 60±0,05 |
| 3 |  | 20+0,08 |  | 10+0,06 | 70±0,05 |
| 4 |  | 20+0,08 |  | 10+0,06 | 80±0,05 |
| 5 |  | 30+0,08 |  | 15+0,06 | 90±0,05 |
| 6 |  | 30+0,08 |  | 15+0,06 | 100±0,08 |
| 7 |  | 40+0,10 |  | 20+0,08 | 110±0,08 |
| 8 |  | 40+0,10 |  | 20+0,06 | 120±0,08 |
| 9 |  | 50+0,10 |  | 25+0,08 | 130±0,10 |
| 10 |  | 500,10 |  | 25+0,08 | 140±0,10 |
| 11 |  | 60+0,13 |  | 30+0,08 | 150±0,10 |
| 12 |  | 60+0,13 |  | 30+0,08 | 160±0,10 |

4.5.5 Похибка базування на центрові отвори.

Установка вала на двох центрових отворах дозволяє сумістити вісь оброблюваної поверхні з віссю центрів, тобто сумістити бази з власною системою координат для всіх розмірів, заданих від осі вала.

Перевагами схеми є простота конструкції пристрою, відсутність похибки від несуміщення баз для діаметральних розмірів, забезпечення принципу постійності баз при обробці на різних операціях.

Недоліком цієї схеми є необхідність обробки у заготовки додаткових поверхонь – центрових отворів, а також наявність похибки базування в осьовому напрямку.

Ця похибка виникає внаслідок похибки виконання центрових отворів. У результаті не забезпечується фіксоване положення вала в поздовжньому напрямку (рисунок 4.41). Вимірювальна база (лівий торець вала) і технологічна база (вершина центрового отвору) не збігаються.

У партії заготовок внаслідок неоднакової глибини центрових отворів їх діаметр змінюється від Dmin до Dmax. У зв’язку з цим при підтисканні заднім центром буде змінюватись положення лівого торця вала (вимірювальної бази) відносно встановленого на розмір А1 різця.

# Рисунок 4.41 – Схема встановлення вала в центрах

Тоді похибка базування

(4.9)

Шляхи  зменшення похибки базування: а) підвищити точність зацентровки – контролювати глибину центрового гнізда калібром; б) сортувати заготовки за діаметром центрових гнізд на розмірні групи з наступним підналагодженням системи при переході на обробку валів з центровими отворами нової розмірної групи.

Шляхи  виключення похибки базування:

а) застосувати плаваючий передній центр, суміщаючи технологічну і вимірювальні бази (рисунок 4.42, а). При підтисканні заготовки 1 заднім центром плаваючий центр 2 утоплюється в корпусі 3 до тих пір, поки торець заготовки не упреться в торець корпусу (або в спеціальний упор). При цьому незалежно від глибини (діаметра) центрового отвору, торці всіх заготовок партії займуть цілком визначене положення, технологічна і вимірювальні бази суміщаються. Потрібне положення фіксується гвинтом 4. Однак при цьому слід пам’ятати, що внаслідок посадок із зазором у з’єднаннях плаваючого центра жорсткість технологічної системи буде зменшеною;

б) не використовувати переднє центрове гніздо, встановлюючи, наприклад, лівий кінець вала в цанговому, чи кулачковому патронах з упором в торець (рисунок 4.42, б,в);

в)  поздовжні  розміри  задавати  від  технологічної  бази  –  вершини

Рисунок 4.42 – Схеми шляхів виключення похибки базування

центрового гнізда. При цьому встановлення на передній центр буде забезпечуватись сумісність баз. До речі, в умовах автоматизованого або автоматичного виробництва (при багаторазових встановленнях заготовок) це дає змогу гарантовано забезпечити точність поздовжніх розмірів.

### Задачі

4.23 Вал оброблюється на багаторізцевому напівавтоматі в центрах з двох установів (рисунок 4.43). Визначити похибку базування в осьовому напрямі і її вплив на точність розмірів А (таблиця 4.15).

Рисунок 4.43 – Схема обробки вала

# Таблиця 4.15 – Вихідні дані до задачі 4.23

| Варіант | Розміри, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | А2 | А3 | А4 | ωd | α, град |
| 1 | 18±0,08 | 37±0,12 | 10±0,04 | 80-0,21 | 0,08 | 60 |
| 2 | 18±0,06 | 50±0,14 | 10±0,05 | 90-0,24 | 0,05 | 60 |
| 3 | 25±0,12 | 40±0,16 | 15±0,05 | 10-0,18 | 0,10 | 60 |
| 4 | 30±0,14 | 57±0,10 | 8±0,03 | 120-0,18 | 0,05 | 90 |
| 5 | 25±0,12 | 100±0,21 | 7±0,02 | 150-0,24 | 0,08 | 90 |
| 6 | 30±0,14 | 125±0,24 | 15±0,03 | 180-0,32 | 0,10 | 90 |
| 7 | 35±0,14 | 120±0,21 | 15±0,03 | 200-0,34 | 0,15 | 120 |
| 8 | 35±0,14 | 170±0,24 | 20±0,06 | 250-0,25 | 0,20 | 120 |
| 9 | 20±0,12 | 90±0,18 | 18±0,04 | 140-0,18 | 0,05 | 120 |
| 10 | 20±0,15 | 55±0,16 | 25±0,08 | 110-0,22 | 0,08 | 60 |
| 11 | 20±0,10 | 10±0,12 | 12±0,04 | 50-0,16 | 0,10 | 90 |
| 12 | 10±0,08 | 10±0,12 | 14±0,05 | 40-0,12 | 0,15 | 120 |

Примітка: в таблиці αо – кут центрового гнізда, а ωd – похибка діаметра центрового гнізда.

5 Технологічні розмірні ланцюги

Технологічний розмірний ланцюг – розмірний ланцюг, який забезпечує потрібну відстань або відносний поворот між поверхнями виробу при виконанні операції або ряду операцій складання, обробки, при налагоджуванні верстата або при розрахунку міжопераційних розмірів.

5.1 Розрахунок технологічних розмірних ланцюгів

Розрахунок технологічних розмірних ланцюгів – це складний творчий процес, який базується на глибокому аналізі розмірної схеми технологічного процесу (операції).

У технологічних розмірних ланцюгах число складових ланок рідко буває більше чотирьох. Тому їх можна розраховувати за методом максимуму-мінімуму. В тих випадках, коли число ланок більше п'яти – слід враховувати імовірнісний метод.

Методика розрахунку технологічних розмірних ланцюгів залежить від того, замикаючою ланкою ланцюга є розмір припуску чи конструкторський розмір.

Якщо замикаючою ланкою розмірного ланцюга є конструкторський розмір, то розрахунок такого ланцюга зводиться до визначення номінального розміру, допуску і граничних відхилень шуканого розміру складової ланки за відомими значеннями номінальних розмірів допусків і граничних відхилень замикаючої і складових ланок розмірного ланцюга.

Задачі такого типу виникають при визначенні технологічних розмірів з метою забезпечення креслярського розміру, що безпосередньо не виконується при обробці.

Розрахунок необхідно проводити в суворій послідовності, порушення якої неминуче призведе до грубих помилок.

Алгоритм розрахунку наступний:

1. Для розробленого технологічного процесу виявляють технологічний розмірний ланцюг. При цьому треба пам'ятати, що при роботі на налагодженому верстаті безпосередньо витримується за кожною координатою розміри від технологічних баз до оброблюваної поверхні з точністю похибки методу обробки.

2. Складають схему технологічного розмірного ланцюга, виявляють відомі ланки (отримані на попередніх операціях).

3. Ставиться і чітко формулюється задача, для розв’язання якої використовується розмірний ланцюг. Важливо врахувати, що кожний розмірний ланцюг дає розв’язок лише однієї задачі.

4. Виходячи з поставленої задачі, знаходять замикаючу ланку технологічного розмірного ланцюга.

Зазвичай замикаючою ланкою технологічного розмірного ланцюга є креслярський розмір або поворот з регламентованим допуском, що безпосередньо не витримуються при обробці, виходячи з мінімального значення якого слід встановити операційні розміри для всіх етапів обробки даних взаємозв’язаних поверхонь.

5. Складають рівняння розмірного ланцюга

,						(5.1)

де Ci – передавальне відношення і-тої ланки лінійного розмірного ланцюга (+1– для збільшуючих і –1– для зменшуючих ланок).

6. Виходячи з рівняння (5.1), визначають номінал АT шуканого технологічного розміру.

Якщо шукана ланка є збільшуючою,

.				(5.2)

Якщо шукана ланка є зменшуючою,

.					(5.3)

7. Визначають допуск, з яким повинен бути витриманий шуканий технологічний розмір з умови забезпечення безпосередньо не витримуваного креслярського розміру (замикаючого в технологічному розмірному ланцюгу):

.					 (5.4)

Якщо допуск на певну складову ланку невідомий, його задають таким, що дорівнює методу обробки, за допомогою якого він одержується. Поле допуску напрямляють у “+” для охоплюючих, у “–” – для охоплюваних поверхонь, симетрично – для інших розмірів.

8. Перевіряють можливість виконання технологічного розміру із знайденим допуском. Повинна виконуватись умова:

.				(5.5)

Якщо умова (5.5) виконується – розв’язання задачі доводять до кінця.

Якщо , можливі такі шляхи:

  - Зменшити допуски на інші складові ланки, застосувавши точнішій метод обробки. Допуски зменшують з урахуванням розмірних інтервалів та економічної точності прийнятих методів обробки на операціях, де одержують відомі складові ланки.

  - Перебудувати технологічний процес із скороченням числа ланок ланцюга аж до виконання креслярського розміру безпосередньо.

  - Одночасно обробляти поверхні, наприклад, набором фрез, різцевим блоком тощо.

  - В дрібносерійному виробництві відмовитись від роботи на налагодженому верстаті й працювати за методом індивідуального одержання розмірів.

9. Визначають верхнє  і нижнє  відхилення шуканого технологічного розміру, виходячи з рівнянь:

,				(5.6)

де , ,  – координати середини поля допуску відповідно замикаючої, збільшуючих та зменшуючих ланок розмірного ланцюга.

;					(5.7)

.					(5.8)

10. Перевіряють правильність розв’язку. Повинні виконуватись дві умови:

;					 (5.9)

.				(5.10)

Розрахунок розмірних ланцюгів відносних поворотів виконується за формулами для розрахунку лінійних розмірних ланцюгів. Допуски кутових розмірів у більшості випадків симетричні, тому немає необхідності в розрахунку верхнього і нижнього граничних відхилень.

Якщо ланки задані в лінійних відносних одиницях, то перед розрахунком необхідно допустимі відхилення для всіх ланок привести до однієї базової довжини. За таку звичайно приймається базова довжина шуканої ланки.

Потім відкидається знаменник і розрахунки ведуть тільки за відхиленнями, вказаними у чисельнику, які розглядаються як граничні відхилення лінійних розмірів.

Знайдені значення граничних відхилень у лінійних одиницях переводять у відносні, вказуючи в чисельнику одержане граничне відхилення, а в знаменнику – базову довжину.

Приклад. За службовим призначенням валка (рисунок 5.1, а) важливим є розмір 200-0,5 мм. Технологічний процес обробки побудовано таким чином, що вказаний розмір при обробці безпосередньо не витримується (рисунок 5.1, б, в). Визначити, яким слід витримувати розмір А2, щоб забезпечити точність розміру АΔ?

1. Формулюємо задачу: визначити, які розміри і з якою точністю необхідно витримати при обробці, щоб забезпечити точність розміру 200.

2. Встановлюємо замикаючу ланку АΔ=200-0,5 мм, =0,5 мм, = –0,25 мм.

- Користуючись ескізом деталі і технологічною схемою обробки виявляємо і будуємо схему розмірного ланцюга (рисунок 5.1, г)

- Виявляємо характер ланок і визначаємо рівняння розмірного ланцюга на основі рівняння (5.1):

АΔ= –А1 – А2 + А3.

5. Знаходимо номінальне значення невідомого розміру :

А2=А3 – А1 – АΔ=350-60-200=90 мм.

Рисунок 5.1 – Валок (а), схеми одержання його поздовжніх розмірів (б, в) і технологічного розмірного ланцюга (г)

6. Вибираємо метод розв’язання розмірного ланцюга. Оскільки число складових ланок дорівнює трьом, вирішуємо використати метод максимуму-мінімуму.

7. Визначаємо допуск розміру А2

мм.

8. Перевіряємо можливість витримування знайденого допуску . За таблицею 5.12 знаходимо для чистового точіння і розміру 90 мм ωм=0,16 мм. Умова (5.5) виконується (0,2 мм>0,16 мм).

9. Визначаємо відхилення розміру А2. З рівняння (5.6) визначаємо – 0,25 = –0,1 – 0 –

= + 0,25 – 0,1 = + 0,15 мм

За рівнянням (5.7) = + 0,15 + 0,5 = + 0,25 мм;

За рівнянням (5.8) = + 0,15 – 0,5 = + 0,05 мм.

10. Перевіряємо правильність розв'язку

+0,25 мм  > + 0,05 мм

0,5 мм = 0,1 + 0,2 + 0,2 = 0,5 мм

Умови (5.9), (5.10) виконуються.

Таким чином, при обробці слід витримувати =90 мм.

Задачі

5.1 Виявити і розв’язати технологічний розмірний ланцюг Б при обробці втулки (рисунок 5.2). Похибку методу обробки прийняти за 9-м квалітетом.

Таблиця 5.1 – Вихідні дані до задачі 5.1

| Варіант | Розміри, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K1 | K2 | K3 | Б3 |
| 1 | 100-0,09 | 40±0,05 | 24-0,3 | 36±0,06 |
| 2 | 120-0,10 | 50±0,04 | 18-0,4 | 52±0,08 |
| 3 | 90-0,18 | 32±0,05 | 20-0,4 | 38±0,10 |
| 4 | 70-0,40 | 30±0,12 | 15-0,8 | 25±0,10 |
| 5 | 80-0,32 | 46±0,14 | 10-0,6 | 24±0,08 |
| 6 | 110-0,24 | 60±0,18 | 20-0,8 | 30±0,12 |
| 7 | 50-0,12 | 20±0,04 | 6-0,4 | 24±0,08 |
| 8 | 65-0,25 | 30±0,10 | 12-0,5 | 23±0,06 |
| 9 | 74-0,18 | 24±0,05 | 20-0,42 | 30±0,10 |
| 10 | 118-0,42 | 580,16 | 40-0,54 | 20±0,09 |
| 11 | 60-0,38 | 180,12 | 8-0,8 | 34±0,12 |
| 12 | 85-0,40 | 430,21 | 17-0,95 | 25±0,14 |

Рисунок 5.2 – Конструкторські (КР) і технологічні (ТР) розміри втулки (до задачі 5.1)

5.2 При обробці пластини витримано розміри А1, А2, А3 (рисунок 5.3, таблиця 5.2). Визначити, яким буде розмір від поверхні М до осі отвору?

Таблиця 5.2 – Вихідні дані до задачі 5.2

| Варіант | Розмір, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | A3 |
| 1 | 24±0,10 | 40-0,20 | 8-0,09 |
| 2 | 15±0,08 | 64-0,32 | 20-0,18 |
| 3 | 30±0,15 | 50-0,12 | 10-0,20 |
| 4 | 20±0,12 | 82-0,14 | 18-0,18 |
| 5 | 32±0,10 | 42-0,10 | 5-0,09 |
| 6 | 10±0,14 | 36-0,09 | 10-0,20 |
| 7 | 40±0,3 | 90-0,40 | 25-0,18 |
| 8 | 20±0,10 | 76-0,24 | 16-0,10 |
| Рисунок 5.3 – Пластина (до задачі 5.2) 9 | 15±0,12 | 54-0,36 | 15-0,10 |
| 10 | 25±0,20 | 85-0,52 | 30-0,14 |
| 11 | 18±0,10 | 60-0,41 | 24-0,16 |
| 12 | 30±0,15 | 78-0,30 | 18-0,12 |

5.3 Виявити і розв’язати технологічний розмірний ланцюг Б при обробці втулки (рисунок 5.4). Похибка методу обробки ωм=0,10 мм.

#### Рисунок 5.4 – До задачі 5.3

##### Таблиця 5.3 – Вихідні дані до задачі 5.3

| Варіант | Розмір, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K1 | K2 | K3 | Б3 |
| 1 | 10±0,018 | 20±0,02 | 38-0,05 | 28±0,02 |
| 2 | 12±0,018 | 22±0,02 | 35-0,05 | 25±0,02 |
| 3 | 25±0,024 | 35±0,02 | 64-0,06 | 44±0,018 |
| 4 | 30±0,025 | 40±0,025 | 75-0,07 | 65±0,05 |
| 5 | 54±0,037 | 64±0,04 | 120-0,10 | 110±0,05 |
| 6 | 82±0,04 | 92±0,04 | 180-0,10 | 170±0,06 |
| 7 | 40±0,03 | 50±0,03 | 100-0,08 | 90±0,02 |
| 8 | 32±0,03 | 42±0,03 | 80-0,06 | 70±0,03 |
| 9 | 90±0,04 | 100±0,12 | 205-0,12 | 195±0,08 |
| 10 | 120±0,04 | 130±0,04 | 250-0,14 | 240±0,06 |
| 11 | 150±0,05 | 160±0,06 | 310-0,32 | 300±0,08 |
| 12 | 50±0,10 | 60±0,03 | 120-0,10 | 110±0,09 |

5.4 Визначити допуск і відхилення в товщині стінки втулки з заданими на кресленні розмірами d і D (рисунок 5.5), якщо при обробці одержано ексцентриситет е внутрішньої поверхні відносно зовнішньої (таблиця 5.5). Визначити максимально можливу різностінність.

Таблиця 5.5 – Вихідні дані до задачі 5.4

| Варіант | Розмір, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | d | e |
| 1 | 10-0,07 | 5+0,07 | 0±0,05 |
| 2 | 15-0,10 | 6+0,08 | 0,1±0,05 |
| 3 | 20 | 12+0,09 | 0±0,09 |
| 4 | 32-0,20 | 10 | 0,2±0,10 |
| 5 | 48 | 30+0,10 | 0±0,08 |
| 6 | 50-0,18 | 35 | 0±0,10 |
| 7 | 64 | 40+0,15 | 0,15±0,02 |
| 8 | 75 | 50 | 0±0,05 |
| 9 | 82-0,24 | 56 | 0,2±0,09 |
| Рисунок 5.5 – До задачі 5.4 10 | 90 | 70+0,20 | 0±0,15 |
| 11 | 100-0,30 | 75+0,18 | 0,4±0,20 |
| 12 | 120 | 80+0,36 | 0,05±0,04 |

Рисунок 5.6 – Конструкторські (а) і технологічні (б, в)

розміри при обробці вала (до задачі 5.5)

5.5 Виявити і розв’язати технологічні розмірні ланцюги А та Б при чистовому точінні вала на багаторізцевому токарному напівавтоматі (рисунок 5.6), якщо конструкторські розміри становлять, мм: К1=280-1,0; К2=130±0,6; К3=80; К4=54±0,35; К5=30-0,20.

Необхідність у розрахунку технологічного розмірного ланцюга виникає також при несуміщенні вимірювальної і технологічної баз.

Приклад. Потрібно обробити отвір ø6+0,1 втулки (рисунок 5.7, а). Виходячи з конструкторського розмірного ланцюга, за опорну технологічну базу потрібно брати поверхню 1. Але при цьому кондукторна плита пристрою буде розташована надто далеко від втулки і напрямлення свердла буде незадовільним (рисунок 5.7, б). Не вирішує питання й використання подовженої кондукторної втулки, оскільки її потрібно буде весь час знімати при зміні оброблюваної заготовки. Виходячи з цього, як базу слід використовувати поверхню 2 (рисунок 5.7, в).

Рисунок 5.7 – Втулка (а) і схеми обробки отвору (б, в)

Але при цьому конструкторський розмір К2 буде замикаючою ланкою технологічного розмірного ланцюга В. Потрібно визначити точнісні параметри операційного технологічного розміру від технологічної бази до оброблюваної поверхні так, щоб при витримуванні їх і заданих параметрів розміру В1=К1  розмір К2=ВΔ витримувався в межах заданої кресленням точності.

Визначаємо номінальне значення технологічного розміру В2, виходячи з рівняння (5.1)

В2	=В1 – ВΔ=120-70=50 мм.

Розраховуємо допуск розміру В2

=0,36-0,24=0,12 мм.

Перевіряємо виконання умови (5.5):

=0,12<0,1=ωм (таблиця 5.13).

За формулою (5.6) визначаємо координату середини поля допуску :

== – 0,12 – 0= – 0,12 мм.

За формулою (5.7), (5.8) розраховуємо граничні відхилення технологічного розміру:

мм;

мм.

Перевірка умов (5.9), (5.10) показує, що розрахунки виконані правильно. Таким чином, необхідний технологічний розмір В2 буде 50 мм.

Задачі

5.6 Виявити технологічні розмірні ланцюги і знайти технологічні операційні розміри при обробці уступу (рисунок 5.8) при наведеній схемі базування заготовки, якщо похибка методу обробки відповідає 8-му квалітету. На рисунку показані конструкторські розміри.

5.7 При обробці отворів пластини (рисунок 5.9) необхідно забезпечити симетричність розташування чотирьох отворів ød відносно отвору øD. Визначити можливість дотримання вимог креслення, якщо:

- при обробці отвору øD технологічна база – поверхня 1, а при обробці чотирьох отворів ød – поверхня 2;

- при обробці отвору øD технологічна база – поверхня 2, а при обробці чотирьох отворів ød – поверхня 1;

- при обробці отворів øD і ød технологічна база – поверхня 2;

- при обробці отворів øD і ød технологічна база – поверхня 1;

Похибки методу з розташування відносно баз отвору øD =0,08 мм; обробки отвору ød =0,12 мм.

5.8 На заключних операціях ряд поверхонь бруса (рисунок 5.10, а) обробляється, виконуючи принцип сталості баз (рисунок 5.10, б, в).

Виявивши і розв’язавши технологічні розмірні ланцюги, визначити технологічні операційні розміри за координатами x і z. Похибки методу обробки: на оп. 020 – = 0,12 мм; на оп. 025 – = 0,16 мм.

| Рисунок 5.8 – До задачі 5.6 | Рисунок 5.9 – Пластина (до задачі 5.7) |
| --- | --- |

Рисунок 5.10 – Брус (а) і схеми його обробки (б, в)

Рисунок 5.11 – Пластина (а) і схема її базування при

обробці поверхні 1

5.9 Обробка поверхні 1 пластини (рисунок 5.11, а) здійснюється при вказаній (рисунок 5.11, б) схемі базування. Виявивши і розв’язавши технологічні розмірні ланцюги, визначити можливість витримування вимог креслення, якщо похибка методу за точністю розмірів =0,09 мм, а за точністю відносних поворотів =0,15/300 мм/мм.

5.10 Визначити можливість витримування точності розмірів 40 і 60 при обробці отвору ø35Н7 планки (рисунок 5.12), якщо похибка методу обробки ωм=0,24 мм.

5.11 При фрезеруванні паза 30 бруса (рисунок 5.13) технологічна база – поверхня 1, при фрезеруванні паза 20 – поверхня 2. Виявивши і розв’язавши технологічні розмірні ланцюги, визначити: а) максимально можливе несуміщення площин симетрії цих пазів, якщо похибка методу обробки за відстанями становить 0,12 мм; б) максимально можливу різницю в товщинах щік пазу 30.

Рисунок 5.12 – Планка (до задачі 5.10)

Рисунок 5.13 – Брус (до задачі 5.11)

5.12 При розташуванні головних отворів 1 і 2 корпуса (рисунок 5.14, а) він базується відповідно до приведених схем (рисунок 5.14, б, в). Виявивши і розв’язавши відповідні технологічні розмірні ланцюги, визначити: а) чи буде витримано міжосьову відстань відповідно до креслення; б) можливе максимальне незбігання вертикальних площин симетрії отворів.

## Якщо якийсь із параметрів не може бути витриманий, вказати шляхи забезпечення потрібної точності.

5.13 Визначити технологічні розміри і їх граничні відхилення при обробці паза 15+0,12 (рисунок 5.15) при вказаній схемі базування. На рисунку вказані конструкційні розміри. Похибку методу обробки прийняти за 8-м квалітетом за обома координатами.

Рисунок 5.14 – Корпус (а) і схеми його встановлення при обробці (б, в)

###### Рисунок 5.15 – До задачі 5.13 		Рисунок 5.16 – До задачі 5.14

5.14 Виявивши і розв’язавши технологічні розмірні ланцюги, визначити можливість витримати розміри А і Б з потрібною точністю при вказаній схемі базування (рисунок 5.16). Похибка методу обробки ωм =0,12 мм.

Всі інші розміри одержані на попередніх операціях обробки.

5.15 При обробці поверхні А вилки (рисунок 5.17) установчою базою є поверхня Н, при обробці поверхні Б установчою базою є поверхня М. Похибка методу обробки ωм =0,15/300 мм/мм. Виявивши і розв’язавши технологічний ланцюг відносних поворотів, визначити можливість забезпечення вимоги креслення за відносним розташуванням поверхонь Б і А.

5.16 Поверхня К вилки (рисунок 5.17) обробляється при базуванні на поверхню Н, а поверхня Л – відповідно на поверхню М. Виявивши і розв’язавши технологічний розмірний ланцюг, визначити граничні відхилення конструкторського розміру 40, якщо похибка методу обробки ωм=0,18 мм.

Рисунок 5.17 – До задачі 5.15, 5.16, 5.17

Рисунок 5.18 – Стояк

(до задачі 5.18)

Усі інші поверхні оброблені раніше.

5.17 При обробці отворів ø25Н7 і ø30Н7 вилки (рисунок 5.17) опорною базою є відповідно поверхні 1 і 2. визначити міжосьову відстань цих отворів і її граничні відхилення.

5.18 При обробці поверхні 1 стояка можливі бази поверхні 2, 3, 4. Виявивши і розв’язавши відповідні технологічні розмірні ланцюги, визначити можливість забезпечення точності розміру 100,1 мм. Похибка методу обробки ωм =0,1 мм. Результати звести в таблицю 5.6.

###### Таблиця 5.6 – Результати

розв’язання задачі 5.18

| База-поверхня | Похибка розміру 10 |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

5.19 Отвори ø25Н7 і ø15Н7 кутника (рисунок 5.19) обробляються при базуванні відповідно на поверхню 1 і поверхню 2. Визначити, якою буде взаємна перпендикулярність отворів після обробки, якщо похибка методу обробки ωм =0,08/100 мм/мм.

5.20 При обробці корпусу (рисунок 5.20) витримані допуски перпендикулярності: поверхні 1 до поверхні 3 - 0,08/200 мм/мм; поверхні 2 до поверхні 3 - 0,10/150 мм/мм; поверхні 4 до поверхні 3 - 0,05/100 мм/мм. Визначити фактичну перпендикулярність осі отвору øD до поверхні 1 і поверхні 4 на 100 мм, а також паралельність поверхонь 1 і 2 на 100 мм довжини.

Рисунок 5.19 – Кутник

(до задачі 5.19)

Рисунок 5.20 – Корпус

(до задачі 5.20)

Рисунок 5.21 – Важіль (до задачі 5.21)

Обробка важеля (рисунок 5.21) виконується так:

– фрезерування поверхні 1 і 2 при базуванні на поверхню 3 і 4 (ωм за паралельністю до бази – 0,05/100 мм/мм);

– фрезерування поверхні 3 і 4 при базуванні на поверхню 1 і 2 (ωм за паралельністю до бази – 0,05/100 мм/мм);

– свердління і зенкерування отворів øD і ød при базуванні на поверхню 1, 2 або 3, 4 (ωм за перпендикулярністю до бази – 0,2/200 мм/мм).

Виявивши і розв’язавши розмірний ланцюг відносних поворотів, визначити, якою буде паралельність отворів у першому і другому випадках базування.

5.22 Виявивши ланцюг відносних поворотів, визначити:

1. Яким повинен бути витриманий при обробці кронштейна (рисунок 5.22) допуск перпендикулярності осі отвору ø10Н8 до поверхні А, якщо всі інші поверхні вже оброблені відповідно до вимог креслення.

2. Яким методом обробки можна досягти розраховану точність перпендикулярності?

3. Якою буде паралельність поверхні Б відносно поверхні Г, після обробки кронштейна відносно вимог креслення?

4. Якою буде перпендикулярність осі отвору 10Н8 відносно поверхні А, після обробки кронштейна відповідно до вимог креслення?

Рисунок 5.22 – Кронштейн (до задачі 5.22)

5.2. Розрахунок операційного розміру попередньої операції

Необхідність у визначенні операційного розміру попередньої операції виникає в тому випадку, коли кінцеву обробку певної поверхні ведуть від вимірювальної бази, яка в подальшому сама оброблюється.

Наприклад, щоб запобігти виникненню забоїв на циліндричних поверхнях вала, як правило, шпонкові пази фрезерують до шліфування шийок вала. Тому необхідно визначити технологічний розмір – глибину паза для фрезерування, щоб після шліфування шийки був витриманий конструкторський розмір глибини паза, який безпосередньо не витримується.

Приклад. Визначити глибину А фрезерування паза у вала діаметром D=30,6-0,1 мм (рисунок 5.23), враховуючи, що після загартування і шліфування його до діаметра d=30-0,06 мм, глибина паза повинна дорівнювати заданій на кресленні K=8+0,32 мм.

###### Рисунок 5.23 – Схема розмірних зв’язків паза вала (а) і

технологічний розмірний ланцюг (б)

Розв’язання. Виявляємо технологічний розмірний ланцюг (рисунок 5.23,б). Замикаючою ланкою є креслярський розмір К глибини паза, оскільки він одержується останнім при обробці. Ланки A1, A3 – радіуси вала відповідно після точіння і шліфування. За рівнянням (5.2) знаходимо невідомий технологічний розмір A2:

А2=А1 – А3 + АΔ = 15,3 – 15 + 8 = 8,3 мм.

За рівнянням (5.4) знаходимо допуск ланки А2:

=--=0,32–0,05–0,03=0,24 мм.

Координата середини поля допуску :

мм.

Знаходимо граничні відхилення шуканого технологічного розміру за залежностями (5.9), (5.10):

Таким чином, глибина паза, яку слід витримувати, становить 8,3 мм.

# Задачі

5.23 Вал обточується до розміру ø80,6-0,18 мм, а шліфується до розміру ø80-0,074. Визначити глибину А поперечного паза, якщо він фрезерується до шліфування вала, а глибина Б, задана на кресленні, 6+0,14 мм (рисунок 5.24).

5.24 Визначити технологічний розмір Б (рисунок 5.25), на який зручніше налагоджувати технологічну систему для фрезерування паза до розміру А, вказаному на кресленні. Вихідні дані приймати за таблицею 5.7 для заданого варіанта.

Рисунок 5.24 – До задачі 5.23

###### Рисунок 5.25 – До задачі 5.24

Таблиця 5.7 – Вихідні дані до задачі 5.24

| Номер варіанта | Розмір, мм |  | Номер варіанта | Розмір, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | А |  | D | А |
| 1 | 10-0,09 | 3±0,10 | 7 | 64 | 16±0,05 |
| 2 | 15-0,10 | 4±0,16 | 8 | 75 | 20 |
| 3 | 20 | 6±0,18 | 9 | 82-0,24 | 25±0,08 |
| 4 | 32-0,20 | 8 | 10 | 90 | 28±0,14 |
| 5 | 48 | 10±0,20 | 11 | 100-0,30 | 30±0,10 |
| 6 | 50-0,18 | 12 | 12 | 120 | 35±0,08 |

5.25 Вал (рисунок 5.26) обробляється за таким технологічним маршрутом: обточування до розміру øВ, фрезерування шпонкового паза на глибину Г, термічна обробка, шліфування до розміру øБ. Визначити технологічний розмір Г для заданого варіанта (таблиця 5.8), якщо на кресленні глибина паза задана : а) розміром А1; б) розміром А2; в) розміром А3.

Рисунок 5.26 – До задачі 5.25

# Таблиця 5.8 – Вихідні дані до задачі 5.25

| Номер варіанту | Розмір, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | А2 | А3 | Б | В |
| 1 | 8±0,30 | 7±0,30 | 32±0,30 | 30-0,06 | 30,50,10 |
| 2 | 12+0,40 | 18+0,40 | 480,52 | 60-0,07 | 60,7-0,12 |
| 3 | 18±0,40 | 17±0,40 | 52±0,43 | 70-0,08 | 70,7-0,12 |
| 4 | 20±0,20 | 20±0,20 | 600,32 | 80-0,09 | 80,6-0,04 |
| 5 | 25+0,40 | 20±0,20 | 65-0,40 | 90-0,10 | 90,8-0,12 |
| 6 | 30±0,32 | 20±0,30 | 70-0,60 | 100-0,12 | 100,8-0,12 |
| 7 | 40±0,30 | 20±0,30 | 80-0,62 | 120-0,04 | 120,6-0,12 |
| 8 | 45+0,32 | 30+0,32 | 105-0,32 | 150-0,06 | 150,7-0,14 |
| 9 | 50+0,40 | 50+0,40 | 150-0,46 | 200-0,08 | 200,8-0,16 |
| 10 | 50±0,18 | 75±0,18 | 200-0,36 | 250-0,08 | 250,7-0,18 |
| 11 | 60+0,52 | 90+0,52 | 240-0,52 | 300-0,09 | 300,7-0,20 |
| 12 | 60±0,40 | 115±0,40 | 290-0,64 | 350-0,10 | 350,7-0,32 |

5.26 Маршрут обробки стакана (рисунок 5.27): 1)підрізання торця 1 і обточування зовнішнього діаметра; 2) підрізання торця 2 в розмір     А1=120,4-0,12 мм; 3) розточування отвору і підрізання дна до розміру А2. Визначити технологічний розмір А2.

5.27 З яким допуском необхідно витримувати на попередній операції розмір К1 і яким методом забезпечувати його точність, якщо при обробці платика 1 (рисунок 5.28) корпус базується за наведеною схемою. Похибка методу ωм=0,18 мм.

###### Рисунок 5.27 – До задачі 5.26			Рисунок 5.28 – До задачі 5.27

# 5.3 Вибір варіанту базування

Розв'язання технологічних задач, як правило, досягається кількома варіантами базування. На основі аналізу цих варіантів вибирається найдоцільніший.

Обгрунтовано вибирати той чи інший варіант базування можна на основі кількісних, а не якісних показників. Тому варіанти базування заготовки аналізують за допомогою технологічних розмірних ланцюгів, що розкривають зв’язок операцій в утворенні розміру або відносного повороту.

Алгоритм вибору наступний:

1. Виходячи із службового призначення деталі за кресленням, виявляють розмірні зв’язки поверхонь, встановлюють точнісні параметри цих зв’язків, їх важливість.

Аналіз робочого креслення деталі дає змогу виявити поверхні, від яких задано максимальну кількість розмірів за кожною координатою і поверхні, до яких пред’явлено найбільш жорсткі технічні вимоги. Для полегшення цієї роботи і більшої наочності нумеруються всі оброблювані елементи деталі, а також розмірні зв’язки між ними, і будуються графи розмірних зв’язків за координатами x, y, z.

Наприклад, для деталі, зображеної на рисунку 5.29 із графів наглядно видно, що в напряму z поверхня 1 має 6 зв’язків, в напрямках x і y відповідно поверхні 11 і 10 мають по 3 зв’язки. Ці поверхні можуть бути в подальшому використані в комплектах технологічних баз. При цьому максимально буде дотримуватись принцип суміщення баз.

Оскільки поверхні деталі виконують різні функції при роботі деталі в машині, то між ними потрібно забезпечити й різний ступінь точності кожного з її показників.

2. Визначають і чітко формулюють задачі, які необхідно розв’язати при обробці і розв’язання яких залежить від базування.

Рисунок 5.29 – Розмірні зв’язки деталі та їх графи

Враховуючи роль і значення першої операції в технологічному процесі, особливу увагу слід приділяти вибору варіанта базування заготовки на першій операції, щоб обробити її поверхні, намічені як технологічні бази для наступних операцій.

Спочатку потрібно визначити задачі, розв’язання яких залежить від базування заготовки на першій (перших) операції.

3. Вибравши для розв’язання одну з задач, знаходять місце в технологічному процесі, де задача одержує свій кінцевий розв’язок. Тобто розмір чи умова досягаються остаточно.

4. Йдучи від цього місця до початку обробки, до першої операції, а якщо потрібно, то й до технологічного процесу одержання вихідної заготовки (її креслення), виявляють розмірні зв’язки, які виникають при цьому. Розвиток розмірних зв’язків завершується на операції, де невідомий операційний розмір одержується як замикаюча ланка розмірного ланцюга технологічної системи, або ливарної чи ковальської системи одержання вихідної заготовки.

Необхідно накреслити теоретичні схеми базування заготовки за наміченими варіантами. На приведених ескізах для кожного наміченого варіанта базування виявити й побудувати розмірні ланцюги, в яких вихідними ланками будуть необхідні параметри.

Похибки ланок розмірних ланцюгів установлюють за таблицями економічної точності методів механічної обробки і точності заготовок. При відсутності на кресленні числових значень допусків розташування (відносних поворотів) треба приймати їх за довідником.

Розраховані похибки параметрів, які відповідають різним схемам базування, слід звести до таблиці (за формою таблиці 5.9). аналізуючи приведені в таблиці відхилення всіх параметрів, вибирають прийняті варіанти базування. Аналізують також вплив цих відхилень на якість деталі. Мета аналізу – перевірка забезпеченості заданої точності деталі при обробці від вибраних баз.

Якщо всі варіанти забезпечують задану точність, то з них вибирають такий, при якому технологічний процес виготовлення деталі буде простішим і дешевшим (простіше оснащення, дешевший верстат тощо).

5. Розраховують виявлені технологічні розмірні ланцюги, визначають кількісне значення похибки параметра за різних варіантів базування.

6. Вибирають оптимальний варіант базування. Критеріями вибору одного з кількох варіантів є:

а) більша точність обробки;

б) більш рівномірне розподілення припусків між оброблюваними поверхнями;

в) більша простота реалізації теоретичної схеми базування за допомогою пристрою;

г) придатність тієї чи іншої поверхні для використання як бази.

Звичайно може бути кілька варіантів розв’язання поставленої задачі.

При аналізі варіантів необхідно враховувати, що варіанта, який дає найкраще розв’язання всіх поставлених задач, не існує. В одному варіанті базування доцільніше вирішуються одні задачі, але менш ефективно інші і т.д. Тому, звичайно, варіант вибирають, ідучи на деякий компроміс.

7. Для зручності користування результатами виконаної роботи може бути побудована матриця технологічних баз.

Таблиця 5.9 – Матриця технологічних баз

| Оброблювана поверхня | Бази по координатах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | y | z |
| 3 | 8 | 10 | 11 |
| ... | ... | ... | ... |

Приклад 1. Задача 1. Забезпечити рівномірність припуску () в отворі корпусу підшипника (рисунок 5.30). Нерівномірність припуску може бути у вертикальній і горизонтальній площинах, тому її визначають за формулою

,

де ,  – коливання припуску відповідно у вертикальній та горизонтальній площинах.

Для простоти розглянемо нерівномірність припуску у вертикальній площині.

Нерівномірність припуску проявляється на операції розточування отвору у вигляді відносного зміщення осі отвору в заготовці й осі обертання борштанги з різцем ( на рисунку 5.30, а).

АΔ=А2-А1,

де А1 - відстань між віссю отвору в заготовці до обробки і технологічною базою; А2 - відстань між віссю обробленого отвору і технологічною базою

.

Точність відстані А2 цілком залежить від розточної системи і дорівнює похибці методу обробки . Розмір А1 виникає при обробці площини основи, яка виконується на першій операції. При цьому можливі два реальних варіанти базування заготовки.

За першим варіантом (рисунок 5.30, б) відстань А1 одержується як замикаюча ланка БΔ триланкового розмірного ланцюга Б, де Б2 - витримуваний розмір при обробці заготовки на налагодженому верстаті, Б1 - розмір вихідної заготовки, одержаний при литві:

.

Точність розміру Б1 досягається при литві й визначається простановкою розмірів на кресленні вихідної заготовки, яка може бути двох видів (1.1 і1.2 на рисунку 5.30, в).

Рисунок 5.30 – До вибору варіанта базування корпусу

За першим варіантом

;

за другим

.

Тоді

;

.

Точність розміру А1 за другим варіантом базування одержується як замикаюча ланка розмірного ланцюга технологічної системи:

.

Виходячи з цього

;

;

.

Числові значення можливих похибок можуть бути найдені за допомогою нормативів середньої економічної точності різних методів обробки і допусків на розміри виливків. Але вже й без цього видно, що

,

тобто другий варіант базування заготовки на першій операції забезпечує досить прийнятне розв'язання поставленої задачі.

Задача 2. Забезпечити рівномірність товщини підошви основи   корпуса підшипника (рисунок 5.30).

Задача розв’язується на першій операції при обробці підошви основи. При цьому можливі два варіанти базування: на необроблену поверхню підошви (рисунок 5.31, а) і на вісь відлитого отвору (рисунок 5.31, б)

;

.

Рисунок 5.31 – До вибору варіанта базування корпусу

Точність розміру М1 досягається при литві й визначається простановкою розмірів на кресленні вихідної заготовки, яка може бути двох видів (2.1 і 2.2 на рисунку 5.31, в).

Тоді

;

;

.

Тобто базування за першим варіантом забезпечує найдоцільніше розв’язання задачі 2. В той же час, цей варіант погано вирішує задачу 1, що й підтверджує висновок, що варіанта, за яким можна розв’язати всі задачі, не існує.

# Задачі

5.28 Визначити варіант базування корпуса підшипника (рисунок 5.32), що забезпечує рівномірність припуску при обробці отвору ø50Н7 у горизонтальній площині. Точність розмірів виливка приймати за 14 квалітетом

###### Рисунок 5.32 – Корпус підшипника

5.29 Визначити варіант базування кронштейна (рисунок 5.33) при розв'язанні технологічних задач забезпечення:

а) паралельності площин Б і В при їх роздільній обробці;

б) перпендикулярності осі отвору ø30Н7 до осі отвору ø40Н7. Допуск 0,05/200 мм/мм;

в) рівномірності припуску при розточуванні отвору ø30Н7 в горизонтальній і вертикальній площинах;

г) симетричності розташування отвору ø30Н7 відносно зовнішньої поверхні Г;

д) перетину осей отворів ø30Н7 і ø40Н7. Допуск 0,06 мкм.

Точність розмірів виливка приймати за 14 квалітетом, а невказаних розмірів – за 12 квалітетом.

5.30 При фрезеруванні торців головок шатуна останній базується у поздовжньому напрямку: а) на бічну поверхню стрижня (рисунок 5.34, а); б) на його площину симетрії (рисунок 5.34, б). Визначити, який з варіантів базування забезпечить більшу симетричність розташування головок відносно площини симетрії стрижня шатуна.

Рисунок 5.33 – Кронштейн

Рисунок 5.34 – Схеми встановлення шатуна при обробці

5.31 На основі виявлених технологічних розмірних ланцюгів визначити варіант базування і обробки, який забезпечує вищу точність розташування оброблених і необроблених поверхонь (рисунок 5.35).

Рисунок 5.35 – Варіанти базування вилки при обробці

5.32 Вибрати варіант базування шківа (рисунок 5.36, а), що забезпечує:

а) концентричність зовнішньої поверхні øD і отвору ød;

б) концентричність отвору ød і маточини øD ;

в) рівномірність товщини ободу В;

г) симетричність торців 1 і 2 відносно площини симетрії диска товщиною А;

д) рівномірність припуску, що знімається при обробці зовнішньої поверхні øD1 ;

е) рівномірність припуску при обробці отвору ød.

Вибрати варіант базування шківа (рисунок 5.36, б), який забезпечує:

а) співвісність поверхні ø200-0,25 і отвору ø40Н7;

б) рівномірність товщини А ободу;

в) рівнотовщинність маточини;

г) рівнотовщинність диска (розмір 180,3);

д) рівномірність припуску, який знімається із зовнішньої поверхні ø200-0,25 мм;

е) рівномірність припуску в отворі ø40Н7.

Рисунок 5.36 – Шківи (до задачі 5,32)

5.33 Визначити в загальному вигляді та обґрунтувати варіант базування, який забезпечує найменшу різницю розмірів А1 та А2 (А=А1–А2min) корпусу (рисунок 5.37)

Рисунок 5.37 – Схеми встановлення корпуса при обробці

126

Таблиця 5.10 – Точність і шорсткість поверхні при обробці зовнішніх циліндричних поверхонь

| Обробка | Шорсткість поверхні Ra, мкм | Квалітет точності розміру | Технологічні допуски, мкм, на розмір обробки при номінальних діаметрах, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Понад 3 до 6 | Понад 6 до 10 | Понад 10 до 18 | Понад 18 до 30 | Понад 30 до 50 | Понад 50 до 80 | Понад 80 до 120 | Понад 120 до 180 | Понад 180 до 260 | Понад 260 до 300 |
| Обточування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чорнове | 40...10,0 | 14 12 | - 160 | - 200 | - 240 | - 280 | 620 340 | 740 400 | 870 460 | 1060 530 | 1150 600 | 1350 680 |
| напівчистове або одноразове | 20...2,5 | 12 9 | 160 80 | 200 100 | 240 120 | 280 140 | 340 170 | 400 200 | 460 230 | 530 260 | 600 300 | 680 240 |
| чистове | 10,0... 1,25 | 8 8 | 48 25 | 58 30 | 70 35 | 84 45 | 100 50 | 120 60 | 140 70 | 160 80 | 185 90 | 215 100 |
| тонке | 1,25... 0,32 | 8 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| алмазне |  | 7 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 54 |
| Шліфування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| попереднє | 2,5... 0,63 | 8 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| чистове | 1,25... 0,32 | 7 14 | 12 8 | 15 10 | 18 12 | 21 14 | 25 17 | 30 20 | 35 23 | 40 27 | 47 30 | 54 35 |
| тонке | 0,63... 0,08 | 14 6 | 8 5 | 10 6 | 12 8 | 14 9 | 17 11 | 20 13 | 23 15 | 27 18 | 30 20 | 35 22 |
| Обточування, алмазне виглажування | 1,25... 0,04 | 8 8 7 14 6 | 448 25 12 8 5 | 58 30 15 10 6 | 70 35 18 12 8 | 84 45 21 14 9 | 100 50 25 17 11 | 120 60 30 20 13 | 140 70 35 23 15 | 180 80 40 27 18 | 185 90 47 30 20 | 215 100 54 35 22 |
| Притирка суперфініш | 0,63... 0,08 | 6 - | 5 3 | 6 4 | 8 5 | 9 6 | 11 8 | 13 9 | 15 11 | 18 13 | 20 15 | 22 18 |

Примітка. Дані таблиці стосуються сталевих деталей. Для деталей із чавуну або кольорових сплавів точність можна приймати на один квалітет вищою.

Таблиця 5.11 – Точність і шорсткість поверхні при обробці отворів

127

| Обробка | Шорс-ткість повер-хні Ra, мкм | Ква-літет точ-ності роз-міру | Технологічні допуски, мкм, на розмір обробки при номінальних діаметрах, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Граничні відхилення форми (нециліндричність, некруглість і т.д.), мкм, у номінальних діаметрах отворів, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Понад 6 до 10 | Понад 10 до 18 | Понад 18 до 30 | Понад 30 до 50 | Понад 50 до 80 | Понад 80 до 120 | Понад 120 до 180 | Понад 180 до 260 | Понад 260 до 300 | Понад 6 до 18 | Понад 18 до 30 | Понад 30 до 120 | Понад 120 до 260 | Понад 260 до 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Свердління і розвер-тування | 20...2,5 | 12 9 | - 100 | 240 120 | 280 140 | 340 - | 400 - | - - | - - | - - | - - | 30 20 | 40 25 | 50 - | - - | - - |
| Зенкеру-вання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чорнове | 20…5,0 | 12 | - | 240 | 280 | 340 | 400 | 460 | - | - | - | 30 | 40 | 50 | - | - |
| однокатне литого або прошитого отвору | 10...2,5 | 12 9 | - - | - 120 | 280 140 | 340 170 | 400 200 | 460 230 | - - | - - | - - | 30 20 | 40 25 | 50 30 | - - | - - |
| чистове після чорнового або свердління |  | 8 | - | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 | - | - | - | 12 | 16 | 20 | - | - |
| Розверту-вання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормальне | 2,5... 1,25 | 9 8 | 100 58 | 120 70 | 140 84 | 170 100 | 200 120 | 230 140 | 260 160 | 300 185 | 340 215 | 12 8 | 16 10 | 20 12 | 25 16 | 30 20 |
| точне | 1,25... 0,63 | 8 7 | 30 22 | 35 27 | 45 33 | 50 39 | 60 46 | 70 54 | 80 63 | 90 73 | 100 81 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |

128

Продовження таблиці 5.11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тонке | 0,63... 0,32 | 7 6 | 16 9 | 19 11 | 23 - | 27 - | 30 - | 35 - | 40 - | 45 - | 50 - | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Протягу-вання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чорнове, литого або прошитого отвору | 2,5... 1,25 | 9 8 | - - | - - | - - | 170 100 | 200 120 | 230 140 | 260 160 | - - | - - | - - | 16 10 | 20 12 | 25 16 | - - |
| чистове після чорнового або свердління | 1,25... 0,32 | 8 7 7 | - - - | 35 27 19 | 45 33 23 | 50 39 27 | 60 46 30 | 70 54 35 | 80 63 40 | - - - | - - - | 8 5 | 10 6 | 12 8 | 16 10 | - - |
| Розточу-вання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чорнове | 2,0...5,0 | 8 9 | 200 100 | 240 120 | 280 140 | 340 170 | 400 200 | 460 230 | 530 260 | 600 300 | 680 340 | 20 12 | 25 18 | 30 20 | 40 25 | 50 30 |
| чистове | 5,0… 1,25 | 8 8 | 58 30 | 70 35 | 84 45 | 100 50 | 120 60 | 140 70 | 160 80 | 185 90 | 215 100 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| тонке, алмазне | 1,25.. 0,16 | 7 7 6 | 22 - - | 27 19 11 | 33 23 13 | 39 27 15 | 46 30 18 | 54 35 21 | 63 40 - | 73 45 - | 84 50 - | 5 3 | 6 4 | 8 5 | 10 6 | 12 8 |
| Шліфування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| попереднє | 2,5… 1,25 | 8 | - | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| чистове | 1,25… 0,32 | 7 7 | - - | 27 19 | 33 23 | 39 27 | 46 30 | 54 35 | 63 40 | 73 45 | 84 50 | 5 5 | 6 6 | 8 8 | 10 10 | 12 12 |
| тонке | 0,63… 0,080 | 6 | - | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |  |  |  |  |  |
| Притирання, хонінгування | 0,32... 0,020 | 6 - | 9 6 | 11 8 | 13 9 | 15 11 | 18 13 | 21 15 | 24 18 | 27 21 | 30 24 | 3 2 | 4 2,5 | 5 3 | 6 4 | 8 5 |

129

Закінчення таблиці 5.11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розкатування, калібрування, алмазне виг-лажування | 0,63... 0,040 | 8 8 7 7 6 | 58 30 22 16 9 | 70 35 27 19 11 | 84 45 33 23 13 | 100 50 39 27 15 | 120 60 46 30 18 | 140 70 54 35 21 | 160 80 63 40 24 | 185 90 78 45 27 | 215 100 84 50 30 | 8 5 3 | 10 6 4 | 12 8 5 | 16 10 6 | 20 12 8 |

Примітка.

1. Дані таблиці стосуються сталевих деталей. Для деталей із чавуну або кольорових сплавів граничні відхилення точності можна приймати на один клас і ступінь вище.

2. Граничні відхилення форми і розміру дійсні для отворів l/d=2,0. При l/d=2…10 похибка обробки збільшується в 1,2-2,0 рази.

3. Точність обробки отворів мірним інструментом визначається точністю виготовлення інструменту.

Таблиця 5.12 – Точність і шорсткість поверхні при обробці площин

130

| Метод обробки | Шорсткість повер хні Ra, мкм | Квалітет точності розміру | Технологічні допуски, мкм, на розмір обробки до базової поверхні, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Граничні відхилення форми і розташування площин, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 80 |  | Понад 80 до 180 |  | Понад 180 до 260 |  | Понад 260 до 500 |  | Понад 80 |  | Понад 80 до 180 |  | Понад 180 до 260 |  | Понад 260 до500 | Неплощиність і непрямолінійність |  | Непаралельність і неперпендикулярність |  | Неплощиність і непрямолінійність |  | Непаралельність і неперпендикулярність |  | Неплощиність і непрямолінійність |  | Непаралельність і неперпендикулярність |
|  |  |  | При розмірах оброблюваної площини (довжина х ширину), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При розмірах оброблюваної площини (довжина х ширину), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | До 100х180 |  |  |  |  |  |  | Понад 100х160 до 400х400 |  |  |  |  |  |  | До 60х60 |  |  |  | Понад 60х60 до 160х160 |  |  |  | Понад 160х160 до 400х400 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| Фрезерування і стругання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чорнове | 40... 5,0 | 12 11 10 9 | - - 120 60 | - - 160 80 |  | - - 185 90 |  | - - 250 100 |  | - 200 120 - |  | - 260 160 - |  | - 300 185 - |  | - 380 250 - | 80 40 25 |  | 100 60 40 |  | 120 100 40 |  | 160 100 60 |  | 200 160 160 |  | 250 160 100 |  |
| чистове | 5,0…0,65 | 11 10 9 8 | - - 80 25 | - - 80 40 |  | - - 90 47 |  | - - 120 62 |  | - 120 60 - |  | - 160 80 - |  | - 185 90 - |  | - 250 120 - | 40 25 16 |  | 60 40 25 |  | 60 40 25 |  | 100 60 40 |  | 100 60 40 |  | 160 100 60 |  |

Закінчення таблиці 5.12

131

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тонке | 2,5…0,32 | 9 8 7 | - 25 20 | - 40 27 | - 47 30 | - 62 40 | - 25 20 | - 40 27 | - 47 30 | - 62 40 | 16 10 6 | 25 16 10 | 25 16 10 | 40 25 16 | 40 25 16 | 60 40 25 |
| Торцеве точіння і підрізання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чорнове | 40… 10,0 | 14 12 11 | - 400 200 | - 530 260 | - 600 300 | - 760 380 | - 400 - | - 530 - | - 600 - | - 780 - | 80 40 | 100 60 | 120 60 | 160 100 | 200 100 | 250 160 |
| чистове або одноразове | 40… 1,25 | 12 11 10 9 | - - 120 60 | - - 160 80 | - - 185 90 | - - 250 120 | - 200 120 - | - 260 160 - | - 300 185 - | - 380 185 - | 80 40 25 16 | 100 60 40 25 | 120 60 40 - | 160 100 60 - | 200 100 60 - | 250 160 100 - |
| тонке | 2,5…0,08 | 8 7 6 | 25 20 13 | 40 27 18 | 47 30 20 | 62 40 25 | 25 20 13 | 40 27 18 | 47 30 20 | 62 40 25 | 6 4 2,5 1,6 | 10 6 2,5 | 10 6 4 2,5 | 16 10 6 4 | 16 10 6 4 | 25 16 10 6 |
| Притирання, тонке шабріння | 0,63...0,08 | 6 | 13 | 18 | 20 | 25 | 13 | 18 | 20 | 25 | 2,5 1,6 1,0 | 4 2,5 1,6 | 4 2,5 1,6 | 6 4 1,6 | 6 4 2,5 | 10 6 4 |

Примітка.

1. Дані таблиці стосуються сталевих деталей. Для деталей із чавуну або кольорових сплавів граничні відхилення щодо точності можна приймати на один квалітет вище.

2. Табличні дані відносять до обробки при базуванні за чистовими базами і при використанні їх як вимірювальні бази. Якщо ці бази не збігаються, то табличні значення технологічних допусків необхідно збільшити на величину похибки базування.

Таблиця 5.13 – Точність відносного розташування отворів

132

| Верстати | Метод обробки | Відхилення міжосьової відстані, мкм | Відхилення від перпендикулярності осей, мкм/100мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Вертикально- і радіально- свердлильні | Свердління за кондуктором | 100...200 | 100 |
| Вертикально- і радіально- свердлильні | Розточування (розвертування) за кондуктором | 50...100 | 50...100 |
| Горизонтально-розточувальні | Розточування (розвертування) за шкалою з ноніусом | 200...400 | 50...150 |
| Горизонтально-розточувальні з ЧПК | Розточування (розвертування) за програмою | 40...50 | 50...150 |
| Координатно-розточувальні | За оптичними приладами | 4...20 | - |
| Алмазно-розточувальні |  | 10...20 | - |
| Агрегатні багатошпиндельні | За кондуктором | 50...200 | 50...10 |

# 6 Розрахунок похибки обробки

6.1 Виробнича похибка і її структура

Точність обробки залежить від сукупної великої кількості чинників, які викликають зміщення елементів технологічної системи із заданого положення в робоче і призводить до появи елементарних похибок обробки.

Сумарна похибка обробки  складається з наступних складових похибок:

– похибка установлення заготовок у пристрої або безпосередньо на столі верстата;

– похибка від коливання пружних деформацій технологічної системи під впливом нестабільності навантаження;

– похибка налагодження технологічної системи ;

– похибка від розмірного спрацювання ріжучого інструменту;

– похибка від геометричних неточностей верстата;

– похибка від коливання пружних і контактних теплових деформацій елементів технологічної системи;

– похибка від дії залишкових деформацій від напруг в матеріалі оброблюваної заготовки.

При розрахунку за методом максимуму-мінімуму сумарна похибка обробки визначається наступною залежністю

,							 (6.1)

де n – кількість складових похибок.

# При розрахунку імовірнісним методом

,						 (6.2)

де  – коефіцієнт розсіювання, що характеризує відмінність між дійсним розсіюванням складової і-тої похибки і розсіюванням за нормальним законом.

Для закону Гауса К=1,0; для закону рівної ймовірності К=1,73; для закону Сімпсона (трикутника) К=1,22; для композиції закону Гауса і рівної ймовірності К=1,2...1,5.

У звичайних умовах обробки на налагоджених верстатах розподілення , ,  близьке до нормального, ,  – до закону рівної ймовірності.

Звичайно при розрахунках, як правило, невідомий закон розподілення елементарної складової похибки, тому для всіх похибок приймають К=1,2.

# Тоді

,						 (6.3)

Для розрахунку очікуваної точності обробки інженеру-технологу необхідно вміти визначати складові похибки обробки.

6.2 Похибка установлення

Процес базування і затискання заготовки називається установлення. Після того, як заготовка правильно базована на верстаті, її положення повинне бути зафіксоване і збережене протягом часу виконання операції. В процесі виконання цієї роботи через різні причини (похибки баз заготовки, похибки виготовлення і спрацювання опорних елементів пристрою, нестабільності сил затиску і ін.) з’являються похибки, які сумуючись, перетворюються в похибку установлення. При установленні заготовки в пристрої похибка установлення може бути визначена за формулою

,				 (6.4)

де – похибка базування; – похибка затискання; – похибка пристрою.

Похибка базування, її сутність причини виникнення, методи визначення числового значення розглянуті в п.4.5.

Затискання – прикладання сил і пар сил до заготовки для забезпечення сталості її положення.

# При установленні заготовки з вивіркою її положення

,					(6.5)

де – похибка вивірки.

Вивірка – процес надання заготовці потрібного положення відносно вибраної системи координат. Точність вивірки в цілому залежить від досвіду і кваліфікації робітника та від прийнятого методу вивірки. Вивірка може здійснюватись за поверхнями і за розмітковими рисками.

Щоб встановлена на столі верстата чи в пристрої заготовка не змістилась під дією сил різання, до заготовки прикладають сили, які б були більші від сил різання і забезпечили б постійний контакт заготовки з установчими елементами. Таке затискання заготовки прийнято називати силовим замиканням.

Під похибкою затискання  розуміють величину зсуву заготовки в напрямку витримуваного розміру (умови) відносно ріжучого інструменту під дією затискних сил.

Похибка затискання виникає в результаті пружних деформацій бази заготовки і установчих елементів пристрою під дією сил затискання.

Внаслідок коливання сили затиску, мікрогеометрії і фізико-механічних властивостей поверхневого шару технологічних баз заготовок похибка затискання є випадковою.

На рисунку 6.1 показана схема утворення похибки затискання заготовки при обробці кутового паза шириною А. При зміні сили затискання в межах  технологічна база буде зміщуватись із положення 1-2-3 до положення 4-5-6.

Рисунок 6.1 –  Cхема появи похибки затискання

Похибку затискання можна розрахувати за формулою

,		(6.6)

де y – контактна деформація стику “заготовка – установчий елемент”;  – кут між напрямками одержуваного розміру і прикладання сили затискання.

Похибка затискання  – випадкова величина, оскільки зміна сили затискання Q для партії заготовок випадкова.

Контактні деформації залежать від величини і сталості питомого тиску на стику і від шорсткості цих поверхонь. Так, якщо технологічна база – необроблене литво: =0,1...0,15 мм; після чорнової обробки =0,05...0,075 мм; після чистової обробки =0,010...0,015 мм [15].

Під дією сил затискання заготовка може деформуватись. Характер і величина деформацій залежно від форми деталі, сили затиску та способу її прикладання неоднакові. Визначення похибок затиску зводиться, як правило, до визначення деформацій та їх впливу на форму й розміри заготовки.

Звичайно цими деформаціями є деформації стискання або згинання, оскільки вони, як правило, не виходять за межі пружності. Заготовки деформовані силами затискання і в такому стані оброблені, після обробки повертаються до початкового стану (розправляються), внаслідок чого і виникають похибки в їх розмірах і формі.

При розрахунку деформацій затискання використовують положення опору матеріалів і теорії пружності.

Оброблюючи партію заготовок, похибки затискання можна звести до мінімуму, застосовуючи затискні механізми, які забезпечують сталу силу затискання (пневматичні, гідравлічні механізми), а також скеровуючи відповідним чином сили затискання та оброблюючи базуючі поверхні для збільшення площі контакту. Наприклад, змінюючи точкові опори на плоскі, можна досягти зменшення контактних деформацій. В зв’язку зі складністю визначення похибку затискання при розрахунках можна приймати за таблицями 6.1-6.4 [15].

Похибка виготовлення пристрою  безпосередньо входить у похибку установлення. В процесі експлуатації пристрою відбувається спрацювання його установчих елементів, а також елементів для спрямування ріжучого інструменту.

Залежно від ступеня точності оброблюваної заготовки встановлюють гранично допустиме спрацювання установчих елементів. Наприклад, при обробці заготовок середніх розмірів за 6-9-м квалітетами точності допустиме спрацювання не повинно перебільшувати 0,015 мм.

Для зменшення  необхідно забезпечувати потрібну точність виготовлення пристрою і необхідну стійкість проти спрацювання установчих елементів. Перша задача розв'язується за допомогою відповідних точнісних розрахунків, що дають можливість визначення розмірних вимог до пристрою.

Другу задачу розв'язують шляхом виготовлення установчих елементів з вуглецевих сталей У7А-У10А із загартуванням до твердості HRCе 50...51, або зі сталей марки 20, 20Х з цементацією робочих поверхонь на глибину 0,8...1,2 мм і загартуванням до тієї самої твердості, а в деяких випадках наплавленням твердим сплавом, покриттям хромом і т. ін.

Неточність пристрою при його виготовленні в загальному випадку становить 0,25...0,10 допуску відповідного точнісного параметра оброблюваної заготовки.

137

Таблиця 6.1 – Похибка затискання, мкм, в радіальному напрямку при встановленні заготовок для обробки на верстатах

| Характеристика базової Поверхні | Поперечні розміри заготовки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6...10 | 10...18 | 18...30 | 30...50 | 50...80 | 80...120 | 120... 180 | 180... 260 | 260... 360 |
| Встановлення в цанзі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холоднотягнута калібрована | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  |  |  |  |
| Чисто оброблена | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |  |  |  |
| Встановлення в трикулачковому самоцентруючому патроні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиття в піщану форму | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Лиття в кокіль | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
| Гаряче штампування | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Гарячекатана | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 500 | 600 |  |  |
| Попередньо оброблена | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Чисто оброблена | 25 | 30 | 35 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Встановлення в пневматичному патроні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиття в піщану форму | 180 | 220 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | 580 | 660 |
| Лиття в кокіль | 120 | 140 | 170 | 200 | 240 | 280 | 320 | 380 | 440 |
| Гаряче штампування | 180 | 220 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | 580 | 660 |
| Гарячекатана | 180 | 220 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 |  |  |
| Попередньо оброблена | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
| Чисто оброблена | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |

Примітка. При встановленні на оправку враховувати базування і приймати похибку затискання залежно від установлення оправки в гільзі, патроні або затискному пристрої. Встановлення в жорстких центрах не дає похибки затискання в радіальному напрямку.

138

Таблиця 6.2 – Похибка затискання в осьовому напрямку, мкм, при встановленні заготовок для обробки на верстатах

| Характеристика базової поверхні | Поперечні розміри заготовки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6...10 | 10...18 | 18...30 | 30...50 | 50...80 | 80...120 | 120... 180 | 180... 260 | 260... 360 |
| Встановлення в цанзі до упору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холоднотягнута калібрована | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  |  |  |  |
| Чисто оброблена | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |  |  |  |
| Встановлення в трикулачковому самоцентруючому патроні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиття в піщану форму | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Лиття в кокіль | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Гаряче штампування | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Гарячекатана | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |  |  |
| Попередньо оброблена | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Чисто оброблена | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Встановлення в пневматичному патроні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиття в піщану форму | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Лиття в кокіль | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Гаряче штампування | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Гарячекатана | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |  |  |
| Попередньо оброблена | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Чисто оброблена | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

Примітка. При встановленні на оправку враховувати базування і приймати похибку затискання залежно від встановлення оправки в гільзі, патроні або затискному пристрої. Встановлення в центрах похибки затискання не дає, але дає похибку базування в осьовому напрямку.

139

Таблиця 6.3 – Похибка затискання, мкм, при встановленні заготовок на опорні штифти пристроїв

| Характеристика базової Поверхні | Поперечні розміри заготовки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6...10 | 10...18 | 18...30 | 30...50 | 50...80 | 80...120 | 120... 180 | 180... 260 | 260... 360 |
| Встановлення в пристрої з гвинтовими або ексцентриковими затискачами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиття в піщану форму |  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |
| Лиття в кокіль |  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Гаряче штампування |  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |
| Гарячекатана | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |  |  |
| Попередньо оброблена | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Чисто оброблена | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Шліфована | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Встановлення в пристрої із пневматичним затискачем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиття в піщану форму |  | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 |
| Лиття в кокіль |  | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |
| Гаряче штампування |  | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 |
| Гарячекатана | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 |  |  |
| Попередньо оброблена | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Чисто оброблена | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Шліфована | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |

Примітка. Встановлення на магнітній плиті похибки затискання не дає. Поперечним розміром заготовки приймати найбільший у розрізі по нормалі до оброблюваної поверхні. Похибка затискання дана по нормалі до оброблюваної поверхні.

Таблиця 6.4 – Похибка затискання, мкм, при встановленні заготовок на опорні пластинки пристроїв

140

| Характеристика базової поверхні | Поперечні розміри заготовки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6...10 | 10...18 | 18...30 | 30...50 | 50...80 | 80...120 | 120... 180 | 180... 260 | 260... 360 |
| Встановлення в пристрої з гвинтовими або ексцентриковими затискачами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиття в піщану форму |  | 100 | 100 | 120 | 135 | 150 | 175 | 200 | 240 |
| Лиття в кокіль | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Гаряче штампування |  | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 175 | 200 | 240 |
| Гарячекатана | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 175 |  |  |
| Попередньо оброблена | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Чисто оброблена | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Шліфована | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Встановлення в пристрої із пневматичним затискачем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиття в піщану форму |  | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 190 |
| Лиття в кокіль | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Гаряче штампування |  | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 190 |
| Гарячекатана | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 |  |  |
| Попередньо оброблена | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Чисто оброблена | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Шліфована | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

Примітка. Встановлення на магнітній плиті похибки затискання не дає. Поперечним розміром заготовки приймати найбільший у розрізі по нормалі до оброблюваної поверхні. Похибка затискання дана по нормалі до оброблюваної поверхні.

# Задачі

6.1 При обробці поверхонь 1 і 2 шатун із сталі 40 встановлюється на плоскі опори із затиском силою P=1000 Н (рисунок 6.2). Розглядаючи установку як балку, яка лежить на двох опорах, визначити відхилення від паралельності площин головок після їх обробки, якщо поперечний розтин стебла шатуна  b х h=28 х 18 мм.

# Рисунок 6.2 – Схема установлення шатуна при обробці (до задачі 6.1)

6.2 Вал із сталі 45 при обробці торців на фрезерно-центрувальному напівавтоматі встановлено у дві призми із затиском силою Р= 5000 Н, прикладеною посередині між опорами (рисунок 6.3).

Визначити числове значення відхилення від паралельності торців, одержане після їх обробки.

# Рисунок 6.3 – Схема установлення вала при фрезеруванні

торців (до задачі 6.2)

6.3 Похибка від геометричної неточності верстата

Похибка виникає внаслідок відхилення фактичної траєкторії переміщення ріжучого інструмента відносно оброблюваної поверхні від траєкторії, передбаченої кінематичною схемою. На нових верстатах похибка обробки, обумовлена геометричною неточністю верстата, порівняно з похибками з інших причин порівняно мала. Однак, при спрацюванні елементів верстата похибки значно збільшуються.

Геометричні неточності верстата викликають сталу систематичну похибку форми і взаємного розташування поверхонь оброблюваних заготовок. Так, відхилення від перпендикулярності шпинделя вертикально-фрезерного верстата до поверхні столу в поздовжньому напрямку викликає вгнутість поверхні (рисунок 6.4):

.				(6.7)

При відхиленні від паралельності осі шпинделя токарного верстата напрямним у горизонтальній площині виникає конусність поверхні (рисунок 6.5). Якщо таке відхилення буде у вертикальній площині, оброблена поверхня матиме форму гіперболоїда обертання, при одночасному відхиленні в горизонтальній і вертикальній площинах – комбінацію конуса і гіперболоїда. Відхилення від перпендикулярності напрямних шпиндельної бабки відносно столу вертикально-свердлильного верстата проявляється у вигляді відхилення від перпендикулярності обробленого отвору відносно бази (рисунок 6.6). Відхилення  від перпендикулярності осі обертання фрези пазам столу (рисунок 6.7,а) і відхилення  від паралельності осі обертання фрези робочій поверхні столу (рисунок 6.7,б) викликають відповідно збільшення ширини паза (рисунок 6.7,в) і його повертання (рисунок 6.7,г).

При одночасній дії похибок  і  збільшення ширини паза в його верхній частині, враховуючи малі значення кутів  і  для практичних цілей можна визначити за спрощеною залежністю [14]:

,					(6.8)

де – діаметр фрези.

Геометрична точність нових верстатів визначається відповідними стандартами. В процесі експлуатації вона знижується внаслідок спрацювання окремих вузлів верстата, порушення регулювання та інших причин.

Рисунок 6.4 – Вплив відхилення від перпендикулярності шпинделя вертикально-фрезерного верстата на форму обробленої поверхні

Рисунок 6.5 – Вплив відхилення від паралельності осі шпинделя токарного верстата напрямним на форму оброблюваної поверхні

Рисунок 6.6 – Вплив геометричної неточності вертикально-свердлильного верстата на точність розташування обробленого отвору

# Рисунок 6.7 – Вплив геометричних похибок верстата при

обробці прямокутних пазів

# Задачі

6.3 Визначити похибку в діаметрі вала довжиною 250 мм, яка виникає при обробці на токарному верстаті внаслідок його геометричної неточності: непаралельності лінії центрів і напрямку переміщення супорта в межах 0,045 мм на довжині 300 мм.

6.4 Задній центр круглошліфувального верстата вище переднього на 0,2 мм. Встановити форму обробленої поверхні вала, що шліфується, діаметром 80 мм і довжиною 1000 мм і різницю в діаметрах на його кінцях, якщо допуск на обробку становить 0,06 мм.

6.5 Шліфувальний круг діаметром 500 мм круглошліфувального верстата обертається з швидкістю 1000 об/хв з биттям робочої поверхні 0,1 мм.

Визначити похибку геометричної форми оброблюваного вала діаметром 100 мм, якщо він обертається із швидкістю 60 об/хв.

6.6 Визначити наскільки зміниться форма поперечного перерізу при торцевому фрезеруванні планки шириною 60 мм, якщо вісь фрези внаслідок геометричної неточності верстата буде під кутом 88 до напрямку подачі (рисунок 6.8).

# Рисунок 6.8 – До задачі 6.6

6.7Відхилення від паралельності осі шпинделя до напрямку переміщення супорта становить 0,02/300 мм/мм. Визначити похибку в діаметрі деталі довжиною 150 мм, обробленої на даному верстата.

6.8 Відхилення від перпендикулярності площини планшайби токарного верстата до осі шпинделя складає 0,05 мм на радіусі 100 мм. Визначити найбільшу можливу непаралельність з цієї причини торцевих площин кільця із зовнішнім діаметром 400 мм при їх проточуванні за два установи (рисунок 6.9).

Рисунок 6.9 – До задачі 6.8

Рисунок 6.10 – До задачі 6.9

6.9 Патрон в якому закріплений лівий кінець вала (рисунок 6.10), зміщує вісь заготовки відносно осі обертання в середньому на А=0,2 мм.

Визначити: а) похибку форми оброблюваного ступеня ø80-0,2 мм вала (пружними деформаціями системи знехтувати); б) можливість одержання придатних деталей за точністю форми, якщо похибка за цим параметром повинна бути в межах допуску на діаметр.

6.10 Визначити можливе відхилення форми при струганні верхньої площини плити на поперечно-стругальному верстаті (рисунок 6.11) внаслідок відтискання різця вверх за рахунок зазорів Δ в напрямних повзуна.

# Рисунок 6.11 – Схема стругання площини на

поперечно-стругальному верстаті

6.4 Похибка налагодження технологічної системи

Налагодженням технологічної системи називають процес початкового встановлення потрібної точності відносно руху і положення виконавчих поверхонь інструменту і устаткування (або пристрою) з метою забезпечення потрібної точності оброблюваних заготовок.

Похибка налагодження  – відхилення фактичного положення ріжучого інструменту відносно потрібного в напрямку витримуваного розміру. Визначається як різниця між потрібним і фактичним положенням ріжучого інструмента (рисунок 6.12).

# Рисунок 6.12 – Похибка налагодження системи на обробку

Розрізняють два основних методи налагодження: шляхом обробки пробних заготовок і за еталоном.

При налагодженні шляхом обробки пробних заготовок виконується послідовне наближення до заданого налагодженого розміру в результаті обробки на верстата пробних заготовок. За результатами вимірювань оброблених пробних заготовок робиться висновок про величину і напрямок необхідного зміщення інструмента. Налагодження вважається правильним, якщо середнє арифметичне розмірів пробних заготовок збігається з серединою поля допуску, або перебуває від нього в межах допуску на налагодження .

При  виконанні налагодження шляхом обробки пробних заготовок похибка налагодження може бути обчислена за формулою

,				(6.9)

де  – похибка регулювання положення ріжучого інструменту і окремих вузлів верстата;  – похибка вимірювання пробних заготовок;  – похибка розрахунків, які виконуються при налагодженні.

Оскільки регулювання положення інструменту ведеться за допомогою лімбів, похибка регулювання  залежить від похибки відліку, викликаної несуміщенням рисок лімба і покажчика, від ціни поділки, зазору в з’єднанні “гвинт – гайка”, маси супорта і т. ін. (таблиця 6.5).

# Таблиця 6.5 – Похибка регулювання положення інструменту , мкм [14]

| Спосіб регулювання | Ціна поділки, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,1...0,05 |
| За лімбом | – | – | 5...10 | 10...15 | 10...30 | 15...30 | 30...70 |
| За індикатором | 5 | 10 | 15 | – | – | – | – |

Похибка вимірювання пробних заготовок  залежить від точності вимірювальних засобів (так для мікрометрів 6-го квалітету = 19мкм, а для мікрометрів 7-го квалітету – = ±18 мкм).

Похибка розрахунків залежить від точності методу обробки і кількості m пробних заготовок

.					(6.10)

Суть налагодження за еталоном полягає в тому, що в розмірні ланцюги технологічної системи включається точно виготовлена копія оброблюваної заготовки – еталон з відповідними розмірами.

Щоб не пошкодити ріжучі леза інструменту й підвищити точність налагодження між відповідною поверхнею еталона і ріжучим лезом інструмента встановлюють смужку тонкого цигаркового паперу, або щуп необхідної товщини (рисунок 6.13).

# Рисунок 6.13 – Налагодження багаторізцевого токарного напівавтомата на

обробку ступінчастого вала: 1 – еталон; 2 – щуп

Похибку налагодження технологічної системи за еталоном можна визначити так:

,				(6.11)

де  – похибка виготовлення еталона, =10...20 мкм;  – похибка встановлення ріжучого інструмента за еталоном (може прийматись за таблицею 6.6)

# Таблиця 6.6 – Похибка установлення інструменту за еталоном  [14]

| Спосіб установлення | Похибка установлення , мкм |
| --- | --- |
| Затискання різця гвинтами після безпосереднього його дотику з еталоном | 100...130 |
| Підведення різця, закріпленого в різцетримачі, безпосередньо до еталона гвинтом поперечної подачі | 20...30 |
| Те саме, з визначенням положення різця за допомогою смужки цигаркового паперу | 10...20 |
| Те саме, за допомогою металевого щупа | 7...10 |

Взагалі при будь-якому методі налагодження з достатньою для практичних цілей точністю можна приймати похибку налагодження не більше ніж 0,1 допуску відповідного розмірного параметра.

Приклад. Налагодження технологічної системи на обробку вала виконується при обробці 9 пробних заготовок. Ціна поділки лімба, за допомогою якого виконується регулювання положення ріжучого інструменту, становить 0,02 мм. Контроль розмірів ведеться мікрометром 7-го квалітету. Визначити похибку налагодження, якщо похибка даного методу обробки становить 0,02 мм.

Розв’язання. Похибку налагодження визначимо за формулою (6.3). Для цього за таблицею 6.5 визначаємо  =15 мкм, =18 мкм,  = 0,02 : 6 = 0,003 мм = 3мкм. Тоді

==1 мкм.

Похибка налагодження

=39 мкм.

Рисунок 6.14 – До задачі 6.11

# Задачі

6.11 При налагодженні технологічної системи на точіння конуса різець був встановлений на 2 мм нижче лінії центрів (рисунок 6.14). Визначити, як зміниться розмір вала по діаметру 50 мм, якщо установка різця виконувалась по діаметру 200 мм.

Рисунок 6.15 – До задачі 6.12

6.12 Отвір ø60+0,18 корпусу розточується бортштангою з плаваючим ножем. Припуск на обробку Z=0,8 мм. При наладці системи вісь бортштанги зміщена відносно осі отвору в заготовці на =0,7 мм. Визначити форму поперечного перерізу отвору після обробки, якщо відомо, що плаваючий ніж намагається знімати однакову глибину різання (рисунок 6.15).

6.13 Визначити похибку налагодження технологічної системи при заданих умовах (таблиця 6.7)

# Таблиця 6.7 – Вихідні дані до задачі 6.13

| Умови налагодження | Варіант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ціна поділки лімба, мкм | 10 | – | 20 | – | 30 | – |
| Похибка вимірювання, мкм | 10 | – | 18 | – | 20 | – |
| Кількість пробних заготовок | 5 | – | 10 | – | 20 | – |
| Похибка методу , мкм | 8 | – | 12 | – | 6 | – |
| Похибка виготовлення еталона, мкм | – | 10 | – | 15 | – | 20 |
| Похибка встановлення різця за еталоном, мкм | – | 100 | – | 25 | – | 15 |

| Умови налагодження | Варіант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ціна поділки лімба, мкм | 50 | – | 100 | – | 400 | – |
| Похибка вимірювання, мкм | 30 | – | 36 | – | 10 | – |
| Кількість пробних заготовок | 5 | – | 10 | – | 20 | – |
| Похибка методу , мкм | 18 | – | 12 | – | 24 | – |
| Похибка виготовлення еталона, мкм | – | 10 | – | 15 | – | 20 |
| Похибка встановлення різця за еталоном, мкм | – | 120 | – | 8 | – | 10 |

6.5 Похибка від пружних деформацій технологічної системи

Технологічна система являє собою пружну систему взаємозв’язаних деталей (рисунок 6.16). В таких умовах сила різання викликає пружні та непружні деформації і зміщення елементів системи. Величина цих деформацій залежить як від сили різання, так і від здатності системи протистояти діючим силам, тобто жорсткості системи. Сила різання не залишається сталою, що викликається наступними причинами:

Коливання якості матеріалу і насамперед твердості. Досліди показали, що коливання твердості матеріалу досягають 30-40% її середнього значення.

Коливання припуску на обробку через похибки виготовлення вихідної заготовки або похибки встановлення породжує коливання сили різання, внаслідок чого відбувається відносне просторове переміщення ріжучих лез інструмента і оброблюваної заготовки на величину, що залежить від відхилення припуску. В межах поверхні це призводить до виникнення похибки форми, а іноді й похибки її відносного повороту, а в межах партії оброблюваних заготовок – до збільшення поля розсіювання розмірів оброблених поверхонь.

Рисунок 6.16 – Спрощені моделі токарної (а) і фрезерної (б) пружних технологічних систем

Під жорсткістю системи взаємозв’язаних твердих тіл розуміють здатність системи чинити опір дії зовнішніх сил, що прагнуть її деформувати. Зовнішньою силою, яка діє на систему в процесі обробки, буде сила Р, величина і напрямок дії якої визначається за допомогою трьох складових  ,  і .

Розрахунки показують, що на похибку обробки найбільше впливає складова . Вплив складових  і  знехтовно малий.

Виходячи з цього, жорсткість системи може бути визначена відношенням приросту  складової  до викликаного нею приросту  пружної деформації:

, (кН/м або Н/мм).			(6.12)

При відсутності зміщення леза ріжучого інструменту, тобто при =0 жорсткість буде нескінченно великою, або, як кажуть, абсолютною.

# Величина, обернена жорсткості, називається піддатливістю

.				(6.13)

Деформації системи складаються не тільки із власних деформацій  деталей – ланок цієї системи, а й з контактних деформацій  в місцях стикання з’єднуваних деталей внаслідок пружності стиків:

;

,

де  – зазори з’єднань;  – деформація стику.

Під власними деформаціями окремих деталей розуміють деформації розтягування, стискування, кручення і різні їх поєднання в межах пружності матеріалу, які виникають під дією прикладених до заготовки сил.

Ці деформації можна визначити аналітичними або графічними методами опору матеріалів або теорії пружності для різних деталей, розглядаючи їх як балки, пластини, плити, оболонки тощо. Контактні деформації виникають при прикладанні навантаження до будь-якої деталі з’єднання. Після вибирання з’єднання відбуваються місцеві пластичні деформації зминання, а потім пружні деформації мікронерівностей, після чого відбувається стискування деталей і деформації стискування (тобто власні деформації) .

Величина контактних деформацій залежить не тільки від пружних властивостей матеріалу, а й від точності виготовлення, шорсткості поверхні, характеру з’єднання, наявності або відсутності мастила, його в’язкості, характеру навантаження і т. ін.

Контактні деформації верстатів складають 50 – 90 % загальних деформацій систем. Технологічна система являє собою систему з послідовним з’єднанням складових ланок, при якій переміщення всієї системи в заданому напрямку дорівнюють алгебраїчній сумі переміщень її окремих елементів у цьому напрямку, виходячи з чого, піддатливість системи дорівнює сумі піддатливостей усіх ланок:

+++,				(6.14)

де , , ,  – піддатливості відповідно верстата, пристрою, інструменту і заготовки, мм/Н.

При обробці на токарних і токарно-револьверних верстатах деформаціями різця можна знехтувати, а піддатливість пристрою враховують при визначенні піддатливості верстата.

# Тоді

.					 (6.15)

Піддатливість верстата при встановленні заготовки в центрах і передачі моменту повідковим патроном визначають за формулою

,		 (6.16)

де , ,  – піддатливості супорта, передньої і задньої бабок; l – довжина заготовки; x – відстань від правого торця заготовки до місця прикладання сили  (рисунок 6.17).

Піддатливість заготовки при довільному положенні різця (на відстані х) при обробці в центрах визначають за формулою

[мкм/Н],				(6.17)

де Е – модуль пружності, Н/мм; І – момент інерції перерізу вала, мм.

# Рисунок 6.17 – До визначення піддатливості верстата при

встановленні заготовки в центрах

Для суцільного вала І=0,05, де d – діаметр гладкого вала, або приведений діаметр  ступінчастого вала, мм.

# Для валів з однобічним потовщенням

=;					(6.18)

для валів з потовщенням посередині

=,					(6.19)

де l – загальна довжина вала; n – кількість ступенів вала; ,  – відповідно діаметр і довжина ступеня вала.

Після підстановки значень  і  у формулу (6.15) знаходять значення піддатливості системи

.	(6.20)

Піддатливість системи при консольному закріпленні оброблюваних заготовок в патроні токарного верстата або цанзі револьверного верстата може бути визначена так:

,				 (6.21)

– піддатливість передньої бабки.

Похибка , яка виникає в результаті пружних деформацій ланок технологічної системи під дією сил різання, може бути визначена за формулою

.					(6.22)

У зв’язку з більш жорсткою конструкцією піддатливість верстатів з ЧПК менша, ніж у аналогічних верстатів з ручним управлінням:

Приклад. Визначити похибку обробки на токарному верстаті ступінчастого вала з приведеними діаметром =80 мм, довжиною l= 480 мм, якщо =2200 Н; =0,0420 мкм/Н; =0,0325 мкм/Н; =0,0520 мкм/Н.

# Розв’язання. Загальна піддатливість системи

=

# Піддатливість оброблюваного вала, встановленого в центрах

мкм/Н.

# Визначаємо піддатливість верстата на середині вала

=+0,25(+)=0,0420+0,25(0,0325+0,0520)=0,0631 мкм/Н.

# Розраховуємо загальну піддатливість системи

=0,0054+0,0631=0,0685 мкм/Н.

Тоді загальна деформація:

мкм.

Визначаємо квалітет точності, в межах якого вкладається похибка обробки. Для поверхонь діаметром до 80 мм розрахована похибка вкладається в межі 10-того квалітету.

## Задачі

6.14 Визначити фактичну форму та розміри вала діаметром 50-0,1 мм і довжиною 300 мм після обточування в центрах, якщо жорсткість супорта і обох бабок однакова і дорівнює 20000 . Складова Ру сили різання – 5000 Н. Похибки від інших причин вважати несуттєвими.

6.15 Вал (рисунок 6.18) оброблюється в центрах на токарному верстаті. Похибка геометричної форми допускається в межах половини поля допуску на діаметр. Визначити можливість виготовлення:

а) ступеня ø50-0,1 мм;

б) ступеня ø80-0,15 мм;

в) ступеня ø60-0,3 мм;

якщо жорсткість передньої бабки – 20000 Н/мм; задньої – 15000 Н/мм, супорта – 10000 Н/мм, а сила різання Р = 3000 Н.

# Рисунок 6.18 – До задачі 6.15

6.16 Жорсткість шпиндельної бабки горизонтально-розточного верстата на відстані 1000 мм від основи дорівнює 2500 Н/мм. Визначити фактичне відхилення в паралельності осей розточуваних отворів ø120 і ø180 мм внаслідок пружної деформації шпиндельної скойки в процесі обробки (рисунок 6.19). Осьова сила при розточуванні отвору ø120 мм складає 4000 Н, а при розточуванні отвору ø180 мм – 6000 Н. При розрахунках вважати, що при зміні довжини плеча, на якому прикладається навантаження, зміна жорсткості приблизно обернено пропорційна квадратам довжин плечей.

# Рисунок 6.19 – Схема розточування отворів корпуса на

горизонтально-розточному верстаті

6.17 Визначити фактичну форму гладкого вала, оброблюваного в центрах на токарному верстаті, якщо  = 10000 Н, жорсткість супорта 50000 Н/мм, передньої бабки 100000 Н/мм, задньої бабки – 32000 Н/мм, жорсткість вала 40000 Н/мм. Якщо за розрахунками вал буде мати похибку форми, визначити, за рахунок якого (яких) заходу її можна зменшити.

6.18 Розточувальна головка має різну жорсткість в горизонтальній () і вертикальній () площинах.

Як позначиться нерівність жорсткостей на формі отвору заготовки при обробці:

а) нерухомої заготовки борштангою, що обертається, на горизонтально-розточному верстаті;

б) заготовки, що обертається, при встановленні головки в різцетримачі токарного верстата.

6.19 Відхилення від перпендикулярності площини планшайби токарного верстата до осі шпинделя складає 0,05 мм на радіусі 100 мм.

Жорсткість планшайби на радіусі 200 мм під дією сили  становить 10000 Н/мм. Визначити найбільшу можливу непаралельність після проточування торцевих площин кільця із зовнішнім діаметром 400 мм, якщо сила  при торцевому обточуванні дорівнює 5000 Н, а зміна жорсткості приблизно обернено пропорційна квадратам довжин плечей.

# Рисунок 6.20 – Схема свердління отворів у диску барабана

6.20 Залежність між пружним відтисканням поворотного рукава радіально-свердлильного верста у вертикальній площині залежно  від сили подачі (Н) і відстані шпинделя від колони верстата l (мм) (рисунок 6.20) має вигляд:

мм.

Визначити відхилення від паралельності осей отворів 25 внаслідок пружних деформацій верстата, якщо  = 8150 Н.

6.21 Гладкий вал діаметром d і довжиною l оброблюється на токарному верстаті при встановленні в центрах і передачі крутного моменту повідковим патроном. Визначити форму в поздовжньому напрямку і можливість одержання потрібної точності форми при силі різання , якщо похибка форми допускається в межах половини допуску  на діаметр. Вихідні дані приймати за таблицею 6.8. Модуль пружності для всіх варіантів  МПа.

# Таблиця 6.8 – Вихідні дані до задачі 6.21

| ### Умови обробки | ### Варіант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Піддатливість передньої бабки мкм/Н | 0,020 | 0,013 | 0,010 | 0,023 | 0,018 | 0,016 |
| Піддатливість задньої бабки, мкм/Н | 0,030 | 0,020 | 0,016 | 0,055 | 0,042 | 0,036 |
| Піддатливість супорта, мкм/Н | 0,025 | 0,017 | 0,012 | 0,030 | 0,034 | 0,028 |
| Діаметр вала d, мм | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Довжина вала l, мм | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 270 |
| Сила різання ,кН | 2,5 | 4,2 | 3,2 | 4,0 | 8,5 | 6,8 |
| Допуск на діаметр, мм | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,08 | 0,12 |

| ### Умови обробки | ### Варіант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Піддатливість передньої бабки мкм/Н | 0,025 | 0,030 | 0,015 | 0,035 | 0,010 | 0,020 |
| Піддатливість задньої бабки, мкм/Н | 0,040 | 0,055 | 0,025 | 0,040 | 0,018 | 0,032 |
| Піддатливість супорта, мкм/Н | 0,030 | 0,042 | 0,020 | 0,038 | 0,015 | 0,026 |
| Діаметр вала d, мм | 100 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Довжина вала l, мм | 400 | 100 | 200 | 180 | 320 | 420 |
| Сила різання , кН | 5,4 | 2,8 | 10,0 | 6,9 | 8,8 | 7,4 |
| Допуск на діаметр, мм | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,20 |

6.22 Визначити похибку обробки на токарному верстаті зовнішньої поверхні сталевого ступінчастого вала, якщо заготовка встановлена в центрах, довжина вала L, приведеній діаметр , а радіальна складова сили різання – Ру (таблиця 6.9). Піддатливість вузлів верстата прийняти за таблицею 6.8.

# Таблиця 6.9 – Вихідні дані до задачі 6.22.

| Умови обробки | ### Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| L, мм | 280 |  | 325 | 318 | 410 |  | 460 |  | 385 |  |
| , мм | 47,9 |  | 38,2 | 46,8 | 54,6 |  | 64,4 |  | 78,3 |  |
| , Н | 2200 |  | 3500 | 2750 | 3800 |  | 2100 |  | 2800 |  |
| ### Умови обробки |  |  |  | ### Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| L, мм |  |  |  | 300 |  | 250 |  | 470 |  | 425 | 460 | 340 |
| , мм |  |  |  | 32,6 |  | 58,7 |  | 85,0 |  | 45,0 | 74,6 | 80,4 |
| , Н |  |  |  | 2900 |  | 2600 |  | 1800 |  | 2000 | 2200 | 2650 |

# Рисунок 6.21 – Схема фрезерування площини

6.23 Площина бруса шириною b=100 мм обробляється циліндричною фрезою на горизонтально-фрезерному верстаті (рисунок 6.21). Визначити відхилення від паралельності обробленої площини, якщо складова сили різання =4800 Н, а піддатливість технологічної системи в поперечних її розрізах 1–1 і 2–2 становить відповідно П1=0,02 мкм/Н і П2=0,04 мкм/Н.

Пружними деформаціями системи обумовлюється явище копіювання похибок форми заготовок, тобто перенесення цих похибок на оброблену поверхню, у вигляді однойменної похибки меншої величини. Наприклад, при овальній заготовці буде овальна деталь, при конусній заготовці – конусна деталь і т. ін.

Відношення однойменних похибок вихідної заготовки  і обробленої деталі  називають уточненням або передавальними відношенням ε даної технологічної системи

(6.23)

Кожна технологічна система має певне передавальне відношення, прямо пропорціональне піддатливості цієї системи.

При обробці заготовки на одному верстаті

,						(6.24)

де n – кількість робочих ходів при обробці поверхні; – передавальне відношення системи.

При обробці заготовки на різних верстатах

,						(6.25)

де  – передавальне відношення і–ї системи; m – кількість операцій, систем (верстатів), на яких оброблюється поверхня.

У зв'язку з тим, що жорсткість системи, як правило, досить велика, в більшості випадків >1, тому збільшення числа робочих ходів значно зменшує похибку . Однак, це буде відбуватись доти, поки похибка заготовки після попереднього робочого ходу (операції) буде більшою ніж похибка, яку вносить дана технологічна система. В противному випадку похибка заготовки не може бути знижена подальшим збільшенням числа операцій (робочих ходів).

При недостатній короткості системи <1 кожний новий робочий хід не тільки не зменшує похибки, а навпаки може збільшувати її. Прикладом може служити обробка на токарних і шліфувальних верстатах довгих тонких валів, де з кожним робочим ходом зменшується діаметр і відповідно жорсткість оброблюваного вала, збільшуючи похибку обробки.

Із викладеного стає зрозумілим, чому для досягнення високої точності поверхні її необхідно обробляти за кілька операцій (робочих ходів) з поступовим зменшенням перетину стружки. При остаточній обробці припуск повинен бути настільки однаковим, переріз стружки настільки малим, пружні деформації настільки незначними, щоб похибки  розмірів і форми не виходили за допустимі межі. Ефективним засобом зменшення  є підвищення конструктивними і технологічними методами жорсткості технологічної системи.

###### Задачі

6.24 Вихідна заготовка вала, що має конусність 5,4 мм, оброблюється за один робочий хід на двох верстатах з передавальними відношеннями   = 30;  = 40. Визначити похибку форми обробленої деталі.

6.25 Биття поверхні бурта ø50h8 валика відносно загальної осі центрових гнізд не повинно перевищувати 0,1 мм. Унаслідок похибок виготовлення вихідної заготовки і похибок при зацентровці бурт виявився зміщеним від лінії центрових отворів на А= 1,8 мм. Скільки ходів потрібно виконати при обробці, якщо передавальне відношення оброблюючої системи становить  = 40 (рисунок 6.22)

# Рисунок 6.22 – До задачі 6.25

6.26 Поперечний переріз ступеня вала у вихідної заготовки має овальність 3,2 мм. Визначити потрібну кількість робочих ходів  при обробці, якщо передавальне відношення обробляючої системи становить = 40, а допустима похибка форми – 0,02 мм.

# 6.6 Похибки від теплових деформацій технологічної системи

Зміни в положенні ріжучого інструменту відносно оброблюваної заготовки, що виникають у процесі нагрівання або охолодження технологічної системи, називаються похибкою обробки  від теплових деформацій системи.

У процесі обробки заготовок елементи системи нагріваються. Джерелом теплоти, що породжує зміну температури ланок системи є робота пластичних деформацій різання, робота тертя в механізмах системи, електро- і гідроприводи, зовнішні джерела теплоти у вигляді навколишнього повітря, розташованих поблизу верстатів, нагрівних пристроїв і т. ін.

Верстат та інструмент звичайно періодично перебувають у процесі різання, на холостому ходу або в стані повної чи часткової зупинки, тому тепловий режим системи безперервно змінюється. При цьому змінюється і положення ріжучого інструмента відносно оброблюваної заготовки, що у свою чергу відбивається на її розмірах і формі. Одним із основних чинників, які породжують коливання температури, є тривалість часу роботи системи і часу перерв.

У результаті зміни температурного режиму системи виникають температурні деформації її елементів, унаслідок чого виникає похибка обробки , величина якої може виходити за межі 7–8-го квалітетів.

Для нагрівання різця внаслідок малої його маси досить 15…25 хв. Температура робочої поверхні різця в зоні різання досягає 900…1000 і вище. На початку різання відбувається швидке підвищення температури різця і його відповідне видовження. Потім настає теплова рівновага і видовження різця закінчується.

Видовження різця, що відповідає будь-якому моменту часу від початку роботи, визначають за формулою [13]:

(6.26)

Якщо різання ведеться з перервами, то залежно від тривалості перерви різець охолоджується частково, або повністю. При такій роботі видовження  різця в момент настання теплової рівноваги буде меншим, ніж при безперервній його роботі і його можна визначити з формули [13]:

(6.27)

де , – відповідно час роботи і час перерви в роботі різця.

Похибки, які викликаються тепловими деформаціями ріжучого інструменту, можна практично виключити, якщо в зону різання подавати велику, кількість охолоджуючої рідини.

Теплові деформації верстатів відбуваються порівняно повільно (1...4 год.), причому їх частини нагріваються до відносно невисоких температур (близько ).

Особливо значні деформації (а тому і похибки) від дії теплового чинника можливі при односторонній обробці довгих заготовок, або при виготовленні тонкостінних деталей.

При рівномірному нагріванні змінюються тільки розміри заготовки, геометрична ж форма залишається незмінною. При нерівномірному нагріванні заготовки змінюються як її розміри, так і геометрична форма.

При зовнішній обробці в заготовку переходить до 10% теплоти, основна кількість тепла виноситься стружкою. Під час обробки отворів до 50% теплоти залишається в заготовці.

Наприклад, після свердління отвору ø20 мм у чавунній втулці після охолодження заготовки спостерігається зменшення діаметра отвору на 0,02 мм, що відповідає відхиленням за 7-м квалітетом. Отже, якщо після свердління зразу виконати розвертування, то пісня охолоджування розмір буде менший потрібного.

Стрілу прогину  деталей типу плита, станина і т. ін. від теплових деформацій можна визначити за формулою

(6.28)

де  – коефіцієнт теплового розширення; L, Н – відповідно довжина і висота заготовки;  – перепад температур.

Для зменшення теплових деформацій заготовок обробку слід вести із значним охолодженням, передбачати перерву між чорновою і чистовою обробками, достатню для охолодження заготовки.

Слід зазначити, що теплові деформації системи впливають на точність при роботі на налагоджених верстатах. При роботі за методом пробних ходів і вимірів, з використанням засобів активного контролю теплові деформації компенсуються підналагодженням системи при обробці кожної заготовки.

Видовження різця з пластиною із твердого сплаву при сталій тепловій рівновазі (t<1,5 мм, S<0,2 мм/об, υ=100...200 м/хв) можна визначити за емпіричною формулою [14]:

(6.26)

де – виліт різця, мм; F – площа поперечного перерізу різця, мм2;  – тимчасовий опір матеріалу заготовки, МПа; t – глибина різання, мм; So – подача, мм/об; υ– швидкість різання, м/хв.

## Задачі

6.27 Чавунна заготовка столу поздовжньо-фрезерного верстата довжиною L=4000 мм і висотою Н=600 мм перед обробкою лежала на підлозі. Температура підлоги під заготовкою становила +10 °С. Промені сонця, падаючи з вікна, нагріли зверху заготовку до 30 °С. Внаслідок цього виникла її теплова деформація. В такому стані заготовка була оброблена Визначити, чи буде деталь придатною, коли температура по об’єму деталі вирівняється, а допуск на прямолінійність площини столу становить 0,06 мм.

6.28 Допустимий прогин чавунної плити довжиною L=2500 мм і висотою Н=400 мм складає 0,01 мм на довжині 1 м. Користуючись формулою (6.28), визначити допустиме зростання температури верхніх шарів плити в процесі обробки, якщо коефіцієнт теплового розширення .

6.29 Вал діаметром D=50 мм із сталі 45 обточується різцем із пластинкою твердого сплаву Т15К6 при глибині різання 1 мм, подачі 0,15 мм/об; швидкість різання 120 м/хв. Поперечний переріз державки різця 16 х 25 мм, виліт 15 мм. Визначити зменшення розміру діаметра 25 вала внаслідок подовження різця від нагрівання при сталій тепловій рівновазі.

6.30 Для умов попередньої задачі визначити зміну діаметра вала внаслідок теплового видовження різця, якщо машинний час обробки складає 2.43 хв., а допоміжний час – 3,6 хв.

# 6.7 Похибка від розмірного спрацювання ріжучого інструменту

У процесі обробки внаслідок дії цілого ряду чинників (тертя, коливання сил різання, температури, властивостей матеріалу заготовки та інструменту і т. ін.) відбувається спрацювання ріжучого інструмента. Внаслідок цього змінюється відстань між ріжучим лезом інструмента і оброблюваною заготовкою і з'являється складова похибки обробки, тому таке спрацювання одержало назву розмірного. При значних розмірах заготовки спрацювання впливає на геометричну форму (рисунок 6.23, а), а також розташування  (рисунок 6.23, б) оброблюваної поверхні. При обробці заготовок невеликих розмірів розмірне опрацювання позначається на зміні розмірів послідовно оброблюваних заготовок. Похибки внаслідок розмірного спрацювання інструменту для двосторонньої обробки  для односторонньої обробки .

Рисунок 6.23 – Вплив спрацювання ріжучого інструменту на точність обробки при точінні (а) і струганні (б)

# У загальному випадку

(6.29)

де – початкове спрацювання, мкм; – відносне спрацювання –спрацювання, віднесене до 1000 м шляху різання; l – шлях різання, м.

Величина початкового і відносного спрацювання для деяких випадків наведені в таблиці 6.10.

Таблиця 6.10 – Середні значення початкового  і відносного  спрацювання, мкм/км, різців при чистовому точінні [14]

| Матеріал ріжучого інструменту | #### Оброблюваний матеріал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вуглецева сталь |  | Легована сталь |  | Сірий чавун |  | Чавун НВ 375...400 |  |  |
| Т60К6 |  | 0,7...4 |  | 0,7...4 |  | – |  |  | – |
| Т30К4 | 2...8 | 3...4 | 2...8 | 4...6 |  | – |  |  | – |
| Т15К6 | 2...8 | 5...7 | 2...8 | 9...10 |  | – |  |  | – |
| Т5К10 |  | 8 |  | 12...13 |  | – |  |  | – |
| ВК8 |  | – |  | 17...25 | 3...10 | 13...14 |  |  | – |
| ВК4 |  | – |  | – | 3...10 | 11 |  |  | – |
| ВК2 |  | – |  | – |  | 4...26 |  |  | 12 |
| ЦМЗЗ2 | 1...3 | 0,5...1 | 1...3 | 1...6 |  | – |  | 10 | 8...9 |
| Алмаз |  | 0,0005... 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 6.11 – Середнє значення допустимого розмірного спрацювання інструментів, мкм, при обробці партії заготовок [14]

| Внутрішній розмір, мм | #### Обробка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чорнова | чистова | опоряджувальна |
| До 30 | 30 | 15 | 2 |
| Понад 30 до 80 | 45 | 20 | 3 |
| Понад 80 до 180 | 60 | 30 | 6 |
| Понад 180 до 360 | 75 | 40 | 10 |
| Понад 360 до 500 | 90 | 50 | 15 |

Величину  можна врахувати збільшенням шляху різання на 1000 м у формулі (6.29):

(6.30)

Похибка, викликана розмірним спрацюванням фрез, може бути визначена за довідником [14, с. 73-74]. У зв'язку з переривчастим характером процесу фрезерування інтенсивність спрацювання більша, ніж при точінні, і визначається за формулою

(6.31)

де В – ширина фрезерування, мм; – інтенсивність спрацювання, мкм/км (для твердосплавних фрез значення  вибирають за [14 таблиця 28]; для швидкоріжучих фрез = 15...20 мкм/км).

Довжину шляху різання при торцевому фрезеруванні партії заготовок визначають за формулою, км

(6.32)

при фрезеруванні циліндричними фрезами

(6.33)

де і В – довжина і ширина оброблюваної поверхні, мм;  – діаметр фрези, мм;  – поздовжня подача інструмента або заготовки, мм/об; N – число деталей в оброблюваній партії, шт.

Ріжучий інструмент, який допускає коригування налагоджувального розміру (різці, фрези, шліфувальні круги, регульовані розвертки), дозволяє компенсувати вплив розмірного спрацювання на точність обробки. Для жорстких розмірних і фасонних (профільних) інструментів така компенсація виключена.

При обробці заготовок методом пробних робочих ходів індивідуальне встановлення інструмента виключає вплив розмірного спрацювання на точність розміру оброблюваної поверхні, однак в результаті дії цього фактора матиме місце похибка форми.

При обробці заготовок на налагоджених верстатах своєчасний контроль розмірів дозволяє проводити відповідне коригування положення ріжучого інструменту, що компенсує його спрацювання. При обробці заготовок в автоматичному режимі для усунення впливу розмірного опрацювання на точність обробки використовують автоматичні підналадчики.

Приклад. Після якого числа оброблених заготовок необхідно замінити зенкер з пластинками із твердого сплаву Т15К10 внаслідок його спрацювання при обробці отворів  d = 40Н10, довжиною l = 60 мм у заготовках із легованої сталі =1100 МПа. Допустиме спрацювання зенкера не повинно перевищувати 0,4; подача при зенкеруванні S = 0,8 мм/об [12].

Розв'язання. Похибку обробки, що викликається спрацюванням інструмента, визначимо використовуючи рівняння (6.29):

Приймаючи для спрощення =, одержимо , де – початкове спрацювання, мкм/км; – інтенсивність спрацювання, мкм/км; d та l – відповідно діаметр і довжина обробки, мм; N – число оброблених поверхонь, шт.; S – подача інструменту, мм/об.

Згідно з [14, с. 74] для заданих умов  = 12 мкм/км, = =12 мкм/км (що відповідає 1000 м шляху різання). Враховуючи, що IT10 = 0,1 мм, а допустиме спрацювання не повинно перевищувати 0,4 його величини, то допустиме спрацювання кожного із протилежних зубів зенкера не повинно перевищувати = 0,1 х 0,4 / 2  = 0,02 мм. Із рівняння для  одержимо

шт.

Тобто заміну зенкера необхідно виконувати після обробки 70 заготовок.

##### Задачі

6.31 Визначити величину конусності гладкого вала діаметром d та довжиною l, викликану розмірним спрацюванням різця при числовому точінні з подачею S (таблиця 6.12).

6.32 Визначити величину конусності циліндричної втулки, викликану розмірним спрацюванням різця при чистовому розточуванні з подачею S отвору діаметром d, довжиною l (таблиця 6.12).

6.33 Визначити різницю значень діаметрів першої та останньої заготовки в партії N, викликану розмірним спрацюванням різця при числовому точінні з подачею S гладких валів діаметром d та довжиною l (таблиця 6.12).

Таблиця 6.12 – Вихідні дані до задач 6.31– 6.35.

| Варіант | d, мм | Td, мм | l, мм | S, мм/об | Матеріал заготовки | Матеріал інструменту | Величина партії N, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 0,025 | 300 | 0,10 | Вуглецева сталь | Т15К6 | 10 |
| 2 | 50 | 0,039 | 400 | 0,10 | – | Т15К6 | 15 |
| 3 | 60 | 0,030 | 500 | 0,10 | – | Т30К4 | 20 |
| 4 | 70 | 0,046 | 600 | 0,15 | – | Т30К4 | 25 |
| 5 | 80 | 0,035 | 700 | 0,15 | Легована сталь | Т15К6 | 30 |
| 6 | 90 | 0,054 | 800 | 0,15 | – | Т15К6 | 40 |
| 7 | 100 | 0,035 | 850 | 0,20 | – | Т30К4 | 10 |
| 8 | 110 | 0,054 | 900 | 0,20 | – | Т30К4 | 15 |
| 9 | 120 | 0,040 | 1000 | 0,20 | Сірий чавун | ВК6 | 20 |
| 10 | 130 | 0,063 | 1200 | 0,25 | – | ВК6 | 25 |
| 11 | 140 | 0,100 | 1300 | 0,25 | – | ВК8 | 30 |
| 12 | 150 | 0,120 | 1400 | 0,25 | – | ВК8 | 40 |

6.34 Через яке число оброблених заготовок належить виконувати підналагодження різця внаслідок його спрацювання при розточуванні з подачею S отворів (діаметром d та довжиною l) в партії втулок, якщо допуск на діаметр отвору , а допустиме спрацювання різця становить 0,3  (таблиця 6.12).

6.35 Через яке число оброблених заготовок необхідно заміняти розвертки внаслідок їх спрацювання при розвертуванні отворів (діаметром d на довжині l) в корпусах при допуску на отвір та допустимому спрацюванні розвертки 0,5  (таблиця 6.12). Відносне спрацювання для розвертки прийняти рівним = 5 мкм/км.

6.36 На токарному налагодженому верстаті обробляється партія валиків діаметром d = 50 мм і довжиною l = 100 мм. Швидкість різання υ= 100м/хв, подача S = 0,3 мм/об. Визначити збільшення діаметра d останньої заготовки в партії N = 500 шт., якщо обробка ведеться без підналагодження інструмента.

Визначити, через скільки заготовок слід виконувати підналагодження, якщо допуск на діаметр  = 0,1 мм, при початковому спрацюванні різця  = 8 мкм і відносному його спрацюванні  = 10 мкм/км.

6.37 При розвертуванні отворів діаметром 50Н7 і довжиною 60 мм у партії втулок встановлено, що після кожних 25 деталей діаметр розвертки зменшується на 0,008 мм внаслідок її спрацювання.

Приймаючи спрацювання  прямо пропорціональним площі обробленої поверхні F, визначити:

а) залежність  = f (F) у вигляді формули для даного методу обробки;

б) кількість заготовок, які можна обробити, якщо діаметр розвертки перед обробкою 50-0,004 мм, а допуск на обробку становить 0,023 мм.

6.38 Ступінь вала із сталі 45 діаметром 40 мм і довжиною 50 мм обробляється різцем з пластинкою сплаву Т15К6 при глибині різання 2 мм, подачі 0,3 мм/об і швидкості різання υ= 100 м/хв.

Прийнявши початкове і відносне спрацювання різця відповідно = 5 мкм; = 10 мкм/км, визначити збільшення діаметра останньої заготовки в партії N = 500 шт., якщо обробка ведеться без під налагодження інструмента.

# 6.8 Розрахунок виробничої похибки

Сумарну похибку обробки заготовок на налагоджених верстатах визначають за рівнянням:

для лінійних розмірів

(6.34)

для діаметральних розмірів

(6.35)

Після визначення сумарної похибки перевіряють можливість обробки без браку

При невиконанні цієї умови необхідно визначити конкретні заходи до зменшення .

На верстатах з ЧПК  сумарна похибка складається з більшого числа елементарних похибок.

До додаткових похибок відносять:

– похибка позиціонування супорта: за величиною приймається рівною двом дискретам приводу подач за відповідною координатою; зазвичай = 1...2 мкм;

– похибка позиціонування різцетримача (інструментальної головки або блока), для сучасних верстатів  = 6...8 мкм;

– похибка відпрацювання коригування (у випадку роботи з коректорами), дорівнює двом дискретам приводу подач за відповідною координатою.

Разом з тим при роботі з коректором із формули може бути виключена систематична похибка від розмірного спрацювання інструмента , тому, що у програму можна ввести періодичне коригування положення інструмента; при розрахунку похибки розмірного налагодження  можна виключити складову , оскільки вона враховується похибкою корекції .

Приклад 1 [12]. Ступені , ,  вала (таблиця 6.13) обробляються чистовим точінням в центрах гідрокопіювального верстата 1H713 з допуском IT10. Визначити для варіанта 1 сумарну похибку обробки ступеня . Заготовки вала із сталі 45 (  =750 МПа) на попередній операції оброблена чорновим точінням по ІТІЗ. Умови обробки: різець із пластиною з твердого сплаву Т15К6 має =45, =10; мінімальний припуск 0,5 мм на бік; подача S=0,15 мм/об; швидкість різання V=130м/хв., =40 мм; =30 мм; =20 мм; =100 мм; =150 мм; =225 мм; =750 МПа; =0,5 мм; =20 шт.

Розв’язання. 1. Визначаємо похибку  (на радіус), викликану розмірним спрацюванням різця за [14, с. 73-74].

= мкм,

де L – довжина шляху різання при обробці партії з N деталей

# L м.

Для сплаву Т15К6 інтенсивність спрацювання =6 мкм/км [12, с. 74].

2. Розраховуємо коливання відтискань системи  внаслідок зміни сили  через несталість глибини різання та піддатливості системи при обробці. Згідно з [14, с. 27]

=–,

де ,  – найбільша і найменша піддатливості системи; ,  – найбільше та найменше значення складової сили різання, що збігаються з напрямком витримуваного розміру.

Для верстата 1Н713 нормальної точності найбільше і найменше допустиме переміщення поздовжнього супорта під навантаженням 16 кН становить відповідно 450 та 320 мкм [14, с. 30]. При встановленні вала в центрах мінімальна піддатливість системи буде при положенні різця в кінці обробки, тобто біля передньої бабки верстата. Виходячи з цього, можна прийняти

= мкм/Н.

Приблизно можна вважати, що максимальну піддатливість система має при розміщенні різця посередині вала, коли його прогин під дією сили  буде найбільшим. Тому

=+,

де = мкм/кН – найбільша піддатливість верстата;  – найбільша піддатливість заготовки.

Вал у центрах можна уявити як балку на двох опорах, навантажену зосередженою силою, а найбільший прогин у середині вала

,

де  – довжина вала; Е – модуль пружності матеріалу; І – момент інерції поперечного перерізу вала, І = 0,05;  – приведений діаметр вала.

# Маючи на увазі, що , після відповідних перетворень

=.

# Приведений діаметр оброблюваної заготовки

мм,

а її найбільша піддатливість

= мкм/кН.

# Тоді максимальна піддатливість технологічної системи

=24+32=56 мкм/кН.

Найбільшу  і найменшу  нормальні складові сили різання визначають згідно з [14], виходячи з умов задачі. На попередній операції (чорновому точінні) заготовка оброблена з допуском ІТ13, тобто можливе коливання припуску на величину ІТ13, що для діаметра 32 мм становить 0,4/2=0,2 мм, а коливання глибини різання 0,5 мм, =0,7 мм. У цьому випадку:

=2,43 кН;

=2,43 кН.

Зміна оброблюваного розміру внаслідок пружних деформацій  мкм.

- Розрахуємо похибку, викликану геометричними неточностями верстата :

=,

де C – допустиме відхилення від паралельності осі шпинделя напрямним станини в площині витримуваного розміру на довжині L; l – довжина оброблюваної поверхні.

Для токарних верстатів нормальної точності при найбільшому діаметрі оброблюваної поверхні до 250 мм C = 20 мкм на довжині L= 300 мм [14, табл. 23]. При довжині обробки l = 50 мм:

= мкм.

4. Пам’ятаючи, що налагодження різця на виконуваний розмір проводиться за еталоном з контролем положення різця за допомогою металевого щупа, визначимо похибку налагодження.

,

де  – похибка регулювання положення різця; Kp=1,73 і Kв=1,0 – коефіцієнти, які враховують відхилення закону розподілу величини  та   від нормального закону розподілу;  – похибка вимірювання розміру заготовки.

Для заданих умов обробки [14, с. 71-71] =10 мкм та =20 мкм при вимірюванні мм.

Тоді похибка налагодження

=20 мкм.

5. Визначимо температурні деформації технологічної системи, прийнявши їх рівними 15% суми інших похибок [14, с. 76]:

=0,15(28+6+3+20)=9 мкм.

- Розрахуємо сумарну похибку обробки за рівнянням (6.35):

мкм.

Вона перевищує задану величину допуску на d=35 мм (=100 мкм).

Якщо чистове точіння є операцією, що передує шліфуванню поверхні діаметром 35 мм, перевищенням поля розсіювання в порівнянні з полем допуску операційного розміру чистового точіння очевидно можна знехтувати, оскільки це перевищення викликає тільки коливання припуску на шліфування в межах +0,008 мм, тобто 2%. Якщо ж операція чистового точіння є остаточною, то необхідне виконання роботи без браку, тобто забезпечення .

Аналіз елементарних похибок свідчить, що найбільш діючим заходом для зменшення сумарної похибки розміру  є зниження похибки від розмірного спрацювання різця . Цього можна досягнути:

– використанням більш стійкого проти спрацювання твердого сплаву (наприклад, замість Т15К6 застосовувати сплав Т30К4, що має майже у 2 рази менше відносне спрацювання, чи відповідно зниженням режимів різання при використанні сплаву Т15К6);

– зменшенням розміру партії заготовок, оброблюваних за міжналагоджувальний період (скорочення довжини відстані різання);

– використанням автопідналадчиків, що дають змогу періодично чи безперервно коригувати положення вершини різця при його спрацюванні.

Приклад 2. За умовами прикладу 1 визначити сумарну похибку обробки ступеня  (див. таблицю 6.13) при чистовому точінні на верстаті з ЧПК 1713Ф3.

Розв’язання. 1. Визначимо похибку , яка може бути прийнята рівною нулю, оскільки розмірне спрацювання компенсується за програмою коригування положення різця.

2. Визначимо похибку , викликану пружними деформаціями технологічної системи. Розрахунок аналогічний розрахунку цієї похибки обробки на гідрокопіювальному верстаті (див. розв’язок прикладу 1) з врахуванням того, що піддатливість

та

=+=0,33+32=40 мкм/кН.

=0,33=7 мкм/кН.

Прийнявши за результатами розв’язку прикладу 1 =0,144 кН та =0,095 кН, визначаємо

мкм.

3. Визначимо похибку , викликану геометричними неточностями верстата. Приймаємо за результатами прикладу 1 розв’язку задачі =3 мкм.

4. Визначимо похибку налагодження. З урахуванням того, що похибка регулювання =0, можна прийняти, що  дорівнює половині похибки вимірювання діаметра 35h10, тобто

==20=10 мкм.

5. Похибку, викликану температурними деформаціями, приймаємо за результатами розв’язку прикладу 1 (=9 мкм).

6.  У верстаті 1713Ф3 величина дискети переміщень по осі X дорівнює 5 мкм. У зв’язку з цим приймаємо:

похибка позиціювання супорту =10 мкм;

похибка позиціювання різцетримача =7 мкм;

похибка відпрацювання коригування =10 мкм.

7. Визначимо сумарну похибку, прийнявши ===1, оскільки похибки  ,  та  є випадковими величинами:

=2 мкм.

Таким чином, в основному за рахунок компенсації розмірного спрацювання різця шляхом коригування його положення при обробці на верстаті 1713Ф3 сумарна похибка обробки в 2 рази менша, порівняно з обробкою на верстаті 1713.

# Задачі

6.39 Визначити сумарну похибку обробки ступеня вала  для заданого варіанта (таблиця 6.13) після чистового точіння на гідрокопіювальному верстаті при встановленні в центрах. Інші вихідні дані прийняти за умовою прикладу 1.

6.40 Визначити сумарну похибку обробки ступеня  вала після чорнового точіння на верстаті з ЧПК. Вихідні дані прийняти за таблицею 6.13 і умовами прикладу 1.

# Рисунок 6.24 – До задачі 6.39

# Таблиця 6.13 – Вихідні дані до задачі 6.39

| Варіант | Розміри, мм |  |  |  |  |  | Межа міцності матеріалу заготовки , МПа | Глибини різання , мм | Число заготовок у партії , шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 30 | 20 | 100 | 150 | 225 | 750 | 0,5 | 20 |
| 2 | 50 | 40 | 20 | 110 | 140 | 200 | 1100 | 0,5 | 25 |
| 3 | 60 | 40 | 30 | 80 | 180 | 250 | 750 | 0,6 | 30 |
| 4 | 70 | 50 | 30 | 120 | 140 | 270 | 1100 | 0,6 | 35 |
| 5 | 75 | 50 | 40 | 100 | 130 | 230 | 750 | 0,7 | 40 |
| 6 | 80 | 60 | 40 | 150 | 280 | 400 | 1100 | 0,7 | 45 |
| 7 | 85 | 70 | 45 | 140 | 200 | 250 | 750 | 0,8 | 20 |
| 8 | 90 | 80 | 45 | 100 | 150 | 240 | 1100 | 0,8 | 25 |
| 9 | 95 | 80 | 50 | 130 | 180 | 300 | 750 | 0,9 | 30 |
| 10 | 100 | 85 | 60 | 120 | 250 | 325 | 1100 | 0,9 | 35 |
| 11 | 110 | 90 | 70 | 140 | 260 | 400 | 750 | 1,0 | 40 |
| 12 | 120 | 90 | 150 | 150 | 300 | 450 | 1100 | 1,0 | 45 |

6.41 Визначити точність обточування ступеня вала ø75-0,18 довжиною 120 мм із сталі 45, який оброблюється в центрах на токарному верстаті. Умови обробки: обсяг партії заготовок N=50 шт., жорсткість верстата – 12000 Н/мм; матеріал ріжучої частини різця – твердий сплав Т30К4, припуск на бік – 0,4 мм; подача – 0,08 мм/об; сила різання 56Н; налагодження на розмір ведеться шляхом обробки 10 пробних заготовок, вимірювання – за допомогою мікрометра 7-го квалітету точності, регулювання положення інструмента за лімбом з ціною поділки 0,05 мм; довжина обробки з урахуванням врізання й перебігу різця L=130 мм.

6.42 Визначити точність фрезерування площини в розмір 60-0,18 торцевою фрезою в партії заготовок 100 шт. Довжина фрезерування з урахуванням врізання й перебігу фрези L=160 мм. Налагодження системи за еталоном. Умови обробки: матеріал заготовки – сталь 45, ширина фрезерування В=85 мм, жорсткість верстата 15600 Н/мм, матеріал ножів Т15К6, припуск – 1 мм; подача 0,25 мм/об; =1870 Н; заготовка встановлюється на пластини чистообробленою поверхнею в пристрої із пневматичним затискачем, похибка базування дорівнює нулю.

6.43 Визначити точність розвертування отворів діаметром 30+0,025 і довжиною 40 мм у втулок із сталі 20 розверткою з матеріалом зубців Т5К10, якщо подача S=0,8 мм/об.

6.44 На токарному верстаті з ЧПК оброблюється ступінчастий вал (таблиця 6.13). Визначити сумарну похибку обробки діаметрів , , . Вихідні дані: за таблицею 6.14 і умовами прикладу 1.

# Таблиця 6.14 – Дані до задачі 6.44

| Параметр | Варіант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D, мм | 20-0,08 | 30-0,10 | 40-0,12 | 50-0,16 | 60-0,21 | 24-0,08 |
| , мкм | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 |
| , мкм | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| , мкм | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 1,6 |
| , мкм | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,5 |

| Параметр | Варіант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D, мм | 32-0,12 | 46-0,10 | 52-0,09 | 60-0,08 | 30-0,16 | 42-0,08 |
| , мкм | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| , мкм | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 3,0 |
| , мкм | 2,0 | 0 | 1,4 | 0 | 1,5 | 2,1 |
| , мкм | 0 | 2,0 | 0 | 1,0 | 1,7 | 1,9 |

6.45 На круглошліфувальному верстаті в центрах оброблюється партія N=120 шт. ступінчастих валів із сталі 40. Обробка ступеня діаметром 45-0,18 мм і довжиною 50 мм ведеться при наступних умовах: припуск на обробку z=0,12 мм, жорсткість верстата 25000 Н/мм; поперечна подача шліфувального круга =0,004 мм/об, частота обертання круга – 3000 об/хв.; частота обертання заготовки =250 об/хв.; робота ведеться за пробними ходами і вимірами.

7. Надійність технологічних процесів та систем

Надійність технологічної системи – це її здатність зберігати в часі початкову точність і відповідну якість обробки або складання.

Функціонування технологічної системи проходить в умовах дії багатьох збурюючих чинників, які можуть приводити до порушення її працездатності, тобто появи відмови.

Розрізняють відмови функціональні та параметричні.

В першому випадку відбувається порушення функціонування системи: вихід з ладу інструмента, верстата чи іншого елемента системи.

При параметричній відмові технологічна система працює нормально, але якийсь (чи всі) параметр якості виробу не відповідає заданим технічним вимогам.

Одним із основних показників надійності за параметрами якості виготовленої продукції є точність технологічного процесу і засобів технологічного спорядження.

Можливість застосування технологічного процесу для виготовлення продукції із заданими параметрами якості визначають за надійністю забезпечення цих характеристик.

Надійність технологічного процесу (операції) – це здатність його функціонувати заданий період часу при заданих умовах експлуатації, забезпечуючи потрібну якість і продуктивність.

7.1 Визначення надійності технологічної операції

Надійність технологічної операції може бути якісно оцінена її сталістю і стабільністю.

Сталість технологічної операції – це властивість операції зберігати точність ознак якості виробу в часі.

Стабільністю технологічної операції називається її властивість зберігати в часі постійність характеристик розподілу ознаки якості.

Сталість оцінюється коефіцієнтом точності , який визначає ступінь відповідності поля розсіювання  і-того контрольованого параметра полю допуску  цього параметра:

=.						 (7.1)

Допуск  виражає собою значення найбільшої (граничної, допустимої) похибки того, чи іншого параметру якості, при якому продукція ще відповідає своєму функціональному (службовому) призначенню. Допуск задається технічними умовами на виготовлення продукції, наприклад, в кресленні деталі.

Поле розсіювання (розмах) контрольованого параметра визначають розрахунком, як сумарну похибку  або визначають за дослідами даними за формулою

(7.2)

де  – коефіцієнт, що залежить від закону розподілу контрольованого параметра;

– середнє квадратичне відхилення контрольованого параметра. Для закону Гауса =6; для закону рівної імовірності =3,46; для закону Симпсона =4,93.

Процес за параметром точності вважається надійним, якщо виконується умова

(7.3)

Оцінка стабільності операції проводиться за допомогою поточних малих вибірок. Поточна вибірка являє собою вибірку малого (n<20) об’єму, що складається із деталей, послідовно виготовлених при даному налагодженні за визначений проміжок часу. Це дає можливість одержання синхронної з часом дії технологічного процесу інформації про його хід, що дозволяє оперативно втручатися в процес, підвищуючи якість його функціонування.

Оскільки під час виготовлення декількох штук деталей (n=5–10) систематичні змінні похибки зневажливо малі, а мають місце лише випадкові похибки, то миттєва сукупність підлягає закону нормального розподілу.

У стабільного технологічного процесу (операції) миттєве розсіювання в межах одної партії залишається постійним. Тому оцінка стабільності операції здійснюється за допомогою порівняння дисперсій всіх вибірок у межах однієї партії.

Для цього через певний проміжок часу беруть малі (миттєві) вибірки об’ємом n=5–10 шт. виробів. Для кожної із вибірок розраховують середнє арифметичне миттєве значення :

=,					 (7.4)

де  – змінна випадкова величина (певний визначений показник якості),  – об’єм малої вибірки.

Визначають середнє квадратичне миттєве відхилення  за формулою:

=				 (7.5)

Визначають критерій Кохрена за формулою:

,				 (7.6)

де S – найбільше значення дисперсії в m вибірках;

S – значення дисперсії і–тої вибірки.

В залежності від кількості вибірок m, величини k = n – 1 і рівня значущості  за таблицею 7.1 знаходять табличне значення .

Якщо G>, то гіпотеза постійності миттєвого розсіювання повинна бути відхилена, тобто операція нестабільна (ненадійна).

Якщо ж G< – гіпотеза приймається і отже технологічна операція стабільна.

Приклад. Визначити надійність технологічної операції точіння вала на налагодженому верстаті за критеріями сталості та стабільності. Якщо поле розсіювання =0,15 мм, а допуск розміру Т=0,18 мм, а дисперсії миттєвих вибірок =0,010 мм; =0,018 мм; =0,015 мм; =0,011 мм. Об’єм вибірок n=6.

Розв’язання.

За формулою (7.1) визначаємо коефіцієнт точності операції

.

Умова (7.3) виконується – операція стала і за цим критерієм надійна.

За формулою (7.6) визначаєм критерій Кохрена

G

За таблицею 7.1 визначаємо  для m=5 і k=6–1=5. =0,5065>0,4207, тобто операція стабільна і, відповідно, за цим критерієм теж надійна.

180

Таблиця 7.1 – Критичне значення критерія Кохрена  (=0,05)

| m | Число ступенів волі k = n – 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 0,9985 | 0,9750 | 0,9392 | 0,9057 | 0,8772 | 0,8534 | 0,8332 | 0,8159 | 0,0810 |
| 3 | 0,9669 | 0,8709 | 0,7977 | 0,7457 | 0,7071 | 0,6771 | 0,6530 | 0,6333 | 0,6167 |
| 4 | 0,9065 | 0,7679 | 0,6841 | 0,6287 | 0,5895 | 0,5598 | 0,5365 | 0,5175 | 0,5017 |
| 5 | 0,8412 | 0,6838 | 0,5981 | 0,5441 | 0,5065 | 0,4783 | 0,4564 | 0,4387 | 0,4241 |
| 6 | 0,7808 | 0,6161 | 0,5321 | 0,4803 | 0,4447 | 0,4184 | 0,3980 | 0,3817 | 0,3682 |
| 7 | 0,7271 | 0,5612 | 0,4800 | 0,4307 | 0,3974 | 0,3726 | 0,3535 | 0,3384 | 0,3259 |
| 8 | 0,6798 | 0,5157 | 0,4377 | 0,3910 | 0,3595 | 0,3362 | 0,3185 | 0,3043 | 0,2926 |
| 9 | 0,6385 | 0,4775 | 0,4027 | 0,3584 | 0,3286 | 0,3067 | 0,3901 | 0,2768 | 0,2659 |
| 10 | 0,6020 | 0,4450 | 0,3733 | 0,3311 | 0,3029 | 0,2823 | 0,2666 | 0,2541 | 0,2439 |
| 12 | 0,5410 | 0,3924 | 0,3264 | 0,2880 | 0,2624 | 0,2439 | 0,2299 | 0,2187 | 0,2098 |
| 15 | 0,4709 | 0,3346 | 0,2758 | 0,2419 | 0,2195 | 0,2034 | 0,1911 | 0,1815 | 0,1736 |
| 20 | 0,3894 | 0,2705 | 0,2205 | 0,1921 | 0,1735 | 0,1602 | 0,1501 | 0,1422 | 0,1357 |

Задачі

7.1 Визначити надійність технологічної операції за її сталістю та стабільністю. Вихідні дані примати за таблицею 7.2.

Таблиця 7.2 – Вихідні дані до задачі 7.1

| Варіант | Допуск, мкм | Відхилення розмірів (мкм) обробленої партії заготовок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 14 – 16 – 3 – 9 – 5 – 6 – 12 – 8 – 1,5 – 11 – 6,5 – 3,5 – 2,5 – 4,5 – – 7 – 3,5 – 5,5 – 6,5 – 4 – 6,5 |
| 2 | 10 | 2 – 10 – 8 – 8 – 8 – 10 – 3 – 11 – 7 – 7 – 7,5 – 1,5 – 6,5 – 5 – 4 – – 7 – 7,5 – 2,5 – 6,5 – 6,5 |
| 3 | 15 | 10 – 8 – 10 – 15 – 2,5 – 11 – 3 – 4 – 5 – 3 |
| 4 | 20 | 2 – 3 – 3 – 2 – 6 – 3 – 2 – 2 – 4 – 3 |
| 5 | 25 | 6 – 2 – 1 – 2 – 4 – 6 – 4 – 3 – 4 – 1 |
| 6 | 30 | 6 – 3 – 4 – 4 – 2 – 6 – 7 – 8 – 4 – 5 |
| 7 | 35 | 6 –2 – 1 – 2 – 3 – 7 – 6 – 4 – 2 – 2 |
| 8 | 40 | 6 – 4 – 3 – 5 – 4 – 1,5 – 9 – 9 – 18,5 – 10 |
| 9 | 10 | 7,5 – 1 – 8 – 7 – 4,5 – 2,5 – 7 – 11 – 3,5 – 9,5 |
| 10 | 15 | 5,5 – 3,5 – 5 – 4,5 – 7 – 14 – 16 – 3 – 9 – 5 |
| 11 | 20 | 6 – 12,5 – 8 – 3,5 – 11,5 – 2 – 10,2 – 8 – 8,5 – 8 |
| 12 | 30 | 14 – 3,5 – 11 – 7 – 7 – 10 – 8 – 10 – 15 – 2,5 |

7.2 Визначення ризику виходу розмірних параметрів виробу за межі заданої точності

У випадку, коли поле розсіювання розмірів заготовок на даній операції переважає поле допуску (>Т), брак заготовок можливий, тобто ймовірна параметрична відмова системи.

При цьому можливі два граничні випадки (рисунок 7.1):

а) середини полів розсіювання і допуску збігаються (=);

б) середини полів розсіювання і допуску не збігаються ().

При симетричному розташуванні поля розсіювання відносно середини поля допуску (=) (рисунок 7.1, а) ймовірність параметричної відмови (одержання браку) визначають за формулою

,					 (7.7)

де  – ймовірність одержання розмірів у межах від  до  (виражається функцією Лапласа).

Рисунок 7.1 – Можливе розташування кривої нормального

розподілу відносно середини поля допуску

Значення функції Лапласа  табульовані залежно від величини z (таблиця 7.3)

,					 (7.8)

де  – межа допуску;

– центр розсіювання;

– середньоквадратичне відхилення розподілу.

Таким чином, розрахунок ймовірності одержання потрібних розмірів зводиться до визначення z, а через нього – .

В зв’язку з симетричністю розташування поля розсіювання відносно середини поля допуску половина браку буде виправним, а половина – невиправним.

==0,5.

Якщо  (рисунок 7.1, б) ймовірність браку (параметричної відмови) визначається за формулою

=,	 (7.9)

де

;   	       .

При цьому поле розсіювання асиметричне відносно середини поля допуску й кількість виправного і невиправного браку буде різною.

Наприклад, якщо на рисунку 7.1, б показану криву при обробці вала (охоплюваної поверхні), то ліва заштрихована ділянка (–3 – ) буде невиправним браком (діаметри менше допустимого); а права (– +3) – виправним браком (діаметри більше допустимих, зняттям із них додаткового шару можна одержати потрібний діаметр).

Тоді, для розглянутого прикладу ймовірність невиправного браку буде визначатись залежністю

==.			(7.10)

Ймовірність виправного браку

==.			(7.11)

При обробці отвору (охоплюючої поверхні) значення ділянок зміниться навпаки.

Приклад 1. При обробці валиків на налагодженому верстата , що характеризує похибку даного методу обробки становить 0,02 мм, допуск на діаметр валика Т=0,08 мм. Визначити ймовірність параметричної відмови (ймовірність браку), якщо центр розсіювання і середина поля допуску збігаються, а розсіювання розмірів підкоряється закону Гауса.

Розв’язання. У цій, як і в усіх задачах такого типу, перш за все треба на рисунку зобразити ситуацію, тобто взаємне розміщення поля розсіювання розмірів  і допуску Т розміру деталі, а також показати інші, відомі та визначені параметри. Наведену в задачі ситуацію ілюструє рисунок 7.1, а.

У розглянутому прикладі поле розсіювання симетричне відносно середини поля допуску (=) кількість браку визначаємо за формулою (7.7). для цього визначимо

За таблицею 7.3 визначаємо =0,9544.

Тоді = 1– 0,9544= 0,0456, або 4,56%.

Половина визначеного браку буде виправним (від до +3σ), а половина – невиправним (від  до –3σ).

Таблиця 7.3 – Значення функції Лапласа

Перший стовпець містить перші дві цифри значення z, верхній рядок – третю цифру (друге місце після коми), в інших рядках дано значення

| z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0000 | 0080 | 0160 | 0240 | 0320 | 0398 | 0478 | 0558 | 0638 | 0718 |
| 0,1 | 0786 | 0786 | 0956 | 1034 | 1114 | 1192 | 1278 | 1350 | 1428 | 1506 |
| 0,2 | 1586 | 1664 | 1742 | 1818 | 1896 | 1974 | 2052 | 2328 | 2206 | 2282 |
| 0,3 | 2358 | 2434 | 2510 | 2580 | 2662 | 2763 | 2812 | 2836 | 2960 | 3034 |
| 0,4 | 3108 | 3182 | 3286 | 3328 | 3400 | 3472 | 3544 | 3616 | 3688 | 3758 |
| 0,5 | 3830 | 3900 | 3970 | 4038 | 4108 | 4176 | 4264 | 4314 | 4380 | 4448 |
| 0,6 | 4514 | 4582 | 4648 | 4714 | 4778 | 4844 | 4908 | 4972 | 5034 | 5098 |
| 0,7 | 5160 | 5222 | 5284 | 5346 | 5408 | 5468 | 5528 | 5588 | 5646 | 5704 |
| 0,8 | 5762 | 5820 | 5878 | 5984 | 5910 | 6046 | 6102 | 6156 | 6212 | 6266 |
| 1,0 | 6826 | 6876 | 6922 | 6970 | 7016 | 7062 | 7108 | 7154 | 7198 | 7242 |
| 1,1 | 7286 | 7330 | 7372 | 7416 | 7458 | 7498 | 7540 | 7580 | 7620 | 7660 |
| 1,2 | 7698 | 7738 | 7776 | 7814 | 7850 | 7888 | 7924 | 7960 | 7994 | 8030 |
| 1,3 | 8004 | 8098 | 8132 | 8164 | 8198 | 8330 | 8262 | 8294 | 8324 | 8364 |
| 1,4 | 8384 | 8414 | 8444 | 8472 | 8502 | 8530 | 8558 | 8584 | 8612 | 8638 |
| 1,5 | 8664 | 8690 | 8714 | 8740 | 8764 | 8788 | 8812 | 8936 | 8856 | 8882 |
| 1,6 | 8904 | 8926 | 8948 | 8968 | 8990 | 9010 | 9030 | 9050 | 9070 | 9090 |
| 1,7 | 9108 | 9128 | 9146 | 9164 | 9182 | 9198 | 9216 | 9232 | 9250 | 9266 |
| 1,8 | 9282 | 9298 | 9312 | 9328 | 9342 | 9356 | 9372 | 9386 | 9398 | 9412 |
| 1,9 | 9126 | 9438 | 9452 | 9464 | 9476 | 9488 | 9500 | 9512 | 9522 | 9534 |
| 2,0 | 9544 | 9556 | 9566 | 9576 | 9586 | 9596 | 9606 | 9616 | 9624 | 9634 |
| 2,1 | 9642 | 9652 | 9660 | 9668 | 9676 | 9684 | 9692 | 9700 | 9708 | 9714 |
| 2,2 | 9722 | 9728 | 9736 | 9742 | 9750 | 9556 | 9762 | 9768 | 9774 | 9780 |
| 2,3 | 9786 | 9792 | 9796 | 9802 | 9808 | 9812 | 9818 | 9822 | 9826 | 9832 |
| 2,4 | 9836 | 9840 | 9844 | 9850 | 9854 | 9858 | 9862 | 9864 | 9868 | 9872 |
| 2,5 | 9876 | 9880 | 9882 | 9886 | 9890 | 9892 | 9896 | 9898 | 9902 | 9904 |
| 2,6 | 9906 | 9910 | 9912 | 9914 | 9918 | 9920 | 9922 | 9924 | 9926 | 9928 |
| 2,7 | 9930 | 9932 | 9934 | 9936 | 9938 | 9940 | 9942 | 9944 | 9946 | 9948 |
| 2,8 | 9949 | 9950 | 9952 | 9954 | 9955 | 9956 | 9957 | 9958 | 9960 | 9962 |
| 2,9 | 9963 | 9964 | 9965 | 9966 | 9967 | 9968 | 9969 | 9970 | 9971 | 9972 |
| 3,0 | 9973 | 9974 | 9975 | 9976 | 9977 | 9978 | 9978 | 9979 | 9980 | 9980 |
| 3,1 | 9981 | 9982 | 9982 | 9983 | 9983 | 9984 | 9984 | 9984 | 9985 | 9985 |
| 3,2 | 9986 | 9986 | 9987 | 9987 | 9988 | 9988 | 9989 | 9989 | 9990 | 9990 |
| 3,3 | 9990 | 9991 | 9991 | 9991 | 9992 | 9992 | 9992 | 9993 | 9993 | 9993 |
| 3,4 | 9993 | 9994 | 9994 | 9994 | 9994 | 9994 | 9995 | 9995 | 9995 | 9995 |

Перші чотири знаки після коми.

Приклад 2. На налагодженому верстаті розточують отвір діаметром 60+0,03 в корпусах. При контролі виявлено, що поле розсіювання зміщено на величину – 0,01 мм відносно середини поля допуску. Визначити кількість виправного й невиправного браку, якщо похибка методу обробки дорівнює 0,12 мм.

Розв’язання. Ситуацію можна відобразити рисунком 7.1, б. Оскільки крива розташована асиметрично відносно середини поля допуску, брак визначається за формулами (7.10) і (7.11). Ймовірність невиправного браку для отворів

==.

Визначаємо σ, виходячи з того, що похибка обробки дорівнює полю розсіювання, характерному для даного методу обробки

ω=6 σ; σ =0,06:6=0,01 мм.

Визначаємо

==.

Тоді за таблицею 7.3 =0,9876.

==0,0062 або 0,62%.

Аналогічно

.

=0,3830

=0,5[1–0,3830]=0,3085 або 30,85%.

Задачі

7.2 Похибка складання дорівнює 0,18 мм. Яким повинен бути допуск на параметр точності виробу, щоб кількість вузлів, які мають завищені проти допуску значення, не перевищувала 10%, а кількість вузлів з заниженими проти допуску значеннями була не більше 0,4%.

7.3 При чистовому фрезеруванні на налагодженому верстаті площини бруска витримується розмір 120-0,1.

Виробнича похибка 0,08 мм (0,05 мм – від дії випадкових причин і 0,03 – від дії систематичних причин).

Визначити параметричну надійність операції. Якщо операція ненадійна – визначити ймовірність відмови (ймовірність браку).

7.4 На токарному верстаті оброблено за налагодженням 100 валиків ø80±0,08 мм. Кількість деталей, які потребують додаткової обробки внаслідок того, що фактичні розміри більше допустимих, дорівнює 24. Кількість деталей з розмірами, заниженими проти допуску дорівнює 2.

Визначити похибку методу обробки, вважаючи, що розподілення розмірів підлягає нормальному закону.

7.5 Допуск на обточування шийок дорівнює 0,15 мм. Середнє квадратичне відхилення, що характеризує даний метод обробки, дорівнює 0,04 мм.

Визначити ймовірну кількість заготовок (у відсотках), що потребують повторної додаткової обробки, якщо вважати, що із заниженими проти допуску розмірами валиків не повинно бути більше 1%.

7.6 Визначити ймовірну параметричну надійність операції (кількість придатних деталей) при =0,025 мм і Т=0,12 мм, якщо:

а) поле допуску симетричне відносно вершини кривої розподілу розмірів;

б) вершина кривої зміщена на 0,20 мм від середини поля допуску.

7.7 При обробці партії заготовок має місце брак у розмірі 10%. Деталей з розмірами, заниженими проти допуску – 7%.

Визначити величину середнього квадратичного відхилення, яке характеризує даний метод обробки, якщо допуск на обробку – 0,10 мм.

7.8 При обробці партії заготовок одержується брак у розмірі 8%. Половина забракованих деталей приходиться на занижені, і половина – на завищені проти допуску на обробку розміри.

Визначити похибку даного методу обробки, якщо допуск на обробку дорівнює 0,10 мм.

7.9 Партія заготовок оброблюється на налагодженому верстаті. Похибка методу обробки дорівнює 0,12 мм. В результаті дії систематичної похибки центр розсіювання зміщено в плюс відносно середини поля допуску на 0,04 мм.

Визначити ймовірну параметричну надійність операції, якщо допуск складає 0,15 мм.

7.10 Партія заготовок оброблюється на налагодженому верстаті. Похибка методу обробки – 0,2 мм, допуск витримуваного розміру – 0,3 мм. Визначити максимально допустиму сумарну систематичну похибку, при якій параметрична надійність операції ще забезпечується.

7.11 Партія валиків кількістю 300 шт. оброблюється на токарно-револьверному верстаті. Допуск на обробку Т=0,12 мм, середнє квадратичне відхилення =0,015 мм.

Визначити ймовірність виправного і невиправного браку при обробці, якщо:

а) налагодження системи забезпечило симетричне розташування центра розсіювання відносно поля допуску;

б) під дією систематичної сталої похибки крива розсіювання зсунута на величину +0,03 мм;

в) налагодження системи забезпечило суміщення початку кривої нормального розподілу з нижньою межею поля допуску.

7.12 На токарному верстаті оброблюють партію валів діаметром 45 мм в кількості N=400 шт. Визначити вірогідну кількість придатних і бракованих деталей, якщо центр розсіювання =44,96 мм і середнє квадратичне відхилення =0,018 мм, а розсіювання розмірів підкоряється нормальному закону.

7.13 Визначити кількість бракованих деталей при обробці партії валів øD об'ємом  N при зміщенні кривої  (таблиця 7.4)

Таблиця 7.4 – Вихідні дані до задачі 7.13

| Параметр | Варіант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D, мм | 10-0,12 | 20-0,18 | 50-0,24 | 36-0,15 | 12-0,12 | 46-0,36 |
| N, шт | 100 | 200 | 300 | 400 | 150 | 250 |
| σ, мм | 0,025 | 0,035 | 0,030 | 0,018 | 0,032 | 0,040 |
| , мм | 0 | -0,02 | +0,03 | -0,01 | +0,02 | +0,01 |

| Параметр | Варіант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D, мм | 52-0,28 | 25-0,20 | 15-0,21 | 40-0,30 | 70-0,40 | 60-0,43 |
| N, шт | 350 | 450 | 120 | 240 | 340 | 420 |
| σ, мм | 0,020 | 0,028 | 0,040 | 0,025 | 0,016 | 0,045 |
| , мм | -0,03 | -0,02 | +0,01 | 0 | +0,02 | -0,04 |

7.14 Визначити кількість виправного і невиправного браку при розточуванні отвору діаметром 120+0,15 мм у партії корпусів кількістю 320 шт., якщо середнє квадратичне відхилення, що характеризує похибку методу обробки, =0,025 мм, а зміщення центру розсіювання відносно середини поля допуску складає –0,02; +0,02; 0; +0,03; –0,03 мм. Вважати, що розсіювання розмірів підкоряється нормальному закону.

7.15 Встановити ймовірну параметричну ненадійність операції (брак деталей), якщо середнє квадратичне відхилення =0,016 мм, допуск на обробку Т=0,08 мм, а межі поля допуску знаходяться від центра розсіювання на відстанях = –0,047 мм і = +0,035 мм.

7.16 Визначити, як зміниться ймовірність браку деталей за умовами попередньої задачі, якщо підналагодженням технологічної системи суміщено центр розсіювання кривої розподілу з серединою поля допуску.

Перелік посилань

- Баранчукова И.М., Гусев А.А., Крамаренко Ю.Б. и др. Проектирование технологии / Под ред. Ю.М.Соломенцева. – М.: Высш. шк., 1990. – 416 с.

- Бондаренко С.Г. Розмірні розрахунки механоскладального виробництва. – К.: ІСДО, 1993. – 544 с.

- Бондаренко С.Г. Системні принципи технології механоскладального виробництва. – Чернігів: ЧДТУ, 2003. – 216 с.

- Бондаренко С.Г. Формування конструкторських і технологічних розмірних зв’язків. Чернігів: ЧТІ, 1999. – 52 с.

- Бондаренко С.Г. Основи розробки технології механоскладального виробництва. Чернігів: ЧДТУ, 2000. – 134 с.

- Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения. – М.: Высш. шк., 1975. – 239 с.

- Гмурман В.Е. Теория вероятности и математическая статистика. – М.: Высш. шк., 1972. – 368 с.

- Допуски и посадки. Справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов и др. – Л.: Машиностроение, Лнингр. отд-ние, 1983. – Ч. 2. – 448 с.

- Дунаев П.Ф., Меликов О.П. Расчет допусков размеров. – М.: Машиностроение, 1981. – 189 с.

- Колесов И.М. Служебное назначение и основы создания машин. – М.: Мосстанкин,1973. – 114 с.

- Размерний анализ конструкций. Справочник / С.Г.Бондаренко, О.Н.Чередников, В.П.Губий, Т.М. Игнатцев: Под ред. С.Г.Бондаренко. – К.: Тэхника, 1989. – 150 с.

- Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения / В.И.Аверников, О.А.Горленко, В.Б.Ильецкий и др.: Под ред. О.А. Горленко. – М.: Машиностроение, 1988. – 192 с.

- Справочник технолога-машиностроителя / Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. – Т. 1. – М.: Машиностроение, 1986. – 656 с.

- Справочник технолога-машиностроителя / Под ред. А.Н.Малова. – Т. 2. – М.: Машиностроение, 1986. – 496 с.

- Станочные приспособления: Справочник / Под ред. Б.Н.Вардашкина. – Т. 1. – М.: Машиностроение, 1984 – 592 с.

Зміст

| Передмова .............................................................................................. | 3 |
| --- | --- |
| - Технологічний процес та його структура .................................... | 4 |
| - Види поверхонь машини та її деталей .......................................... | 11 |
| - Складальні розмірні ланцюги ........................................................ | 17 |
| 3.1 Загальні положення ..................................................................... | - 17 |
| 3.2 Виявлення та розв'язання складального розмірного ланцюга | - 20 |
| 3.3 Вибір методу досягнення заданої точності складання ............ | - 25 |
| 3.4 Визначення придатності складених виробів ............................. | - 33 |
| 3.4.1 Визначення ризику за одним точнісним параметром ...... | 34 |
| 3.4.2 Визначення ризику за декількома точнісними параметрами ............................................................................................... | 36 |
| - Базування деталей і заготовок ....................................................... | 40 |
| 4.1 Загальні положення ..................................................................... | - 40 |
| 4.2 Базування тіл різної форми ......................................................... | - 44 |
| 4.3 Види баз ........................................................................................ | - 50 |
| 4.4 Розробка теоретичної схеми базування ..................................... | - 52 |
| 4.5 Розрахунок похибки базування .................................................. | - 76 |
| 4.5.1 Похибка базування на площину ......................................... | 76 |
| 4.5.2 Похибка базування на зовнішню циліндричну поверхню ................................................................................................... | 79 |
| 4.5.3 Похибка базування на отвір ............................................... | 83 |
| 4.5.4 Похибка базування на площину і два отвори ................... | 87 |
| 4.5.5 Похибка базування на центрові отвори ............................ | 93 |
| - Технологічні розмірні ланцюги ..................................................... | 97 |
| 5.1 Розрахунок технологічних розмірних ланцюгів ....................... | - 97 |
| 5.2 Розрахунок операційного розміру попередньої операції ........ | 112 |
| 5.3 Вибір варіанту базування …........................................................ | - 116 |
| - Розрахунок похибки обробки ......................................................... | 133 |
| 6.1 Виробнича похибка та її структура ........................................... | - 133 |
| 6.2 Похибка установлення ................................................................ | - 134 |
| 6.3 Похибка від геометричної неточності верстата ....................... | - 143 |
| 6.4 Похибка налагодження технологічної системи ........................ | - 146 |
| 6.5 Похибка від пружніх деформацій технологічної системи ...... | - 150 |
| 6.6 Похибка від теплових деформацій технологічної системи ..... | - 161 |
| 6.7 Похибка від розмірного спрацювання ріжучого інструменту | - 164 |
| 6.8 Розрахунок виробничої похибки …............................................ | - 169 |
| - Надійність технологічних процесів та систем ............................ | 177 |
| 7.1 Оцінка надійності технологічної операції ................................ | - 177 |
| 7.2 Визначення ризику виходу розмірних параметрів виробу за межі заданої точності ........................................................................ | - 181 |
| Перелік посилань .................................................................................... | 188 |