Практичне заняття. Виконавча документація. Переріз перекриття з підлогою

Мета: навчитися складати реєстр виконавчої документації та акти прихованих робіт на улаштування підлоги.

Загальні дані

Підлога – це багатошарова конструкція, яка складається із ряду послідовно розташованих шарів, які укладають на міжповерхові перекриття, а на перших поверхах та в підвалах – по ґрунту.

У конструкції підлоги в залежності від її призначення та виду, виділяють такі основні елементи: покриття, підстильний шар, прошарок, стяжку, гідроізоляцію та основу.

Покриття – це верхній шар, який безпосередньо зазнає експлуатаційних впливів.

Підстильний шар – елемент підлоги, який розподіляє навантаження на грунт.

Прошарок – це проміжний шар, який зв’язує покриття підлоги з нижче розташованим шаром і виконує функції пружної постелі.

Стяжка – це шар підлоги, який виконує такі функції: вирівнювання поверхні нижче розташованого шару; розподіл навантажень по нежорстких шарах підлоги на перекритті; забезпечення нормативного тепло засвоєння підлоги; надання покриттю підлоги заданого ухилу; укритті різних трубопроводів.

Гідроізоляція – це елемент підлоги, який перешкоджає проникненню через підлогу стічних вод та інших рідин, а також проникненню в підлогу ґрунтових вод.

Основи під підлоги - в багатоповерхових будівлях основами під підлоги плити міжповерхових перекриттів, а в одноповерхових – ґрунти основ. Підлогу облаштовують тільки на ґрунтах, які виключають можливість деформації конструкції від просідання ґрунтів.

Контроль якості виконаних робіт

Стан і готовність споруд, будинків, опоряджувальних конструктивних елементів і їхніх поверхонь контролюють візуально, а також із застосуванням методів контролю, інструментів і приладів, наведених у табл. Г. 1. відповідно до ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей

Таблиця Г. 1

| Контрольовані параметри | Метод контролю | Засоби контролю |
| --- | --- | --- |
| 3. Наявність і розміри тріщин | Наявність - візуально; розміри (довжину, ширину, глибину) -вимірюванням | Металева лінійка (ГОСТ 427); рулетка (ГОСТ 7502); набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011) |
| ……………. |  |  |
| 7. Міцність основи | Визначення міцності методами неруйнівного контролю: простукування дерев'яним молотком за ГОСТ 22690 (методи пружного відскоку, пластичних деформацій, ударного імпульсу, відриву) за ГОСТ 17624 (ультразвуковий метод) | Киянка формувальна (ГОСТ 11775) або киянка за ТУ 22.5865 Молоток Кашкарова; прилади типу KM, ВСМ, ПМ-2, Ц-22, А-1; індикатори годинникового типу (ГОСТ 577); лупа (ГОСТ 25706); мікроскоп (ГОСТ 8074) Ультразвуковий прилад УК-14П або УК-10 |
|  | Визначення міцності за контрольними зразками, відібраними з конструкції (ГОСТ 10180, ГОСТ 18105, ГОСТ 28570) | Свердлильні верстати типу ИЭ-1806 (ТУ 22-5774); випробувальна машина (ГОСТ 10180); розпилювальний верстат типу УРБ-175 (ТУ 34-13-10500) або УРБ-300 (ТУ 34-13-10910) з різальним інструментом (ГОСТ 10110) |

Методи контролю виконуваних робіт з окремих видів опорядження, а також використовувані засоби контролю наведені в табл. Г.3. відповідно до ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей

Таблиця Г.3

| Вид опорядження | Контрольований параметр |  | Метод контролю | Засоби контролю |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| 6. Улаштування підлог | Товщина елементів підлоги; відхилення товщини елементів від проектного значення |  | Перевірка товщини елементів підлоги в процесі її влаштування за відповідністю з висотою встановлених реперів | Репери; металева лінійка (ГОСТ 427); набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011) |  |  |
|  | Рівність поверхні елементів підлоги |  | Визначення рівності поверхні елементів | 2-метрова рейка РК-1; набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011); шаблон; рівень (ГОСТ 9416); нівелір (ГОСТ 10528) |  |  |
|  | Відхилення поверхні елементів підлоги від горизонталі або від заданого ухилу |  | Вимірювання відхилень - не менше дев'яти вимірювань на кожні 50-70 м2 площі | 2-метрова рейка РК-1; набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011); шаблон; рівень (ГОСТ 9416); лазерний контрольно-технологічний прилад ЛКТ; теодоліт (ГОСТ 10529) |  |  |
|  | Наявність дефектів в елементах підлоги | Візуально; пробне поливання водою; вимірювання дефектів в елементах підлоги |  |  | 2-метрова рейка РК-1; набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011); металева лінійка (ГОСТ 427); вимірювальний прилад ТИ-1 |
|  | Якість зчеплення між елементами підлоги | Простукування дерев'яним молотком; визначення міцності зчеплення між елементами підлоги |  |  | Дерев'яний молоток; пристрої для визначення міцності зчеплення (ГОСТ 28089) |
|  | Розмір уступу між двома суміжними елементами покриттів із штучних матеріалів | Вимірювання розміру уступу -не менше дев'яти вимірювань на 50-70 м2 площі |  |  | 2-метрова рейка РК-1; набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011) |
|  | Розмір уступу між покриттям та елементами облямування підлоги | Те саме |  |  | Те саме |
|  | Розміри швів між рядами поштучних матеріалів у покриттях підлоги | Вимірювання розмірів швів |  |  | Металева лінійка (ГОСТ 427) |
|  | Відхилення розмірів швів між рядами поштучних матеріалів у покриттях підлоги | Вимірювання відхилень - не менше дев'яти вимірювань на 50-70 м2 площі |  |  | Те саме |
|  | Якість улаштування деформаційних швів | Візуально - в процесі виконання герметизації |  |  | — |
| 7. Улаштування гідроізоляції | Товщина кожного шару гідроізоляційної суміші | Вимірювання товщини фарбувальної гідроізоляції під час її нанесення (за витратою ізолювальних сумішей) |  |  | Ваги (ГОСТ 29329); об'ємомір |
|  | Кількість шарів гідроізоляційної суміші | Візуально - в процесі виконання робіт |  |  | — |
|  |  | Розкриття ділянки гідроізоляційного покриття до основи |  |  | Скарпель; ніж; металева лінійка (ГОСТ 427) |
|  | Тривалість витримування кожного шару гідроізоляційного покриття до набуття ним потрібної міцності | Визначення тривалості витримування кожного шару до нанесення наступного |  |  | Годинник (ГОСТ 3145 та ГОСТ 10733) |
|  | Водонепроникність гідроізоляційного покриття | Штучне дощування гідроізоляційного покриття. Заповнення водою резервуарів протягом п'яти днів за таким режимом: 1-й етап - залиття водою на позначці 1 м і витримування протягом доби для перевірки дна; 2-й етап - залиття водою до проектної позначки |  |  | Металева лінійка (ГОСТ 427); прогиномір з підвішеним поплавком |
|  | Міцність зчеплення гідроізоляційного шару з основою | Вимірювання міцності зчеплення (за контрольними зразками) |  |  | Пристрій для визначення міцності зчеплення (ГОСТ 28089) |

### Завдання до ПР

1.Скласти реєстр виконавчої документації на улаштування підлоги.

2. Відповідно до реєстру скласти акт прихованих робіт для улаштування одного з шарів підлоги, доповнити акт додатками (виконавче креслення, документи про якість матеріалів і т.д.)  Варіант завдання:

|  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Конструктив підлоги |  |  |
| Посилання на альбом з конструктивами підлоги | 19-2019-30.11.19 – АР, лист 10. |  |
| Назва об’єкту | «Дитячий садок на 30 місць с.Грузьке» |  |
| Замовник | Відділ освіти Конотопського району |  |
| Тех.нагляд | Свистунов Б.Б. , наказ про призначення №25 від 02.02.20р. |  |
| Підрядна орг. | ЗАТ «МріяБуд» |  |
| Начальник дялянки | ………………… |  |
| Головний інженер | ………………… |  |
| Геодезист | ………………… |  |
| Авторський нагляд | …………….. |  |
| Проектна організація | ООО «Арсенал» |  |
| ГІП | Меркулов І.П., наказ №457 від 01.01.19р |  |

| Замовник: |  |  |  |  | Об’єкт__________________________________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підрядник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перелік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| виконавчої документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по розділу проекта АР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Назва документа | дата |  | № акту |  | Организація, яка склала документ | Кількість листів | Кількість екземплярів | Номер листа |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Улаштування підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗПР Улаштування тепло- звукоізоляційного шару з пеноплексу 80мм | 01.03.20 |  | П- 1 |  | ЗАО «МріяБуд» | 1 | 3 | 1 |
| 1.1 | Документ про якість (пенопл..)№ |  |  |  |  | ООО «Техноніколь» | 1 | 3 | 2 |
| 1.2 | Сертифікат відповідності №РОСП 12354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | АЗПР Улаштування гідроізоляції | 04.03.20 |  | П- 2 |  | ЗАО «МріяБуд» |  |  |  |
| 2.1 | Документ про якість (рубероїда)№0504 | 01.02.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Документ про якість на бітум №14553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | АЗПР Улаштування стяжки з ЦП р.. М200 t=50мм |  |  | П- 3 |  | ЗАО «МріяБуд» |  |  |  |
| 3.1 | Документ про якість цп розчину № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Акт відбору проб №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Результати лаб.досліджень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | АЗПР Улаштування ……. |  |  | П- 4 |  | ЗАО «МріяБуд» |  |  |  |