Лекція №12.	Електромагнітна індукція.

- Закон електромагнітної індукції.

- Наведення ЕРС у провіднику, що рухається в магнітному полі.

- ЕРС самоіндукції та взаємоіндукції.

Література:	1. Ф.Є. Євдокимов

Теоретичні основи електротехніки

Київ-Донецьк “Вища школа” 1983 р.

стр.168-184.

1) Наведення ЕРС в контурі при зміні потокозчеплення цього контуру називається електромагнітною індукцією.

ЕРС наведена в замкненому контурі при зміні зчепленого з ним магнітного потоку, дорівнює швидкості зміни потокозчеплення, взятій з від’ємним знаком:

e=-dFdt							(200)

У котушці яка має кілька витків, загальна ЕРС залежить від кількості витків N:

e=-N⋅dFdt		або					(201)

e=-dYdt							(202)

Правило Ленца: якщо магнітний потік, зчеплений із струмопровідним замкненим контуром, змінюється, в контурі виникають явища електричного і механічного характеру, які перешкоджають цій зміні.

2) Розглянемо відрізок АБ прямолінійного дроту який під дією сили FÌÕ. рухається в магнітному полі зі швидкістю u.

Б

U

R.

FM

FМЕХ.

E

В

А

I

Малюнок 78. Рух прямого проводу в магнітному полі.

В результаті переміщення провідника величина магнітного потоку що пронизує контур збільшується.

Цей приріст складає:

DF=B⋅DS=B⋅l⋅b

В результаті зміни магнітного потоку в провіднику наведеться ЕРС:

E=dFdt=DFDt=B⋅l⋅bDt

bDt=u, 	тоді:

E=B⋅l⋅u

Якщо провідник рухається під кутом αá900, тоді:

E=B⋅l⋅u⋅sinα						(204)

Напрям індукованої ЕРС в провіднику визначається за правилом правої руки:

Якщо розташувати праву руку так, що великий палець, відігнутий перпендикулярно до інших чотирьох, показував напрям руку провідника, а лінії магнітної індукції входили в долоню, то витягнуті чотири пальці покажуть напрям ЕРС електромагнітної індукції.

3) Зміна власного потокозчеплення є наслідком зміни струму:

eL=-dYLdt;			Y=L⋅i, 	тоді:

eL=-dL⋅idt=-Ldidt

eL=-Ldidt							(205)

ЕРС самоіндукції пропорційна швидкості зміни струму didt.  Вона протидіє зміні струму, тобто при збільшенні струму протидіє його зростанню, і навпаки.

Для системи магніто-зв’язаних котушок ЕРС взаємоіндукції:

e2M=-dY12dt		і	e2M=-dY21dt

Зміна взаємного потокозчеплення може бути наслідком зміни струму в одній з котушок або зміни коефіцієнта зв’язку.

Припустимо, що змінюється струм в першій котушці i1. ЕРС взаємоіндукції в котушці e2M пропорційна швидкості зміни цього струму:

e2M=-dY12dt=-Mdi1dt					(206),

аналогічно при зміні струму i2:

e1M=-dY21dt=-Mdi2dt					(207)