Лекція №14.   				Електричний струм.

1. Електричний струм у провідниках.

2. Електричний опір. Закон Ома.

Література: 1. Ф.Є. Євдокимов. Теоретичні основи електротехніки. Київ-Донецьк "Вища школа". 1983 р. стр. 20-25.

2. В.С. Попов. Теоретична електротехніка. Москва “Енергія” 1975 р. стр. 11-30.

1) Поділ речовин за ступенем електропровідності на провідники, напівпровідники та діалектрики пов’язаний з поняттям електричного струму провідності.

Провідники поділяються на два види, в залежності від носіїв заряду, що створюють електричний струм. У провідниках першого виду (метали) струм створюється вільними електронами, тому електропровідність їх називають електронною.

У провідниках другого виду (розчин солей, кислот, лугів) носіями зарядів є іони —заряджені атоми і молекули, тому електропровідність їх називають іонною.

Уявлення про електронну структуру атомів стало основою для класичної теорії будови металів. У цій теорії враховуються валентні електрони зовнішнього шару відокремленого атома слабко зв’язаного з ядром. При утворенні кристалів на електрони кожного атома діють ядра інших атомів. За таких умов деякі валентні електрони втрачають постійний зв’язок з атомами і переходять від одного атома до іншого. Такі електрони називаються вільними.

На заряджені частинки (електрони) в електричному полі діють сили Fe. Якщо електричне поле підтримується у провіднику, то вільні заряджені частинки, які беруть участь у тепловому хаотичному русі, набувають швидкості уздовж ліній нагруженості електричного поля. За цієї умови, частинки рухаються переважно в один бік: позитивні у напрямі поля, а негативні — в зворотний бік.

Явище напрямленого руху вільних носіїв електричного заряду в речовині або у вакуумі називається електричним струмом. Частинки, які утворюють електричний струм у речовині провідників, є структурними елементами самих провідників. Тому електричний струм у провідниках другого виду супроводжується хімічними змінами, перенесенням речовини (наприклад, явище електролізу).

Оскільки всі електрони однакові, то у провідниках першого виду електричний струм не супроводжується зміною хімічного складу провідника. Не спостерігається і перенесення речовини тому що, маса електронів дуже мала порівняно з масою ядер.

Інтенсивність електричного струму оцінюється фізичною величиною, яка називається силою електричного струму, або просто струмом.

Сила струму визначається електричним зарядом, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу:

I=Qt									(9)

Одиниця вимірювання струму:

I=Qt=Кулонсекунда=Ампер A

Додатнім напрямом струму умовно вважають напрям, в якому рухаються позитивно заряджені частинки.

Електричний струм який не змінюється з часом і величиною називається постійним (1 мал. 7). Якщо струм змінюється в часі, він називається змінним (2, 3. мал. 7).

В цьому випадку на графіках відкладають миттєві значення струму, які визначаються зміною зарядів q за нескінченно малий проміжок часу:

I=dqdt								(10)

0

3

1

I

2

Малюнок 7. Графіки електричного струму.

Густина струму:

j=IS									(11)

j=Амперметр2 Aм2

При постійному струмі у провіднику розподіл зарядів стаціонарний, тому кількість зарядів що вибуває рівна кількості зарядів що прибуває.

Електричне поле пов’язане з рухомими зарядженими частинками у провіднику, називається стаціонарним, на відміну від електростатичного пов’заного з нерухомими електричними зарядами.

Електричний струм у провіднику і відповідне стаціонарне йому електричне поле потрібно підтримувати безперервно, поновлюючи енергію яка витрачається внаслідок руху заряджених частинок, перетворюючись на тепло.

2) Дослідами встановлено, що густина струму в провіднику пропорційна напруженості електричного поля E і питомої електричної провідності γ.

j=γ⋅E								(12)

Розглянемо відрізок провідника завдовжки l з поперечним перерізом S (мал. 8) в якому існує електричне поле з напруженістю E.

S

E

Малюнок 8. Ділянка електричного проводу.

Якщо електричне поле в провіднику рівномірне і напрямлене уздовж провідника, то різницю потенціалів між його кінцями можна визначити за формулою (7); U=El, тоді отримаємо:

IS=γ⋅E	або	IS=γUl	звідси:

I=γ⋅Sl⋅U,	звідси:

IU=γ⋅Sl=G	 – електрична провідність					(13)

Одиниця провідності:

G=IU=АмперВольт=сіменс См

Величина обернена до електричної провідності називається електричним опором, тобто:

R=1G – електричний опір провідника	R=lγ⋅S			(14)

Отримаємо:

IU=1R;	UI=R;	I=UR→ – закон Ома для дільниці кола.	(15)

Сила струму у провіднику прямопропорційна напрузі прикладеній до цього_провідника і обернено пропорційна опору цього провідника.

Властивості струмопровідного матеріалу характеризуються також величиною, оберненою питомій провідності γ, яка називається питомим опором.

ρ=1γ – питомий опір.							(17)

Враховуючи формули (1З) і (15) отримаємо:

R=UI=lγ⋅S=ρ⋅lS

R=ρ⋅lS – електричний опір провідника.					(18)

Розмірність опору:

R=UI=ВольтАмпер=Ом Ом

Електронна теорія пояснює суть електричного опору металів.

Вільний пробіг електронів обмежений зіткненням їх з іонами, які утворюють кристалічну решітку. При зіткненні кінетична енергія електронів віддається кристалічній решітці металу. Після кожного зіткнення електрони під дією електричного поля знову набувають швидкості і т.д. При цьому провідник нагрівається за рахунок роботи сил електричного поля.

При підвищенні температури провідника посилюється тепловий хаотичний рух частинок, що збільшує кількість зіткнень і утруднює упорядкований рух електронів, тобто збільшується опір провідника.

Залежність опору та питомого опору від температури виражається співвідношеннями:

ρ2=ρ1⋅1+λ⋅t2−t1							(19)

R2=R11+λ⋅t2−t1								(20)

де	ρ2, ρ2, R1, R2 – питомі опори та опори  при початковій та кінцевій температурах t1 і t2.

λ – температурний коефіцієнт.

Питомі опори та температурний коефіцієнт провідників надаються в довідниковій літературі.

Залежність між струмом I та напругою U, поданою на графіку, називається вольт-амперною характеристикою і для провідників має форму прямої лінії.

I

U

R1

R2<R1

0

Малюнок 9. Вольт-амперна характеристика металічного провідника.