Лекція № 18. Розрахунок простих електричних кіл постійного струму.

1. Перший закон Кірхгофа.

2. Другий закон Кірхгофа.

3. Нерозгалужене електричне коло.

Література: 1. Ф.Є.Євдокимов. Теоретичні основи електротехніки. Київ-Донецьк “Вища школа” 1983 р.

стр. 54-60.

1) Основна мета розрахунку електричного кола полягає у визначенні струмів в його вітках.Знаючи струм, можна знайти напруги та потужності окремих віток.

Для розрахунку електричних кіл поряд із законом Ома застосовується два закони Кірхгофа.

Перше правило Кірхгофа застосовується для вузлів електричного кола.

# У вітках, які утворюють вузол електричного кола, алгебраїчна сума струмів дорівнює нулю.

(50)

Розглянемо електричну схему:

2    	     	3			 4

1                    	6                     	5

Мал. 25. Схема електричного кола.

Розглянемо наприклад, вузол 3. Складемо рівняння для даного вузла за першим законом Кірхгофа:

Струми які напрямлені до вузла беремо із знаком (+), а струми які напрямлені від вузла — із знаком (-).

Отримаємо:

Перепишемо дане рівняння:

Дане рівняння дає змогу дати інше формулювання першого закону Кірхгофа:

Сума струмів напрямлених до вузла електричного кола, дорівнює сумі 	струмів  напрямлених від цього вузла.

2) Друге правило Кірхгофа застосовується до контурів електричних кіл:

У контурі електричного кола алгебраїчна сума напруг і ерс рівна нулю.

(51)

Для доведення другого правила Кірхгофа обійдемо котур 1-2-3-4-5-6-1 на схемі (мал.25) за годинковою срілкою і запишемо вираз потенціалів точок контура при зазначених струмах у вітках.

Обхід почнемо від точки 1, потенціал якої позначемо .Потенціал кожної наступної точки подамо відносно попередньої точки.

ϕ2=ϕ1+E1

(52)

(53)

Сумарна зміна потенціалу по вибраному контуру повинна дорівнювати нулю, оскільки вона виражає роботу, витрачену на переміщення заряджених частинок по замкненому шляху.

В даному рівнянні:

напруги (спади напруг) на елементах кола, їх напрямок завжди протилежний напрямку струмів в цих елементах.

Правила знаків:

1) Якщо напрямок обходу контура співпадає з напрямом дії джерела е.р.с, то вони беруться  із знаком +  ,якщо ні, то —  –.

2) Якщо напрямок обходу контура співпадає з напрямом спаду напруги на елементах кола, то вони беруться із знаком  +  , якщо ні — то із знаком – .

Перепишемо рівняння (52) в іншому вигляді:

E1−E3=I1−R1+I4⋅R4−I6⋅R6+I3⋅R3=0				(54)

Дане рівняння дає змогу сформулювати другий закон Кірхгофа в іншій інтерпретації:

У контурі електричного кола алгебраїчна сума е.р.с. рівна сумі спадів 	напруг на елементах( опорах) цього кола.

Правило знаків.

1) Якщо напрям обходу контура співпадає з напрямом від джерела е.р.с. то вони беруться із знаком  +  , якщо ні — то із знаком –.

2) Якщо напрямок обходу контура співпадає із напрямком струму у вітці, то спад напруги цієї вітки береться із знаком  +, якщо ні — то із знаком –.

Розглянемо контур 1-2-3-6-1. Обійдемо контур за годинковою стрілкою. Складемо рівняння для цього контура за другим законом Кірхгофа:

E1−I1⋅R1+E2−I7⋅R7−I3⋅R3=0,абоE1+E2=I1⋅R1+I7⋅R7+I3⋅R3=0

3) В нерозгалуженому електричному колі елементи з’єднані між собою послідовно.

Відмінною особливістю послідовного з’єднання є те, що електричний струм на всіх ділянках кола той самий.

Розглянемо загальний випадок послідовного з’єднання  джерел і приймачів електроенергії (мал. 26).

2 	           3            	4              	    5

I

1 	            				   6

Мал. 26. Схема нерозгалуженого електричного кола.

Складемо рівняння за другим правилом Кірхгофа, довільно взявши напрям струму у колі і напрям обходу контура (наприклад за годинковою стрілкою).

(55)

Тоді струм у колі:

(56)

Струм у колі визначається дією всіх трьох е.р.с. і при заданих напрямках ерс та струму неважко встановити, що елементи з е.р.с. E1 і E3 виробляють електричну енергію, а елемент з е.р.с. E2 споживає. Якщо джерела е.р.с. рахувати акумуляторами, то джерела E1 i E3 розряджаються, а джерело е.р.с. E2 — заряджається.

В елементах електричного кола,які характеризуються опорами  електрична енергія перетворюється в теплову.

Домножим ліву і праву частину рівняння (55) на I, отримаєм:

(57)

Отримане рівняння являє собою рівняння балансу потужностей.

Тобто сума потужностей джерел ел.енергії рівна сумі потужностей приймачів електроенергії.

Струм у колі з послідовним з’єднанням елементів не зміниться і баланс потужностей збережеться, якщо зробити перестановку елементів кола згрупувавши опори як показано на малюнку 27.

U                E	 U

U     				  R  			      R

2

3

3

5

6

4

4

4

I

I

I

2

1

1

1

(а)				     (б)				  (в)

Мал. 27. Перетворення схеми нерозгалуженого електричного кола.

Ділянка кола 4-5-6-1 являє собою послідовне з’єднання пасивних елементів, наприклад резисторів.

На розглядуваній ділянці діє напруга U, яка дорівнює алгебраїчній сумі е.р.с. лівої частини схеми. Ця напруга також рівна сумі спадів напруг в правій частині схеми (див.55), тобто:

;

Отримаєм:

U=I(R1+R2+R3),абоUI=R1+R2+R3;

Відношення , це деякий опір, еквівалентний за своєю дією всім трьом опорам:

Ця рівність дає змогу на ділянці 4-5-6-1 три опори замінити одним (еквівалентним і дістати схему 27.б) при умові збереження незмінного струму в колі та збереження того самого балансу потужностей.Цей висновок можна поширити на будь-яку кількість послідовно ввімкнених опорів:

(58)

Тобто при послідовному з’єднанні опорів сумарний опір кола рівний сумі всіх опорів.

Ділянка кола (мал.27б) 1-2-3-4 являє собою послідовне з’єднання джерел е.р.с. Тоді напруга між точками 1-4:

Остання рівність дає змогу на ділянці 1-2-3-4 три е.р.с. замінити однією  (еквівалентною).

E=E1−E2+E3;								(59)

Дістанемо найпростішу схему (мал.27.в), в якій діє тільки одна е.р.с. Е.

Цей висновок можна поширити на будь-яку кількість послідовно ввімкнених е.р.с. Якщо е.р.с. усіх джерел одинакова і напрямлена в одному напрямку, як це має місце при з’єднанні акумуляторних елементів в батареї, то  загальну ерс можна визначити формулою:

(60)

де	– е.р.с. одного елемента;

n – кількість елементів в батареї.

Згідно із складеною еквівалентною схемою струм у колі:

В схемі поданій на (мал.26) при переході з точки 1 в точку 2 потенціал підвищується на величину E1, а при переході від точки 2 до точки 3 — знижується на величину . При переході з точки 3 до точки 4 потенціал знижується на величину E2 і т.д.

Зміну потенціалів в електричному колі можна наочно зобразити графічно у вигляді потенціальної діаграми.

Потенціальна діаграма — це графік зміни потенціалів при обході кола, побудований у прямокутній системі координат, на якій по осі абсцис відкладають у певному масштабі опори ділянок кола, а на осі ординат — потенціали відповідних точок.

Знайдемо потенціали точок, прийнявши потенціал точки, наприклад точки 1, рівним нулю:

ϕ1=0;ϕ2=ϕ1+E1=E1ϕ3=ϕ2−I⋅R1=E1−I⋅R1;ϕ4=ϕ3−E2=E1−I⋅R1−E2;ϕ5=ϕ4−I⋅R2=E1−I⋅R1−E2−I⋅R2ϕ6=ϕ5+ϕ3=E1−I⋅R1−E2−I⋅R2+E3ϕ1=ϕ6−I⋅R3=E1−I⋅R1−E2−I⋅R2+E3−I⋅R3=0

Потенціальну діаграму показано мал. 28.

U,в

2						  6

3

1				     			   		      1

4    							 R,OM

5

Мал.28. Потенціальна діаграма електричного кола.