Лекція № 8.			Методи аналізу складних електричних кіл.

1. Метод вузлових та контурних рівнянь.

2. Метод накладання струмів.

3. Метод еквівалентного генератора.

Література: 1. Ф.Є. Євдокимов. Теоретичні основи елктротехніки.

Київ-Донецьк. “Вища школа” 1983 р.

стр. 70-80.

1. Аналізом електричного кола називають визначення струмів (напруг) в його вітках.

Розглянуті раніше методи розрахунку електричних кіл застосовуються для кіл відносно простих.

У розрахунках кіл складної конфігурації з кількома джерелами енергії розглянуті раніше методи застосовуються для окремих простих ділянок, якщо є необхідні початкові дані.

В загальних же випадках, застосовуються інші методи, основою яких є закони Кірхгофа.

Методи аналізу із застосуванням законів Кірхгофа дають змогу розрахувати електричне коло будь-якої конфігурації та складності, тобто є основними.

Порядок розрахунку:

1) Позначаємо вузли в схемі.

2) Вибираємо напрямки струмів у вітках (довільно). У вітках, в яких є джерела е.р.с. бажано, щоб напрямки вибраних струмів співпадали з напрямком е.р.с. цих віток.

3) Складаємо рівняння за першим законом Кірхгофа для вибраних вузлів, кількість рівнянь складених за першим законом Кірхгофа повинна бути (n-1), де n — кількість вузлів в схемі.

4) Складаємо для вибраних контурів рівняння за другим законом Кірхгофа. Кількість рівнянь складених за другим законом Кірхгофа повинна бути m-(n-1)- рівнянь, де m- кількість невідомих струмів.

5) Ров'язуємо систему рівнянь, складених за І-м та ІІ-м законами Кірхгофа і знаходимо струми віток.

Правильність визначення струмів у схемі можна перевірити склавши рівняння балансу потужностей.

2. У деяких випадках розрахунок ел.кіл можна виконати досить просто за допомогою принципу накладання.

Порядок розрахунку:

1) Вибирають напрямки струмів вихідної схеми.

2) На основі початкової схеми складають окремі розрахункові схеми в кожній з яких тільки одна е.р.с. Всі інші е.р.с. вилучають зі схеми лишаючи тільки їх внутрішній опір.

3) Будь яким методом визначають струми у вітках отриманих схем.

4) Алгебраїчним додаванням (накладанням) часткових струмів визначають струми у початковій схемі.

При визначенні загальних струмів необхідно врахувати напрямки часткових струмів. Частковий струм вважають додатнім, якщо він має одинаковий напрям зі струмом у початковій схемі. Частковий струм протилежний струму вихідної схеми — від'ємний.

3. У практичних розрахунках часто немає потреби знити струми у всіх вітках, проте ставиться задача визначити струм у одній із віток.

Такі розрахунки значно спрощуються при використанні методу еквівалентного генератора.

Розглянемо електричну схему (мал. 35).

А           	     а              	 A    Iek	        а

E1                           Rаб   Een             rek   	Uаб   	   Rаб

Iаб				  	   Iаб

б                  			б

(а)				  (б)

A                       a

PV

в

(в)

a                                               		                  a

а     	    Е	       	      Ik

Е                   		         PA

б

б                                                 		                        б

(г)				(д)				(е)

П

rek		RBX

RBX=Rek

(є)                           			(ж)

Мал.35. Метод еквівалентного генератора.

Необхідно дослідити вітку з опором Rаб.

Частину схеми, щодо досліджуваної вітки можна розглядати як джерело з деякою еквівалентною е.р.с. Eek і деяким еквівалентним внутрішнім опором rek (мал. 35 б)

Таке умовне джерело енергії називають еквівалентним генератором, або активним двополюсником А.

Якщо в частині схеми,що стосується двополюсника, немає джерела енергії, то двополюсник називається пасивним (П).

Струм в досліджуванній вітці визначають в еквівалентній схемі за формулою:

Iаб=Eekrek+Rаб							(81)

Отже, визначення струму Iаб зводиться до визначення е.р.с. Eek еквівалентного генератора і його внутрішнього опору rek, який називається вхідним опором двополюсника.

Для визначення величини Eek та rek розглянемо два крайніх режими еквівалентного генератора: режим холостого ходу та короткого замикання.

Від'єднаємо досліджувану вітку від схеми в точках а і б, тоді еквівалентний генератор перебуватиме в режимі холостого ходу.

Напруга на затискачах а і б , згідно зі схемою (мал. 35в), дорівнює еквівалентній е.р.с.

Eek=UX								(82)

Напругу  можна виміряти вольтметром або визначити розрахунком (мал. 35г) для розглядуваного кола:

UX=I⋅R2I=ER1+R2+R3	тоді:			(83)

UX=E⋅R2R1+R2+R3

Опір  при розрахунку не враховано, поскільки при вимкненому опорі Rаб струм у ньому рівний нулю.

Розглянемо режим короткого замикання (мал. 35д). Струм короткого замикання визначається відношенням:

Ik=Eekrek							(84)

Звідси: 	rek=EekIk=UXIk						(85)

Струм Ik можна виміряти (мал. 35д):

Струм Ik можна також розрахувати, застосовуючи один із відомих методів.

Проте, в складних схемах розрахунок для визначення Ik досить складний, тому опір rek визначають як вхідний опір пасивного двополюсника між точками а і б.	Щоб дістати розрахункову схему для визначення rek, треба всі е.р.с. активного двополюсника взяти такими,що дорівнюють нулю, замкнувши накоротко точки до яких вони під'єднані.

Тоді активний двополюсник перетвориться в пасивний (мал. 35є, ж).

Для отриманої схеми визначимо:

rek=(R1+R3)R2R1+R3+R2+R4						(86)

Порядок розрахунку:

1. Виділяють досліджувану вітку.

2. Розраховують значення Eek, rek

3. Розраховують струм в досліджуваній вітці.