Лекція №22			Нелінійні кола постійного струму.

1. Еквівалентні схеми простих нелінійних кіл. Поняття про статичний та динамічний опір нелінійного елементу.

2. Приведення нелінійних кіл до лінійних. Поняття про нелінійний активний двополюсник.

Література: 1. Ф.Є. Євдокимов. Теоретичні основи електротехніки.

Київ-Донецьк “Вища школа”1983р.

стр. 85-87.

1) Електричне коло, в яке входять нелінійні елементи називається нелінійним.

Елемент електричного кола, опір якого залежить від струму в ньому або напруги на його затискачах називають нелінійним елементом.

Залежність напруги на якому небудь елементі від струму в ньому U(I) називають його вольт-амперною характеристикою.

I

1

2

U

0

Малюнок. 37. Вольт-амперні характеристики нелінійних елементів.

1. – ВАХ  лінійного елементу

2. – ВАХ лампи з металічною ниткою.

Для електронної лампи аналітична залежність між напругою та струмом має вигляд.

I=KU32								(107)

Деякі ВАХ нелінійних елементів в певному інтервалі мають прямолінійні дільниці, тобто залежність між струмом та напругою лінійна. В таких випадках можна скласти для нелінійного елемента еквівалентну схему замінення з лінійними елементами і вести розрахунок аналітично.

У нелінійних схемах розрізняють статичний та динамічний опори.

I

h

b			        		+       _

dI

c    	                  a                   I

dU    e		     	      U

I

_                +

α

f                 d 	              U			Rдин.

U0     	I⋅Rдин..

# U

Малюнок 38. Вольт-амперна характеристика та схема заміщення нелінійного елемента.

Статичним опором у заданій точці а вольт-амперної характеристики називається відношення напруги до струму, які відповідають цій точці:

RCT=UaIa=mu⋅0dmI⋅0c=mR⋅tgα					(108)

де  mI, mu, mR – масштаби струму, напруги та опору.

Динамічний опір у точці (а) визначається відношенням нескінченно малих приростів напруги dU і струму dI:

Rдин.=dudI≈mU⋅acmI⋅bc=mR⋅tgβ					(109)

Динамічний опір пропорційний тангенсу кута нахилу дотичної до ВАХ в точці (а).

2) Якщо продовжити лінійну ділянку h-в-а характеристики до перетину з віссю напруги, то вона перетне її в точці f.

Відрізок 0-f виражає сталу напругу . В будь якій точці U прямолінійної частини ВАХ напруга складається із сталої напруги  і змінюваної частини, яка визначається добутком струму і динамічного опору I•Rдин., тобто пряма f-h виражається рівнянням:

U=U0+I⋅Rдин.							(110)

Дане рівняння дає змогу нелінійний елемент подати схемою послідовного з'єднання е.р.с. E0=U0 і динамічного опору Rдин., при цьому U=E0+I⋅Rдин.

Нелінійний елемент, вольт-амперна характеристика якого не проходить через початок координат (мал. 39а) можна подати схемою послідовного з'єднання сталої е.р.с. і нелінійного опору.

Якщо характеристику нелінійного елемента перенести так, щоб вона проходила через початок координат, то дістанемо залежність I(U) нелінійного опору еквівалентної схеми, в яку крім цього нелінійного опору послідовно ввімкнено джерело е.р.с. E0.

Еквівалентна схема (мал. 39б) являє собою активний нелінійний двополюсник, для якого справедливе рівняння за другим законом Кірхгофа. При цьому:

U1,2=−U0+U(I);U1,2=−E0+U(I)			(111)

Цю схему не можна вводити в аналітичний розрахунок, оскільки вона залишається нелінійною на відміну від схеми (мал. 38). Проте її можна використати для спрощення більш складної схеми, в яку вона входить як частина.

У деяких випадках корисна або необхідна обернена побудова: за відомою вольт-амперною характеристикою нелінійного елементу і значенням е.р.с. Е послідовно з ним ввімкненого джерела будують вольт-амперну характеристику активного нелінійного двополюсника (малю 39в).

I                     				I

I(U)					                   I(U)

0    		                      U 	          0                                		 E         U

(а)						(в)

I                                         	         I

1			          2              	1                                   		2

(б)						(г)

Малюнок 39. ВАХ і схеми заміщення нелінійних елементів.