Лекція 25. 	Елементи та параметри електричних кіл змінного струму.

- Коло з активним опором.

- Коло з індуктивністю.

- Коло з ємністю.

Література: 1. Ф.Є. Євдокимов. Теоретичні основи електротехніки. Київ-Донецьк “Вища школа”. 1983 р.

стр. 213-223.

- Усі реальні електротехнічні пристрої мають електричний опір R, індуктивність L і ємність C, які є параметрами електричного кола змінного струму.

U

U,i

i

0

U

i

i

U

R

Розглянемо електричну схему (мал. 87).

а)			в)					б)

Малюнок 87. Коло з активним опором.

Задано опір кола R і напругу, яка змінюється за синусоїдальним законом:

U=Um⋅sinw⋅t

Необхідно визначити струм в колі та його потужність.

За законом Ома знаходимо миттєве значення струму

i=UR=Um⋅sinw⋅tR=Im⋅sinw⋅t

де	Im=UmR – амплітуда струму.

З рівнянь напруги і струму видно, що початкові фази обох кривих однакові, тобто напруга і струм у колі з опором R збігаються за фазою. Це видно на графіках і векторній діаграмі (мал. 87).

Знайдемо діючі значення:

I=UR;U=R⋅I;R=UI		(238)

Дані формули виражають закон Ома для кола змінного струму з опором R.

Знайдемо миттєве значення потужності кола, яке дорівнює добутку миттєвих значень напруги і струму:

p=Um⋅sinw⋅t⋅Im⋅sinw⋅t=Um⋅Im⋅sin2w⋅t			(239)

З формули (239) видно, що миттєва потужність завжди додатна і напрямлена від джерела до споживача, де перетворюється на тепло. Ця потужність називається активною потужністю.

Активна потужність кола з опором дорівнює добуткові діючих значень напруги і струму:

P=U⋅I=I2⋅R=U2R						(240)

i

U

L

U

i

900

U,i

U

i

0

Розглянемо електричну схему кола з індуктивністю L.

а)			в)							б)

Малюнок 88. Електричне коло з індукт ивністю.

Задана індуктивність котушки L та струм в колі i=Im⋅sinw⋅t.

Необхідно визначити напругу та потужність кола.

Змінний струм у котушці спричинює е.р.с. самоіндукції. Тому напруга, прикладена до кола, зрівноважується дією е.р.с.:

U=-eL

Е.р.с. самоіндукції пропорційна швидкості зміни струму:

eL=-Ldidt

тоді:	U=Ldidt=LdIm⋅sinw⋅tdt=L⋅w⋅Im⋅cosw⋅t

cosw⋅t=sinw⋅t+900,	значить:

U=L⋅w⋅Imsinw⋅t+90°						(241)

З вище приведеної формули видно, що у колі з індуктивністю напруга випереджає струм на кут 90°.

Максимальна напруга:

Umax=Lω⋅Im

Діюче значення напруги:

U=Lw⋅I							(242)

де	L⋅ω=XL – індуктивний опір. 				(243)

XL=L⋅w=2p⋅f⋅L						(244)

тоді:	U=I⋅XL;I=UXL;XL=UI	(245)

Індуктивний опір XL має розмірність таку саму як і активний опір R, тобто – Ом.

На малюнку (88 б,в) приведені графік миттєвих значень напруги і струму та індуктивності, а також векторна діаграма кола.

Миттєва потужність:

p=Um⋅coswt⋅Im⋅sinwt=Um⋅Im2⋅sin2wt				(246)

Значить потужність в колі з індуктивністю коливається з подвійною частотою і змінює свій знак на протилежний. Тобто потужність в колі з індуктивністю коливається між джерелом і споживачем і називається реактивною потужністю:

Q=U⋅I; åp

3) Розглянемо електричну схему (мал. 89) електричного кола з ємністю.

U,i

i

U

0

i

U

С

I

U

900

а)			в)					б)

Малюнок 89. Електричне коло з ємністю.

Задано ємність конденсатора C, напруга прикладена до кола U=Um⋅sinw⋅t. Необхідно визначити струм і потужність в колі.

Струм на ємності:

i=CdUdt=CdUm⋅sinwtdt=C⋅w⋅Um⋅coswt			(247)

i=C⋅w⋅Um⋅coswt

coswt=sinwt+90°

тоді:	i=C⋅w⋅Um⋅sinwt+90°					(250)

Зформули струму видно, що струм у колі з ємністю випереджає напругу на кут 90°.

Діюче значення струму:

I=C⋅w⋅U							(251)

Позначимо:

1C⋅w=XC – ємнісний опір. 				(252)

XC=1C⋅w=12p⋅f⋅w						(253)

Значить I=UXC;U=I⋅XC;XC=UI			(254)

Миттєва потужність:

p=Um⋅sinwt⋅Im⋅coswt=Um⋅Im2⋅sin2wt				(255)

З формули видно, що миттєва потужність коливається з подвійною частотою, змінюючи свій знак.

Тобто потужність у колі з ємністю коливається між джерелом енергії і споживачем і називається реактивною потужністю:

Q=U⋅I=U2XC=I2⋅XC						(256)