Лекція №27.	Розрахунок електричних кіл змінного струму за допомогою векторних діаграм.

- Послідовне з’єднання котушки і конденсатора.

- Розрахунок нерозгалужених кіл змінного струму.

Література:	1. Ф.Є. Євдокимов

Теоретичні основи електротехніки

Київ-Донецьк “Вища школа” 1983 р.

стр. 234-242.

1) При послідовному з’єднанні котушки і конденсатора на розрахунковій схемі кожний з цих елементів електричного кола можна подати активним і реактивним опорами або активною і реактивною провідностями.

Для розрахунку більш простою є схема де елементи з’єднані послідовно (мал. 101)

UL

UR1

L

R1

i

U

UC

UR2

R2

C

Припустимо, що відомі параметри котушки R1,L, конденсатора R2,C і струм в колі i=Imsinw⋅t.

Малюнок 101. Схема заміщення котушки і конденсатора при послідовному з’єднанні.

Необхідно визначити напругу на ділянках кола і потужність.

Миттєве значення загальної напруги можна подати сумою миттєвих напруг на окремих елементах схеми:

U=U1R+UL+U2R+UC						(294)

Поскільки напруги на активних і реактивних елементах не співпадають за фазою, то загальну напругу, прикладену до кола, можна визначити векторним додавання:

U=U1R+UL+U2R+UC

Для побудови векторної діаграми знаходимо діючі значення напруг на елементах схеми:

U1R=IR1;	U2R=IR2;	UL=IXL;	UC=IXC

Залежно від співвідношення реактивних опорів індуктивності та ємності розглянемо три випадки:

1. XL⟩XC	Побудуємо векторну діаграму.

а)							б)

Малюнок 102. Векторні діаграми при XL>XC (а) та XL<XC (б).

При однаковому струмі в усіх елементах кола UL⟩UC. Струм відстає від загальної напруги за фазою на кут j. З трикутника напруг випливає, що:

U=U1R+U2R2+UL−UC2					(295)

Або:

U=IR1+R22+XL−XC2					(296)

Позначимо:	R1+R2=R;		XL−XC=X

Тоді:		U=IR2+X2=IZ,				(297)

де		Z=R2+X2=R1+R22+XL−XC2 – повний опір кола. (298)

Повний опір кола Z є коефіцієнтом пропорційності між діючими значеннями струму і загальної напруги кола:

U=IZ;	I=UZ;	Z=UI				(299)

З трикутника напруги й опорів визначають:

cosj=UaU=RZ;	sinj=UL−UCU=XL−XCZ			(300)

tgj=UL−UCUa=XL−XCR						(301)

Кут зсуву фаз між напругою і струмом у даному випадку додатній j⟩0.

2. XLáXC.	Векторна діаграма приведена на (мал. 102б), де ULáUC, тому загальна напруга відстає від струму на кут já0.

Реактивний опір кола має ємнісний характер. Розрахункові формули для першого випадку залишаться без змін й для другого випадку.

3. XL=XC.	У цьому випадку реактивні складові напруги котушки і конденсатора однакові за значенням і взаємно компенсовані UL=UC, (мал. 103) і загальний реактивний опір дорівнює нулю, а повний опір кола Z=R. Загальна напруга збігається за фазою із струмом і дорівнює за значенням активній складовій напруги.

Кут j зсуву фаз між струмом і загальною напругою дорівнює нулю.

Струм у колі й загальна напруга пов’язані формулою:

U=IR;	I=UR

У випадку XL=XC в колі має місце явище резонансу напруг.

Ua=U

Малюнок 103. Векторна діаграма кола при XL=XC.

З трикутника напруг легко дістати трикутник потужностей, з якого випливають формули:

P=UIcosj;		Q=UIsinj;		S=UI=P2+QL−QC2

- Порядок розрахунку, встановлений для кола при послідовному з’єднанні котушки і конденсатора, можна застосувати і для кола, яке має довільну кількість котушок і конденсаторів, з’єднаних послідовно.

R1

i

U

U1=U1a+U1p

U2=U2a+U2p

X1

R2

X2

R3

X4

X5

U5p

U4p

1

2

3

4

5

6

U3a

Розглянемо електричну схему (мал. 104).

Малюнок 104. Розрахункова схема нерозгалуженого кола.

На схемі показано нерозгалужене коло, яке складається з п’яти ділянок, конденсатора R1X1 і котушки R2X2, поданих активними і реактивними опорами, резистора з опором R3, конденсатора X4 і котушки X5.

Задані опори ділянок кола, струм у колі i=Imsinw⋅t.

Необхідно знайти напругу на ділянках кола, загальну напругу та потужності кола.

Для миттєвих значень напруг, згідно за другим законом Кірхгофа отримаємо рівняння напруг:

U=U1a+U1P+U2a+U2P+U3a+U4P+U5P				(302)

Переходимо до діючих значень напруг і записуємо векторну суму:

U=U1a+U1P+U2a+U2P+U3a+U4P+U5P				(303)

Значення діючих напруг на елементах кола:

U1a=IR1;	U1P=IX1;	U2a=IR2;	U2P=IX2;

U3a=IR3;	U4P=IX4;	U5P=IX5				(304)

де	I=Im2 – діюче значення струму.

Будуємо векторну діаграму струмів і напруг, переходячи від опору до опору (мал. 105) у вибраному масштабі струму і напруги. Для кіл з послідовним з’єднанням елементів векторну діаграму починаємо будувати з вектора струму.

Малюнок 105. Векторна діаграма поля.

З векторної діаграми видно, що всі активні складові векторів напрямлені в один бік, тому векторне додавання активних складових напруг можна замінити арифметичним і знайти активну складову напруги кола:

Ua=U1a+U2a+U3a							(305)

Реактивні складові векторів напруг перпендикулярні до вектора струму, причому індуктивні напруги напрямлені в один бік, а ємнісні — в інший.

Тому реактивна складова напруги кола UP визначається їх алгебраїчною сумою, в якій індуктивні напруги вважають додатними, а ємнісні — від’ємними:

UP=-U1P+U2P−U4P+U5P						(306)

Вектори активної, реактивної і повної напруг кола утворюють прямокутний трикутник, з якого випливає:

U=Ua2+UP2							(307)

Підставивши спади напруг, виражені через струм і відповідні опори, дістанемо:

U=IRn2+Xn2						(308)

I=URn2+Xn2=UZ					(309)

де	Rn – загальний активний опір кола, який рівний арифметичній сумі активних опорів кола;

Xn – загальний реактивний опір, який дорівнює алгебраїчній сумі всіх реактивних опорів;

В цій сумі індуктивні опори додатні, ємнісні — від’ємні.

Повний опір нерозгалуженого кола:

Z=Rn2+Xn2						(310)

Для кола з послідовним з’єднанням елементів:

cosϕ=RnZ;sinϕ=XnZ;tgϕ=XnRn		(311)

Потужності кола:

P=UIcosϕ;Q=UIsinϕ;S=UI		(312)

Разом з тим активну потужність кола можна дістати як арифметичну суму активних потужностей в елементах з активним опором, реактивна потужність рівна алгебраїчній сумі потужностей елементів. В цій сумі потужності індуктивних елементів додатні, ємнісних — від’ємні.

P=P;Q=Q;S=P2+Q2			(313)