Лекція №28.		Розрахунок електричних кіл змінного струму за допомогою векторних діаграм.

- Паралельне з’єднання котушки і конденсатора.

- Розрахунок кіл з паралельним з’єднанням елементів.

Література: 1. Ф.Є. Євдокимов. Теоретичні основи електротехніки. Київ-Донецьк. “Вища школа”. 1983 р.

стр. 243-249.

1) Для розгляду паралельного з’єднання котушки і конденсатора подамо їх на схемі активними і реактивними провідностями (мал. 106).

На схемі (мал. 106б) ті ж самі котушка і конденсатор подано активними і реактивними опорами. Перша схема має деяку перевагу, оскільки в ній всі елементи з’єднані паралельно, а в другій — змішано.

U

i

U

i

i1

iL

iiG

i2G

iC

i2

G1

BL

G2

BC

XL

R1

R2

i1

i2

XC

а)							б)

Малюнок 106. Схеми заміщення котушки і конденсатора при паралельному з’єднанні.

Задано параметри котушки G1,BL і конденсатора G2,BC а також напруга U=Um⋅sinw⋅t.

Необхідно визначити струми в колі та його потужність.

Згідно з першим законом Кірхгофа, миттєве значення загального струму дорівнює сумі миттєвих значень окремих віток:

i=i1+i2=i1G+iL+i2G+iC						(314)

Врахувавши розбіжність за фазою активних і реактивних струмів, загальний струм знайдемо векторним додаванням:

I=I1G+IL+I2G+IC							(315)

Для побудови векторної діаграми знаходимо діючі значення струмів:

I1G=U⋅G1;	I2G=U⋅G2;	IL=U⋅BL;	IC=U⋅BC		(316)

Залежно від співвідношення реактивних провідностей віток з індуктивністю та ємністю розглянемо три випадки.

1. BL⟩BC. Для цього випадку векторну діаграму зображено на (мал. 107а).

а)									б)

в)

Малюнок 107. Електричне коло з паралельним з’єднанням котушки індуктивності та конденсатора.

На діаграмі I1=I1G+IL і I2=I2G+IC.

Векторна сума струмів I1+I2=I дає загальний струм.

Разом з тим вектор I є гіпотенузою прямокутного трикутника струмів, катети якого — складові вектора струму по двох взаємно перпендикулярних осях.

Ia=I1G+I2G — активна складова;

Ip=IL+IC — реактивна складова;

Вектори активних складових напрямлені в один бік, тому їх числові значення додаємо.

Вектори реактивних складових струмів напрямлені перпендикулярно до вектора напруги і в протилежні боки, тому вони мають різні знаки: індуктивні струми вважаємо додатніми, а ємнісні — від’ємними.

При однаковій напрузі на всіх елементах кола IL⟩IC. Загальний струм відстає від напруги за фазою на кут j. З трикутника струмів випливає:

I=I1G+I2G2+IL−IC2=UG1+G22+BL−BC2		(317)

I=UG2+B2=UY						(318)

де G=G1+G2 і B=BL−BC — загальні активна і реактивна провідності кола.

Y=G2+B2 – повна провідність кола.				(319)

Повна провідність кола Y є коефіцієнтом пропорційності між діючим значенням загального струму і напруги кола:

I=U⋅Y;U=IY;Y=IU				(320)

З трикутника струмів і провідностей:

cosϕ=IaI=GY;sinϕ=IL−ICI=BL−BCYtgϕ=IL−ICIa=BL−BCG			(321)

Кут зсуву фаз між напругою і загальним струмом у колі додатній j⟩0. (Фазові кути відлічують від вектора струму).

2.BLáBC.	Векторну діаграму кола приведено на (мал. 107б). Оскільки ILáIC, напруга відстає від загального струму на кут já0. Реактивна провідність кола має ємнісний характер.

3. BL=BC.	В цьому випадку реактивні складові струмів котушки і конденсатора однакові за значенням: IL=IC (мал. 107в).

Реактивна складова загального струму і провідності рівна нулю. Загальний струм збігається за фазою з напругою і дорівнює за значенням активній складовій струму.

Якщо BL=BC, має місце резонанс струмів.

i

i1

i1P

i1a

i2a

i2P

i2

G1

B1

G2

B2

i3=i3a

i4=i4P

i5=i5P

G3

B4

B5

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

U

Розглянемо електричну схему (мал. 108).

Малюнок 108. Розрахункова схема.

Задані параметри елементів кола і напруга U=Um⋅sinwt.

Для миттєвих значень, згідно з першим правилом Кірхгофа, рівняння струмів:

i=i1+i2+i3+i4+i5						(322)

або	i=i1a+i1p+i2a+i2p+i3a+i4p+i5p				(323)

Для діючих значень векторне рівняння:

I=I1a+I1p+I2a+I2p+I3a+I4p+I5p				(324)

Числові значення векторів струму визначають добутком напруги і провідності відповідної вітки.

Будуємо векторну діаграму:

Малюнок 109. Векторна діаграма кола.

З векторної діаграми:

Ia=I1a+I2a+I3a

Ip=-I1p+I2p−I4p+I5p

I=Ia2+IP2

I=UGn2+Bn2						(325)

U=IGn2+Bn2=IY					(326)

Y=Gn2+Bn2						(327)

cosϕ=GnY;sinϕ=BnY;tgϕ=BnGn		(328)

P=U⋅I⋅cosϕ;Q=U⋅I⋅sinϕ;S=U⋅I		(329)

або: P=Pn;Q=Qn;S=P2+Q2			(330)

Розглянемо розрахунок кола без визначення провідностей віток.

Розрахунок електричного кола при паралельному з’єднанні віток можна виконати без попереднього визначення активних і реактивних провідностей, тобто подаючи елементи кола в схемі заміщення їх активними і реактивними опорами (мал. 110).

i

i1

i3

R1

R2

R3

i2

X1L

X3L

X2C

U

Малюнок 110. Схема електричного кола.

Задано напругу прикладену до кола U=Um⋅sinwt і параметри елементів кола:

R1, R2, R3, X1L, X2C, X3L.

Визначити струми і потужності кола.

Визначаємо струми віток:

I1=UZ1;	I2=UZ2;	I3=UZ3				(331)

де Z1, Z2, Z3 – повні опори віток.

Для побудови векторної діаграми знаходимо активні і реактивні складові струмів віток:

I1a=I1R1Z1;	I1p=I1X1LZ1;	I2a=I2R2Z2;	I2p=I2X2CZ2		(332)

I3a=I3R3Z3;	I3p=I3X3LZ3.

Струм в нерозгалуженій ділянці кола:

I=I1a+I1p+I2a+I2p+I3a+I3p

Будуємо векторну діаграму.

Малюнок 111. Векторна діаграма при паралельному з’єднанні віток.