Практичне заняття 7-8

Тема: Розробка КП обробки деталі на свердлильному верстаті з ЧПК (система             2С42)

Мета роботи:

1 Закріпити отримані знання щодо процесів обробки отворів

2 Отримати навики написання керуючої програми обробки отворів

Послідовність виконання роботи

Здійснюється обробка отворів (див. рис.1) на верстаті з ЧПК моделі 2205АМ1Ф4, пристрій ЧПК 2С42

Матеріал деталі – сталь  45 ГОСТ 1050 – 74

Необхідно:

- вибрати ріжучий інструмент;

- вибрати оптимальний порядок обробки отворів;

- скласти таблицю координат центрів отворів;

- розробити керуючу програму обробки отворів

Рисунок 1

Вибираємо ріжучий інструмент:

Т1 – свердло центрувальне  ø2,5 мм

Т2 – свердло ø10,2 мм

Т3 – мітчик М12

Т4 – свердло ø14 мм

Вибираємо оптимальний порядок обробки отворів (див. рис.1)

Складаємо таблицю координат центрів отворів (див. табл.1)

Таблиця 1

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0 | 57,5 | 57,5 | 0 | -57,5 | -57,5 | 25 | 56,29 | 56,29 | 25 | -25 | -56,29 | -56,29 | -25 |
| y | 65 | 56,29 | -56,29 | -65 | -56,29 | 56,29 | 65 | 57,5 | -57,5 | -65 | -65 | -57,5 | 57,5 | 65 |

Розробляємо керуючу програму обробки отворів

%10

N10 S0E01T01

N20 G28M06 (svrdlo zentrovochne 2,5 D31) T2

N30 G54G00G90G43D31z100.S2000

N40 G82 x0. y65. z-4. R5. Q10 F160 G99

N50 x57.5 y56.29

N60 y-56.29

N70 x0. y-65.

N80 x-57.5 y-56.29

N90 y56.29 G98

N100 x25. y65. G99

N110 x56.29. y57.5

N120 y-57.5

N130 x25. y-65.

N140 x-25.

N150 x-65.29 y-57.5

N160 y57.5

N170 x-25. y65. G98

N180 S0D00G80

N190 G28M06 (svrdlo10.2 D32) T3

N200 G00G43D32z100.S1400

N210 G81 x0. y65. z-45. R5. F400 G99

N220 N50-90

N230 S0D00G80

N240 G28M06 (mitchik M12D33) T4

N250 G00G43D33z50.S500

N260 G84x0. y65. z-40. R5. F500 G99

N270 N50-90

N280 S0D00G80

N290 G28M06 (sverdlo 14D34)

N300 G00G43D34z100S1000

N310 G81x25. y65. z-45. R5. F200 G99

N320 N110-170

N330 S0D00D80

N340 G29

N350 M05M02