ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

«Планування собівартості виробу»

План заняття

- Сутність групування витрат за економічними елементами.

- Зміст калькуляційних статей витрат.

- Методи розрахунку собівартості.

- Шляхи економії витрат та зниження собівартості виробів.

Питання для дискусії

- Чи може впливати інженер–розробник виробу на статті витрат у складі калькуляції?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. На підприємстві протягом звітного періоду витрати склали: сировина та основні матеріали – 32500 тис. грн; допоміжні матеріали – 2500 тис. грн; паливо і енергія зі сторони– 2900 тис. грн. Заробітна плата (основна та додаткова) основних робітників– 13500 тис. грн; управлінського та іншого персоналу – 7245 тис. грн; амортизація машин, устаткування – 2000 тис. грн; амортизація будівель, споруд інших основних фондів – 4000 тис. грн; службові відрядження, використання та обслуговування технічних засобів управління, організація прийомів, презентацій, гарантійний ремонт та обслуговування продукції підприємства та інші операційні витрати – 1300 тис. грн.

Здійснити групування витрат за економічними елементами і визначити загальну суму операційних витрат.

Завдання 2. Скласти калькуляцію виробничої собівартості деталі – «палець», виходячи з такої інформації.

Деталь виготовляється зі сталі.

Технологічний процес передбачає нарізку заготівки, нагрів, гарячу штамповку, обрізку облою та правку.

- витрати матеріалу складають (qм) – 0,9 кг на виріб;

- чиста вага деталі (qч) – 0,6 кг;

- ціна одиниці матеріалу (Цм) – 39 000 грн/т;

- ціна відходів (Цв) –5 000 грн/т;

- коефіцієнт, який враховує транспортно-заготівельні витрати (кт.з) – 1,05;

- норма витрат часу (tш) – 0,2 н - г/шт.;

- середня тарифна ставка () – 58,2 грн/год.;

- витрати електроенергії при нагріванні заготівки індуктивним нагрівачем складають (qе) - 3,65 кВт – год./шт.;

- тариф за електроенергію (Це) – 1,03818 грн за кВт-годину;

- додаткова заробітна плата (αд) – 30 % від основної;

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування включають до складу загальновиробничих витрат (Сз.в), які складають (β) – 150 % від основної заробітної плати.