Практичне заняття 7

Тема: Проектування локальної мережі з використанням Wi-Fi в CiscoPacketTracer

Мета заняття: ознайомитися із загальними принципами створення та налаштування безпровідних мереж, отримати практичні навички аналізу та визначення параметрів безпровідних мереж; застосувати отримані знання при виконанні практичних завдань.

Теоретичні відомості

Варіанти побудови мережі радіодоступу та види послуг, що надаються

Можливі наступні варіанти організації доступу та послуг, що надаються:

- радіомережа для об’єднання по радіоканалу двох точок в умовах прямого бачення або при його відсутності;

- радіомережа для об’єднання по радіоканалу трьох й більше точок при різних умовах бачення;

- радіомережа з доступом в Інтернет для місць публічного користування;

- радіомережа передачі даних з інтеграцією IP-телефонії і доступу в Інтернет в масштабі окремого району, селища;

- радіомережа передачі даних з інтеграцією IP-телефонії, передачі даних телематичних послуг, включаючи й відеоінформаційні.

Створення нової бездротової мережі починається безпосередньо з конфігурації точки доступу - безпровідного маршрутизатора (роутера) підключення до неї комп'ютерів та іншого безпровідного обладнання.

Класичний спосіб настройки такий: спочатку проводиться підключення до точки доступу обладнання, а потім потрібно задати вручну ім'я безпровідної мережі і ключ безпеки. У цій лабораторній роботі далі ми розглянемо різні варіанти безпровідних мереж і способи їх налаштування в програмі CPT.

Ключ безпеки безпровідної мережі - унікальний код (пароль), який закриває доступ до вашої мережі. При цьому важливим є не стільки сам ключ, скільки тип шифрування. Справа в тому, що вся інформація, яка протікає між роутером і ПК шифрується. І якщо ви ввели неправильний ключ, то ваш пристрій просто не зможе розкодувати її. Це зроблено для підвищення безпеки. Варто зазначити, що на сьогоднішній день існує три типи шифрування Wi-Fi підключень: WPA. WPA2. WEP.

Wi-Fi - це система короткої дії, що зазвичай покриває десятки метрів, яка використовує неліцензовані діапазони частот для забезпечення доступу до мережі. Зазвичай Wi-Fi використовується користувачами для доступу до їх власної локальної мережі, яка може бути і не підключена до Інтернету.

WEP (Wired Equivalent Privacy) - алгоритм для забезпечення безпеки мереж      Wi-Fi. Використовується для забезпечення захисту, переданих даних

Завдання на лабораторну роботу

Завдання 1. Налаштувати безпровідної мережі WEP.

Завдання 2. Налаштування безпровідної мережі WPA.

Завдання 3. Безпровідна мережа з точкою доступу.

Завдання 4. Безпровідна мережа між офісами.

Завдання 5. Налаштування комутованого WI-FI з'єднання.

Завдання 6. Безпровідний зв'язок в Packet Tracer з безпровідним роутером.

Завдання 1. Налаштувати безпровідної мережі WEP

Схема для роботи показана на рис.1.

Рис.1. Схема мережі

Оснастимо маршрутизатор радіоточкою доступу HWIC-AP-AG-B (рис. 2).

Рис. 2. Радіоточка доступу HWIC-AP-AG-B

Вставимо в ПК безпровідний адаптер WMP300N. Для цього спочатку вимкнемо ПК і приберемо з нього модуль PT-HOST-NM-1CFE (рис. 3).

Рис. 3. Видаляємо модуль PT-HOST-NM-1CFE

Від’єднуємо безпровідний адаптер WMP300N (рис. 4).

Рис. 4. Обладнуємо ПК безпровідним адаптером

Реальний вигляд безпровідного адаптера WMP300N наведено на рис. 5.

Рис. 5. Безпровідний адаптер WMP300N

Налаштуємо безпровідний адаптер на PC1 (рис. 6).

Рис. 6.Налаштування ПК

Рис.7. Налаштування точки доступу на роутері

Перевіримо результат (рис. 8 і рис. 9).

Рис. 8.Перевірка зв’язку ПК і маршрутизатора

Рис. 9. Перевірка зв’язку ПК і маршрутизатора в режиме симуляції

Безпровідна мережа WPA

Типи шифрування мережі WPA і WPA2 вимагають від абонентів введення унікального пароля. Без нього ви просто не зможете виконати підключення. Після перевірки введеного ключа всі дані, які передаються між учасниками мережі, шифруються. Сучасні роутери підтримують обидві технології. Але, WPA2 все ж надає більш високий захист. Тому по можливості слід вибирати саме його.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) - являє собою технологію захисту безпровідної   Wi-Fi мережі. Плюсами WPA є посилена безпека даних і посилений контроль доступу до безпровідних мереж, а також – сумісність між безліччю безпровідних пристроїв як на апаратному рівні, так і на програмному.

Завдання 2. Налаштування безпровідної мережі WPA

Розглянемо мережу, зображену на рис. 9.

Рис. 9. Схема мережі

Перейдемо до налаштувань. Для початку налаштуємо сервер IP 2.2.2.2/8 шлюз 2.2.2.1/8. Далі перейдемо до налаштування роутера інтерфейсу fa0/0 встановим адресу 2.2.2.1/8 і підключив витою парою до нього сервер. Роутер та ПК не мають бездротового мережного адаптеру, його слід встановити (Рис.9.10 – 9.11). Далі налаштуємо роутер:

Router1(config)#dot11 ssid Adm

Router1(config-ssid)#authentication open

Router1(config-ssid)#authentication key-management wpa

Router1(config-ssid)#wpa-psk ascii 0 12345678

Router1(config-ssid)#guest-mode

Router1(config-ssid)#exit

Router1(config)#interface dot11radio0/2/0

Router1(config-if)#ip address 192.168.90.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#ssid Adm

Router1(config-if)#encryption mode ciphers aes-ccm

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config)#interface fa0/0

Router1(config-if)#ip address 2.2.2.1 255.0.0.0

Router1(config-if)#no shutdown

Рис. 10. Встановлення HWIC-AP-AG-B на роутер

Рис. 11. Встановлення PT-HOST-NM-1W на ПК

Тут для нас нічого нового, крім налаштувань адаптера ПК (рис. 12).

Рис. 12. Включаємо технологію захисту WPA

Тепер зайдемо маршрутизатор (рис. 13) і, щоб включити безпровідний зв’язок, наберемо логін і пароль (рис. 14).

Рис. 93.Роутер потребує провести автентифікацію

Рис. 14. Логін і пароль для зв’язку безпровідних пристроїв

Після проведення автентифікації зв’язок буде встановлено (рис. 15).

Рис. 15. Наявність з'єднання в мережі

Рис. 16. Пінгування серверу з ПК

Безпровідна мережа з точкою доступу

Нижче розглянемо два приклади налаштування безпровідних WI-FI мереж.

Завдання 3. Безпровідна мережа з точкою доступу

Зберіть схему мережі, представлену нарис. 17.

Рис. 17.Схема мережі

Рис. 18. Встановлення бездротового мережевого адаптера на сервер

Рис. 19. Встановлення бездротового мережевого адаптера на ноутбук

Wireless Access Point

Точка доступу в англійській термінології – Wireless Access Point.

Розглянемо налаштування точки доступу, вони такі самі за замовчуванням (рис. 20).

Рис. 20.Налаштування точки доступу

Статичне налаштування ноутбука (рис. 21).

Рис. 21. Задаємо IP адресу для L0

Динамічне налаштування ноутбука (рис. 22).

Рис. 22. Включаємо перемикач DHCP для L1

Налаштування серверів (рис. 23).

Рис. 23. Сервера налаштовані за замовчуванням

Точку доступу POINT N можете замінити на POINT 0, при цьому налаштування хостів можна не міняти (рис. 24).

Рис. 24.Безпроводовий зв’язок встановлено

Рис.25. Пінгування ноутбука 0 та серверу 0

Завдання 4. Безпровідна мережа між офісами

Налаштуємо наступну безпровідну мережу (рис. 26).

Рис. 26. WI-FI мережа між офісами

Облаштовуємо ноутбуки wi-fi адаптерами WPC300N. Налаштування обох ноутбуків аналогічні (рис. 27).

Рис. 27.Налаштування ноутбуків

Примітка

Кожна безпровідна локальна мережа використовує унікальне мережеве ім'я для ідентифікації мережі. Це ім'я також називається ідентифікатором обслуговування мережі - SSID. Коли встановлюється адаптер Wi-Fi, потрібно вказати SSID. Якщо потрібно підключитися до існуючої бездротової мережі, необхідно використовувати ім'я цієї мережі.

Ім'я може мати довжину до 32 символів і містити букви і цифри.

Крім SSID на ноутбуках налаштовується шлюз (рис. 28).

Рис. 28. На L0 і L1 вказуємо адресу шлюзу

SSID задаємо на обох точках доступу (рис. 29).

Рис. 29. Задаємо SSID на точках доступу

Перевіряємо зв'язок ПК з різних офісів (рис. 30).

Рис. 30.Зв’язок L1 і L0 присутній

Налаштування комутованого WI-FI з'єднання

Завдання 5. Налаштування комутованого WI-FI з'єднання

Зберемо і налаштуємо мережу, зображену на рис. 31.

Рис. 31.WI-FI мережа

Спочатку задаємо ім’я мережі (SSID) на точці доступу (рис. 32).

Рис. 32.Задаємо SSID на точці доступу

В обидва ПК вставляємо безпровідний адаптер Linksys-WPM-300N (рис.33).

Рис. 33. Адаптер Linksys-WPM-300N вставлений в PC0

Встановлюємо зв'язок точки доступу і PC0, для цього натискаємо на кнопку PC Wireless (рис. 34).

Рис. 34. Натискаємо на кнопку PC Wireless

Тепер відкриваємо вкладку Connect і натискаємо на кнопку Connect (рис.35).

Рис. 35. Підключення ноутбука до доточки доступу

В результаті у нас виходить динамічний зв'язок PC0 і Access Point-PT (рис.36).

Рис. 36. Динамічний зв'язок точки доступу і безпровідного адаптера

Міняємо динамічну адресу на статичну (рис. 37).

Рис. 37. Міняємо динамічну адресу на статичну

Тепер аналогічно налаштовуємо PC1 і перевіряємо зв’язок між ПК (рис. 38).

Рис. 38. Зв'язок між ПК відмінний

Завдання 6. Безпровідний зв'язок в Packet Tracer з безпровідним роутером

На рис. 39 приведена схема мережі з безпровідним роутером.

Рис. 39. Схема мережі з безпровідним роутером

Якщо забезпечимо обидва ПК безпровідним модулем, то в даній мережі можемо спостерігати появу WIFI зв'язку (рис. 40).

Рис. 40. Ми можемо спостерігати появу WI-FI зв'язку

Зайдемо на роутер і подивимося на його IP address. Як бачимо, включений DHCP service і роутер отримує IP адресу автоматично (рис. 41).

Рис. 41.Автоматичне конфігурування роутера

Тепер на вкладці Config налаштуємо автентифікацію роутера (рис. 42).

Рис. 42. Вводимо SSID і WPA2-PSK

Тепер для PC0 заходимо в меню PC Wireless (рис. 43).

Рис. 43.Заходимо в меню PC Wireless

Встановлюємо з’єднання PC0 і роутера (рис. 44).

Рис. 44. На вкладці Connect натискаємо на кнопку Connect

Для автентифікації необхідний WPA2-PSK пароль, тобто 1234567890 (рис. 45).

Рис. 45. Вводимо пароль і натискаємо на кнопку Connect

Примітка

Протокол безпеки WPA2-PSK - спрощений варіант WPA2. Технології захисту бездротових мереж WPA2 є найкращою на сьогоднішній день. Але, зміркувань сумісності на маршрутизаторах можна зустріти її варіант WPA2-PSK.

Отже, ми пред'явили наш "пропуск" на вхід користувача в мережу і зв'язок пристроїв встановлена (рис. 46).

Рис. 46.Зв’язок PC0 і роутера налаштовано

Тепер вводимо пароль на PC1 (рис. 47).

Рис. 47.З’явився зв’язок роутера і PC1

Дізнаємося динамічну IP адресу для PC1

і пінгуємо її з PC0 (рис. 48).

Рис. 48.Зв’язок між PC0 і PC1 є

Склад звіту лабораторної роботи

В звіті повинно бути відображено:

1. Тема роботи.

2. Мета роботи.

3. Виконання завдання 1 з відповідними скріншотами.

4. Виконання завдання 2 з відповідними скріншотами.

5. Виконання завдання 3 з відповідними скріншотами.

6. Виконання завдання 4 з відповідними скріншотами.

7. Виконання завдання 5 з відповідними скріншотами.

8. Виконання завдання 6 з відповідними скріншотами.

9. Висновки

Контрольні питання

1. Варіанти побудови мережі радіодоступу та види послуг, що надаються.

2. Етапи створення нової бездротової мережі.

3. Ключ безпеки безпроводової мережі.

4. Дайте визначення Wi-Fi.

5. Що собою представляє WEP (Wired Equivalent Privacy).

6. Технологія WPA (Wi-Fi Protected Access).